ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНый  ПЛАН  Верхнехавского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 16 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж - 2009 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

Введение…………………………………………………………………………..6

1. Характеристика и анализ современного состояния Верхнехавского сельского поселения..............................................................................................8

1.1. Историко-культурная справка......................................................................8

1.2. Административно-территориальное устройство Верхнехавского сельского поселения...............................................................................................11

1.3. Природно-климатические условия...........................................................11

1.3.1. Климатическая характеристика..........................................................11

1.3.2. Ландшафт..............................................................................................13

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения..........................21

1.4. Планировочная структура и исторические особенности........................20

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.............................23

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.................................................................23

1.5. Объекты историко-культурного наследия................................................25

1.6. Экономическая база развития сельского поселения...............................27

1.7. Население....................................................................................................37

1.8. Жилищный фонд.........................................................................................43

1.9. Культурно-бытовое обслуживание............................................................46

1.10. Землепользование.....................................................................................33

1.11. Государственная кадастровая оценка земель.........................................53

1.12. Транспортная инфраструктура................................................................56

1.13. Инженерная инфраструктура...................................................................59

1.13.1. Газоснабжение....................................................................................59

1.13.2. Водоснабжение...................................................................................60

1.13.3. Электроснабжение.............................................................................60

1.13.4. Теплоснабжение.................................................................................61

1.14. Зоны специального назначения…...........................................................62

1.14.1. Места сбора бытовых отходов.........................................................62

1.14.2. Кладбища............................................................................................62

1.14.3. Скотомогильники…………………………………………………...62

1.15. Выводы по современному состоянию....................................................62

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию...............................64

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории........................64

2.2. Административно-территориальное устройство.....................................64

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования...................................................................................................65

2.4. Составление демографической гипотезы перспективного развития Верхнехавского сельского поселения..................................................................72

2.5. Жилищное строительство..........................................................................75

2.6. Промышленность и сельское хозяйство...………………………………76

2.7. Организация культурно-бытового обслуживания....................................78

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия...................................83

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.................................................84

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры..................................................85

2.10.1. Газоснабжение....................................................................................85

2.10.2. Водоснабжение...................................................................................85

2.9.3. Электроснабжение, связь....................................................................86

2.9.4. Теплоснабжение...................................................................................86

2.10. Проектирование зон специального назначения….................................87

2.10.1. Места сбора бытовых отходов..........................................................87

2.10.2. Кладбища............................................................................................87

2.10.3. Скотомогильники…………………………………………………...87

3. Охрана окружающей среды...........................................................................88

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды……………………………………........…...88

3.2. Экологические проблемы и пути их решения………………….....…89

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников  загрязнения окружающей среды……………………….....…………....…….....89

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения……………………………………………………………....……...….89

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения…........................….92

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн........…………………….………….....................………………….….…92

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………….........................……...93

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн……...………….................................................………………....………94

3.3.4. Воздействие загрязнения на состояние здоровья населения................................................................................................................95

3.4. Охрана воздушного бассейна...............................................................96

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна…………...........….…..99

3.5.1.Состояние поверхностных вод…….......…………....……..…..99

3.5.2. Состояние подземных вод………….......…………....……....100

3.6. Состояние и охрана почв………….......……………………….........102

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления……………………………………………………………....…......104

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы……………………...........….104

3.7.2. Транспортные отходы…………………………..........…...…..104

3.7.3. Отходы садоводческих объединений…………....…........…..105

3.7.4. Медицинские отходы………………………....……........……105

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы……………………....…..........…...105

3.8. Проектные предложения по сбору твердых бытовых отходов..…106

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса…106

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса…...............107

3.9.2. Состояние растительного покрова…………..........…...…....107

3.10. Экологическая оценка ландшафтов………....…..…………….......109

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов…............109

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения………………………………………...…..…...110

3.12.1. Природно-очаговые болезни…………………......…....…...110

3.13.Природоохранные мероприятия.............................................................111

4. Основные технико-экономические показатели.........................................114

Введение.

Проект генерального плана Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 16-08 от 7.04.2008 г. с Администрацией Верхнехавского сельского поселения.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1: 25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Верхнехавского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Верхнехавского сельского поселения;

3. Схема кадастрового зонирования  М 1: 5 000;

4. Чертеж границ Верхнехавского муниципального образования Воронежской области;

5. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории воронежской области;

6. Проекты планировки и застройки сел  1974 гг.;

7. Паспорт Верхнехавского сельского поселения;

8. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

9. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

10. Решения и отводы под новое строительство;

11. Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа;

12. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

13. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

14. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

15. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

16. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

17. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

18. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Проект генерального плана Верхнехавского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Верхнехавского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

С. Верхняя Хава — центр Верхнехавского района. Возникло еще во второй половине 17 века. Живший в прошлом столетии в Воронеже краевед Д. Самбикин писал, что Верхняя Хава уже была в 1690 году и имела тогда 60 дворов. Эти данные можно признать правельными, если принять во внимание тот факт, что в 1701 году в Верхней Хаве уже была построена Введенская Церковь. Основали село мелкие служилые люди, потомков которых позднее  стали называть однодворцами. По преданиям, записанным тем же Самбикиным первыми в Верхней Хаве поселились люди, пришедшие откуда-то из под Киева.

К сожалению, в архивах области не сохранилось точных данных, когда здесь в бескрайней степи, простиравшейся от реки Усмань до реки Хава и дальше на восток, появился первый поселенец. А если учесть, что в те далекие времена процесс заселения и строительство жилищ был очень медленный, то тогда от даты 1690 года надо отбросить несколько десятилетий назад, и вполне реально, что поселение В. Хава возникло в шестнадцатом веке.

По сохранившимся рассказам стариков, живших в девятнадцатом веке, которые слышали от своих дедов, что на новые места, где было положено основание Верхней Хавы, ехали несколько семей в самый разгар лета. Перебравшись через реку Усмань, подводы с первыми поселенцами двигались по степному бездорожью. Кругом зеленела высокая трава, густо цвели разные луговые цветы. Чуть ли не из-под ног лошадей то и дело выскакивали зайцы, которых водилось здесь огромное множество. А по степи небольшими участками около многочисленных болот рос кустарник и мелкий лесок, следы которых сохранились местами до наших дней. Особый интерес у первопроходцев вызывала речка Хава. Они уже и раньше слышали о ней от людей, состоящих в русских дозорных отрядах. Именно на этой реке служилые люди из первых пограничных поселений часто устраивали засады и громили ногайских татар.

Возле речки стали возникать одна за другой улицы, которые назывались порядками, с присвоенными именами тех, кто осел на них первый: Лавренов порядок, Митриев, Амелин, Тарасов и т.д. Характерно, что эти названия улиц, помимо официально присвоенных, сохранились до наших дней.

Поток поселенцев к р. Хава не прекращался. Причиной тому в первую очередь была свобода и наличие плодородного чернозема. Кроме того, служилые люди, охранявшие южные границы Русского государства на Белгородско-засечной черте, стали теперь не востребованы. Поэтому основная их масса осела в этих местах, и их стали называть однодворцами.

Село разрасталось. Люди селились кто как вздумает: одни окнами на юг, другие на восток, третьи, сами не зная к чему, отворачивались от солнца в сторону севера или запада. Следы этой беспорядочности можно проследить и сегодня. Расположение и конфигурация улиц часто определяли и их названия. Одна - начиналась у речки и потом, поднимаясь в гору, всё больше изгибалась в виде дуги и получила название Криуши; другая - несколькими хатами сворачивала в сторону от начала порядка, образуя какой-то ящик, где когда-то острого на язык мужика потрепали собаки, и улица получила название Собачьего ящика. На северо-восточной окраине села долгое время были луга, сенокосы. Потом здесь стали пасти телят. Но прибыли новые поселенцы и вдоль реки огородами вниз образовали улицу. Её назвали Телячьим порядком.

Первым на восточной стороне реки - там, где сейчас улица Карла Маркса, на обрыве поселился приезжий мужик по имени Филя, суровый и нелюдимый. Первое время на него никто не обращал внимания, и заговорили о нем тогда, когда он недалеко от своей хаты обнаружил залежи песка, в котором новоселы испытывали большую нужду. С тех пор гору, на которой поселился Филя, песочные ямы и сооруженный здесь мост через реку стали называть Филиными. Позже начали селиться от хаты Фили вниз по течению реки. Улица прошла через место, где была мусорная свалка и получила название Поганки. Весной и часто летом после обильных дождей река выходила из берегов и заливала все низины. На заливных землях выращивали табак, пользовавшийся большим спросом. Его, в переработанном в домашних условиях виде, везли продавать в Воронеж. Обработка земли на заливных местах привела к тому, что в реку с потоками воды устремлялся смываемый чернозем. Закрывались многочисленные родники, питавшие реку. По берегам уничтожались деревья. Река стала мелеть, терять первоначальное очертание и красоту, становилась уже. Тогда люди стали селиться ближе к реке и в той низине, где обычно сажали табак, образовался порядок, который так и был назван Табачным или Табатером. Хаты для жилья новоселы строили почти сплошь глинобитными. Глину для изготовления самана брали в открытых ямах, а вместо навоза использовали торф и перегной, собранный по берегам реки и в логах. Лес, хотя и не вполне отвечавший строительным целям, был под рукой. Это лоза, береза, осина, росшие у реки и кое-где в степи. Для кровли на первых порах использовали осоку, камыши, а позже солому.

В ямах, отрытых еще первыми поселенцами, население Хавы брало глину на строительство хат и закут до самого последнего времени прошлого столетия. В результате кое-где прямо около домов образовались овраги. Некоторых из них сегодня не существует. Так, у автотранспортного предприятия вплоть почти до XIX века представляли жалкое зрелище: земляные полы, маленькие оконца, затянутые пузырями животных, в одном из углов - огромная печь, топившаяся по-черному, освещение - лучина.

Жили крестьяне большими семьями - человек по 10-20 и больше. Пока живы были родители, сыновья не делились и не уходили от них. Однако встречались такие, которые отделялись при их жизни. Эти, не почитавшие родителей сыновья, селились на окраине села, и созданный ими порядок так и был назван Непочетным (ныне улица Восточная).

Спали крестьяне на полу, на лавках, подстелив солому, которую приносили на ночь на топливо. Старики и дети размещались на печи и на полатях. Поверх соломы стелили полотно, сотканное из конопли, под голову клали верхнюю одежду. Ею же и накрывались вместо одеяла. Зимой вместе с людьми в избах находились телята, поросята, ягнята.

В таких условиях жили люди до второй половины XIX века. После отмены крепостного права в жизни крестьян произошли некоторые изменения. Лучина была заменена керосиновой лампой, свиные пузыри в окнах - стеклом, веретено, с помощью которого крестьяне сучили пряжу, - прялкой, над избами стали появляться трубы, которые до этого не выводили из хаты и топились по-черному. Но эти новшества из-за бедности вводились далеко не во всех семьях.

Предание гласит, что среди наиболее состоятельных поселенцев у реки Хава был высокий сухой старик, которого величали Лавреном Михайловичем, приехавший сюда с четырьмя женатыми сыновьями. Он решил соорудить на реке водяную мельницу - это первое предприятие на хавской земле. Крестьяне, узнав об этом, торопили хозяина и предлагали свою помощь.

Водяную мельницу строили далеко от села (за поселком Черняхи) - ближе не нашлось места: река в районе села была широкой и глубокой. Строительство шло довольно быстро - она была сооружена за одно лето и к осени уже работала. Эта мельница, следы которой сохранились до наших дней в виде торчавших остатков сгнивших дубовых свай, не имела конкуренции, поэтому плата за помол зерна была довольно высокой. Но работала она недолго. Как только в селе появились ветряки, мельницу крестьяне спалили.

По данным 1780 года село имело 175 дворов, 748 человек. В 1936 году в Воронеж приезжал М. И. Калинин для вручения области ордена Ленина. Заинтеросовавшишь высокими урожаями, М. И. Калинин посетил Верхнюю Хаву. Сейчас в селе, на привокзальной площади, Калинину установлен памятник.

Уроженцем села является Герой Советского Союза П. Г. Попов.

В настоящее время в с. Верхняя Хава проживает около 9 тыс. человек. Оно находится на железнодорожной ветке Графская — Анна, соединено с областным центром шоссейной дорогой.

Название села — по местоположению в верховье речки Хавы. О происхождении создано много легенд. Одна из них передает поэтический рассказ о татарской царевне Хаве, полюбившей русского боярина. Она якобы пыталась сбежать с любимым в Москву, но по неосторожности упала в реку и утонула. Эта версия, конечно, неправдоподобна так как подобных сюжетов в легендах слишком много. Несомненно только то, что название речки тюркскогого (татарского) происхождения. Возможно, что основой для него послужило тюркское слово «хавуз» - «бассейн, пруд».

Васильевка первая — село Верхнехавского района. Расположена в 12 км к юго-востоку от с. Верхняя Хава. Основана в середине 18 века поселенными здесь крепостными крестьянами капитан-поручика Василия Ильина, от которого получила название. По данным 1780 года в селе было 5 дворов, пруд, господский дом.

Деревня Таловая расположена в 3-х км к юго-западу от с. Верхняя Хава. Возникла в 1773 году на земле, захваченной у верхнехавцев подполковником С. Титовым. Он поселил здесь 13 семей, которых перевел из принадлежавшего ему села Сухие Гаи. Деревня возникла у Таловой вершины, которая так называлась по поросшему на ней кустарниковому растению тальнику.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Верхнехавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района. Административным центром поселения является село Верхняя Хава.

На севере территория поселения граничит с Нижнебайгорским и Семеновским сельскими поселениями, на северо-востоке и востоке — с Плясоватским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на юге — с Панинским районом, на западе и юго-западе с Сухогаевским и Спасским сельскими поселениями Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Количество населенных пунктов — 6.

Площадь территории поселения 15529 га.

Территория поселения распределяется по формам собственности следующим образом:

- в федеральной собственности – 136 га;

- в областной собственности — 688 га;

- в муниципальной собственности — 2238 га;

- в собственности юридических лиц – 26 га;

- в собственности физических лиц — 12441 га.

Под населенными пунктами занято 2197,85га. Земли сельхозназначения — 10444 га, в том числе:

- пашни — 8826 га;

- сенокосов — 211 га;

- пастбищ — 790 га;

- многолетние насаждения — 352 га;

- залежь – 265 га.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят: территориальные автодороги соединяющие населенные пункты в поселении, и населенными пунктами района в целом, а так же две дороги областного значения «Воронеж — Панино» и «Верхняя Хава – «Воронеж - Тамбов». На территории поселения имеется участок железной дороги «Воронеж - Анна».

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат Верхнехавского сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Верхнехавское сельское поселение географически располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины.

Территория поселения относится к 1 агроклиматическому району.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат района характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше +100 С. Составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта — начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С Происходит 30 марта, через +50 С — 13 апреля, через +100 С — 27 апреля и через +150 С — 18 мая. Средняя дата последнего заморозка — 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через +15°С происходит 2 сентября, через 00 С — 10 ноября. Первые заморозки — 3 октября, самое позднее — 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь-март. Продолжительность сезона 141 день. Средняя температура холодного месяца января -9,5° С. Средний из абсолютных минимумов температуры -30° С. Средняя высота снежного покрова равна - 31 см. Число дней со снегом — 120 число дней с метелями — 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один год из трех является засушливым.

Табл. 1. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 C | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной          4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Ландшафт.

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Верхнехавское сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются балки, овраги, а так же долин рек Хава и Слекатарка.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Одним из основных элементов рельефа является водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящим к пойммам рек.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

В данном поселении значительное развитие получила балочная сеть, развивающаяся главным образом по склону речных долин.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая южную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

На территории поселения распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В поймах рек сформировались пойменные почвы различного механического состава.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий поселения очень неоднороден, в связи с чем необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся генетические особенности, механический состав, эродированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в Верхнехавском сельском поселении из принятой классификации по группам почв имеется 8 агропроизводственных групп.

Первая агропроизводственная группа.

К ней относятся почвы, залегающие на водоразделах, надпойменных террасах, слабопологих и пологих склонах: черноземы выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, мощные и среднемощные и в комплексе с черноземами оподзоленными, выщелоченными, слабовыщелоченными, лугово-черноземными гинистого, тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы наиболее плодородные.

Основными мероприятиями в повышении эффективности использования этих почв является накопление и сохранение влаги. Наиболее простыми и эффективными мероприятиями по улучшению водного режима и оструктурированию пахотного слоя являются агротехнические мероприятия: ранняя отвальная и частично безотвальная вспашка зяби, периодическое углубление пахотного слоя, связанного с вовлечением в пашню оструктуренного горизонта, строгое внесение удобрений, снегозадержание, регулирование снеготаяния.

На участках пашни свыше 10 необходимо строго соблюдать противоэрозионно - агротехнические мероприятия: пахата поперек склона, предпосевная обработка почв.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы характеризуются относительно худшими физико-химическими свойствами, чем почвы первой агрогруппы. Они содержат меньше питательных веществ, т. е. менее плодородны.

При их использовании в пашне - применять те же приемы обработки, как и для почв первой агрогруппы, но только с более поздними сроками их проведения.

Необходимы более частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Поскольку описываемые почвы часто формируются на эрозированных участках, то на пашне необходимо применять следующие противоэрозионные мероприятия:

а) снегозадержание и регулирование снеготаяния;

б) вспашка зяби и пара поперек склона;

в) введение и севооборот культур сплошного сева.

Из удобрений основными являются навоз и азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Пятая агропроизводственная группа.

В данную агропроизводственную группу вошли слабо, средне и сильно смытые почвы и их комплексы, расположенные на пологих и покатых юго-западных склонах. Рельеф здесь расчлененный и посевы на склонах подвергаются интенсивному смыву.

Мощность гумусовых горизонтов 23 - 56 см. Содержание гумуса 1,86 - 6,49 %.

Помимо предприятий, которые были рекомендованы для почв первой агропроизводственной группы, первостепенное значение приобретает борьба с эрозией почв. К ним относятся: пахота поперек склона, контурная обработка почвы, периодическое почвоуглубление, безотвальная вспашка  с сохранением на поверхности стерни, посадка водорегулирующих лесных полос.

На почвах пятой агрогруппы наиболее эффективны органические и минеральные удобрения.

Почвы пригодны под все районированные культуры.

Основным средством восстановления травостоя является представление пастбищам 1,5 - 2 - годичного отдыха от выпаса скота.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе относены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы от глинистого до супесчаного механического состава.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур отличается от агротехники первой агрогруппы лишь более поздними сроками проведения полевых работ.

Для улучшения аэрации - глубокая пахота и более частые глубокие рыхления до 40 - 45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Для улучшения качества пастбищ необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование (от 4 до 10 т/га).

Очень важно гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав (донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Восьмая агропроизводственная группа.

В эту группу входят черноземные супеси и песчаные слабогумусированные почвы. Наибольшую площадь занимают песчаные почвы. Занимают эти почвы надпойменную террасу. Низкое содержание гумуса, распыленная структура, промерзание зимой на значительную глубину, являются неблагоприятными свойствами этих почв. Обладают они и рядом положительных свойств: сравнительно близкий уровень грунтовых вод и отсутствие стока, хорошая аэрация, быстрая и высокая прогреваемость в весенний период.

Мощность гумусового горизонта около 59 см, содержание гумуса              0,77 %.

На пашне все приемы обработки должны быть направлены на предотвращение возможного развевания и выдувания пахотного горизонта.

Пастбища и сенокосы нуждаются в коренном улучшении с посевом многолетних трав: эспарцет песчаный, люцерна желтая, донник.

Девятая агропроизводственная группа.

В нее входят пойменные зернистые, слоисто-зернистые и слоистые слаборазвитые почвы, глинистого, среднесуглинистого, легкосуглинистого и песчаного механического состава.

Эти посевы относятся к группе средне-плодородных земель. Их можно использовать под все поздние яровые, овощные культуры и кормовые угодья. Агротехника отличается более поздними сроками проведения полевых работ.

Необходимо проводить глубинную пахату до 30 см для улучшения аэрации.

Пахата должна  проводится поперек движения паводковых вод с оставлением 20-метровой водоохранной зоны.

На сенокосах и пастбищах рекомендуется проводить коренное улучшение.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми (рожь, пшеница), техническими (сахарная свекла, подсолнечник) и кормовыми (кукуруза, рапс) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия

На территории сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Водовмещающими породами горизонта являются суглинки и пески с прослоями супесей и глин. Распространен горизонт в долинах рек и достигает мощности до 8 м.

Воды горизонта грунтовые, залегают на глубинах от 0,2 до 4,0 м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих суглинков и песков составляет 0,03 - 0,04 м/сутки. При пробных откачках, дебит колодцев не превышают 0,1 - 0,03 л/сек. Жесткость вод колеблется от 1,0 до                     17,24 мг-экв/л. Сухой остаток варьирует от 0,1 до 1,7 г/л.

Во многих колодцах отмечается повышенное содержание нитрат-аммония NO3 117 мг/л и высокая окисляемость до 20 мг/л, что указывает на местное загрязнение.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и за счет подтока вод из других водоносных горизонтов.

Современный четвертично-аллювиальный водоносный горизонт по водообильности, минерализации и жесткости мало пригоден для питьевого водоснабжения, однако эксплуатируется местным населением при помощи шахтных колодцев.

Московско-Днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Этот водоносный горизонт приурочен к линзам и порослям песка, залегающим в толще флювиогляциальных суглинков и глин в долине р. Хава. Мощность обводненных линз 0,8 - 1,6 м3 редко до 4,4 м3, Коэффициент фильтрации не превышает 0,48 м3/сут. Дебит колодцев 0,01 л/сек. родников 0,1 л/сек. Минерализация вод горизонта от 0,1 до 0,8 г/л. Жесткость общая 5,9 - 9,0 мг-экв/л. Питание водовмещающих линз происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков через толщу покровных суглинков.

Воды эксплуатируются местным населением посредством шахтных колодцев. В виду ограниченного распространения и незначительной водообильности - воды этого водоносного горизонта не могут быть рекомендованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01 - 12,0 м. до 65 - 75 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1 - 4,2 л/сек. при понижениях на 5 - 13 м. Удельные дебиты 0,4 - 0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,7 до 9 м3/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от 9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории поселения имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30 - 40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиною и песками апт-неокомского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокомского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60 м, что соответствует отметкам 110 - 130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м3/сутки.

Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м3/сутки, обычно он составляет 15 - 25 м3/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м3/сутки с преобладающим значением от 4 до 9 м3.

Мощность водоносных песков составляет 16 - 32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек  при понижениях от 0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек  и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно- хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8-7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л. редко достигая до 14 мг-экв/л.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокомский водоносный горизонт.

Апт-неокомский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40 - 80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20 - 35 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет 0,6 - 7,0 м3, и редко 14,0 м3/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Питание вод апт-неокомского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории поселения девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории поселения воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории поселения.

На территории поселения выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) повсеместное его распространение;

б) сравнительно высокая обильность;

в) хорошее качество воды;

г) легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м3/сут.

Обычно для крупнозернистых и разно зернистых песков он составляет 15 - 25м3/сут, а мелкозернистых песков 0.8 — 13,5 м3/сутки с преобладающим значением 24 – 9 м3/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м. Преимущественно составляет 20 - 30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличие в кровле, а также в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор иногда 30 - 40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокомскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от 1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость 1,6 - 8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до 14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органилептические и бактериологические качества вод соответствуют санитарным требованиям. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Эксплуатационные запасы вод горизонта  приводятся прогнозы по среднему модулю стока подземных вод.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40 - 80 м3/сек при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее 250 -              300 мм.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

1.3.3. Инженерно-гелогические условия и ограничения.

Территория Верхнехавского сельского поселения расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения - пески и глины.

Инженерно-строительная характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории сельского поселения относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов. Овраги и балки распространены в восточной части  сельского поселения.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

1. Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные) - расположен на южной окраине с. В. Хава, в 3 км на юго-востоке от ст. В. Хава. Разведано в 1953 г. Средняя мощность суглинков 3,5 м. Запасы не подсчитывались. Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

2. Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. Расположено в 2-3 км на юго-запад от с. Верхняя Хава. Эксплуатируется Верхнехавским кирпичным заводом. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперечные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Полученные запасы позволяют увеличить производительность Верхнехавского кирпичного завода. Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Выводы. В целом территория Верхнехавского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2 - 2,5 кгс/см2.

Можно считать, что рассматриваемая территория Верхнехавского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.

Возникновение сельского поселения явилось результатом особых исторических условий.

В 1990 году селу Верхняя Хава исполнилось 300 лет. В «Указателе храмовых празднеств в Воронежской епархии», под редакцией Д. Самбикина, имеются сведения о том, что «первоначально заселение села В. Хавы относится к XVI веку. К 1690 году здесь образовался поселок в 60 дворов».

В состав Верхнехавского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Хава, с. Первая Васильевка, с. Богословка, д. Таловая, д. Макруша, п. Черняхи.

В национальном составе населения преобладают русские, национальные меньшинства представлены азербайджанцами, чеченцами, армянами, грузинами, татарами, украинцами, молдаванами, немцами.

Основной род деятельности поселения – сельское хозяйство, основные виды производимой продукции: в сельскохозяйственных предприятиях - зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла; в личных подсобных хозяйствах населения – овощи, молоко, мясо скота и птицы.

По состоянию на 1 января 2007 года в Верхнехавском сельском поселении действуют: одно учреждение дошкольного образования – детский ясли-сад, 5 школ, учреждения дополнительного образования - школа искусств и детско-юношеская спортивная школа. На территории Верхнехавского сельского поселения действуют 4 лечебных учреждения. Сфера социального обеспечения представлена домом-интернатом для престарелых и инвалидов, и отделом социального обеспечения населения. В Верхнехавском сельском поселении действуют 3 клубных учреждения. На базе домов культуры открыты 3 библиотеки с общим книжным фондом 5030 экземпляров, 1 кинозал и краеведческий музей.

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Рельеф территории Верхнехавского сельского поселения сложный: в центральной и восточной частях относительно спокойный, на остальной части изрезанный балками и оврагами, имеется несколько прудов. Общий уклон территории поселения в сторону реки Хава. Северо-западная часть сельского поселения расположена на территории Охотничьего Заказника «Байгоровский».

При максимальном уровне весеннего половодья в зону затопления попадает 55 домов, магазин по ул. Буденого и стадион по ул. Дзержинского.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В восточной и юго-восточной частях поселения имеются несколько заболоченных участков. На территории поселения имеется большое количество прудов, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, есть пять кладбищ. В северо-западной части села Верхняя Хава, в центральной части села Верхняя Хава, к северо-востоку от д. Таловая, в западной части села Богословка уч. №2, к северу от села Васильевка 1 - я.

Село Верхняя Хава расположено в центре сельского поселения, на расстоянии 70 км от областного центра. В селе проживает 8833 человека. По территории районного центра протекает река Хава, проходит железная дорога Воронеж — Анна. Территория с. Верхняя Хава расположена на водоразделе рек Хава и Байгора. Рельеф территории сложный: в северо-восточной части более спокойный, на остальной территории села изрезан балками, по дну которых расположено несколько прудов. Общий уклон в сторону реки Хава.

Общественный центр сложился в центральной части села. Здесь сосредоточены основные административные, культурно-бытовые и торговые учреждения районного значения. Асфальтированная площадь общественного центра формируется зданиями администрации района, районного дома культуры со спорткомплексом, кинотеатром. Главными улицами райцентра являются улицы Калинина, им. Буденого, Георгиева, на которых размещаются, в основном, все культурно-бытовые и административные здания: народный суд, госбанк, районный узел связи, сельский совет с военкоматом, милиция, гостиница на 45 мест, типография и редакция, дом быта, магазины.

Жилая застройка представлена 2, 3, 4 этажными секционными домами и одноэтажными с приусадебными участками. В основу планировочной структуры кварталов положен принцип удобных транспортно-пешеходных связей с жилыми кварталами и объектами соцкультбыта. Каждая группа домов включает в свою систему места для общения, площадки для отдыха и игр детей, спортивные площадки, хозяйственные дворы, имеющие благоустроенные подъезды.

В селе имеются: детский сад, 3 общеобразовательные школы, школа искусств и детско-юношеская спортивная школа, 2 лечебных учреждения, дом-интерант для престарелых и инвалидов, библиотека, клуб, кинозал, краеведческий музей, 3 спортивных зала и 2 стадиона. Общая площадь села 1731,9 га.

Село Богословка расположено к востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км. В селе проживает 134 человека. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. В западной части села находится кладбище. Территория села 156,11 га.

К северу от населенного пункта расположен пруд. С восточной стороны планировочным ограничением является производственные центры.

Село Васильевка 1-я расположено к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 14 км. В селе проживает 415 человек. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Застройка расположена вдоль пруда. К северу от населенного пункта проходит участок железной дороги Воронеж — Анна. Территория села 180,63 га.

Деревня Мокруша расположена к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км от районного центра. В деревне проживает 7 человек. Деревня разделена на две части железной дорогой. На территории населенного пункта расположен пруд. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами осуществляется по железной дороге, а так же автомобильной дороге областного значения «Воронеж — Панино».

Общая площадь деревни 48,86 га.

Деревня Таловая расположена к югу от с. Верхняя Хава на расстоянии 4 км. В деревне проживает 117 человек. Населенный пункт расположен на левом берегу р. Хава. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с Верхней Хавой осуществляется по асфальтированной дороге.

Общая площадь села 68,73 га.

Поселок Черняхи расположен к северу от с. Верхняя Хава, на расстоянии 5 км. В поселке проживает 2 человека. Поселок расположен на правом берегу р. Хава. Связь с с. Верхняя Хава осуществляется по дороге, не имеющей твердого покрытия.

Общая площадь поселка 11,62 га.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Верхнехавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране, на территории Верхнехаского сельского поселения расположено 11 объектов историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Воронежской области №510. Список объектов культурного наследия приведен в табл.2.

Табл. 2. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Братская могила № 87 | 1919 г | Р | № 510 | с. Верхняя Хава, парк |
| 2 | Школа земская | 1912 г. | Р | № 510 | с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 |
| 3 | Курган 1 у с. Богословка | не ясна | Р | №510 | с. Богословка |
| 4 | Курган 2 у с. Богословка | не ясна | Р | №510 | с. Богословка |
| 5 | Курган 3 у с. Богословка | не ясна | Р | №510 | с. Богословка |
| 6 | Курганная группа у с. Богословка | не ясна | Р | №510 | с. Богословка |
| 7 | Курганный могильник 2 у с. Верхняя Маза | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Маза |
| 8 | Одиночный курган у с. Верхняя Хава | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Хава |
| 9 | Курганная группа 1 у с. Верхняя Хава | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Хава |
| 10 | Курганная группа 3 у с. Верхняя Хава | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Хава |
| 11 | Поселение у с. Верхняя Хава | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Хава |

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Братская могила расположена центре села Верхняя Хава в сквере.  Здесь захоронено 97  воинов разных   частей   Воронежского фронта,  умерших  от  ран  в  октябре 1942 - январе 1943 г в полевых госпиталях 384 и  4348,  размещавшихся  в зданиях школ. Здесь же похоронено пять летчиков, погибших осенью 1942 г. в воздушном бою у с. Верхняя Хава.

Памятник представляет собой прямоугольную стену, на которой укреплены щитовидные пятиугольные мемориальные  доски с  именами верхнехавцев,  павших  в Великой  Отечественной войне,  а также умерших в госпиталях.  Стена упирается в прямоугольный объем, на котором укреплена надпись: ”Никто не  забыт,  ничто  не  забыто”.  В  центре  комплекса - высокий узкий четырехгранный обелиск  со  скошенной  верхней  гранью,  перед  ним  на высоком бетонном постаменте установлена фигура летчика,  зажжен вечный огонь.  Комплекс кирпичный, оштукатурен, обелиск  выложен  каменными плитами.

Земская школа расположена на окраине села Верхняя Хава. Построена   в начале ХХ в. Одноэтажное  кирпичное здание, первоначально  Г - образное в плане, в 1960-е гг. было достроено,  и приобрело  П - образную  форму. Угловая часть  главного  фасада  выделена  щипцом с аркатурным фризом. Окна прямоугольные в полуналичниках, соединенных  опоясывающей  здание полкой. Внутренняя  планировка  включает  классы, размещенные с внешних сторон здания и коридор, со стороны  двора. Сейчас  здесь  расположена средняя школа №2.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Верхнехавского сельского поселения показал следующее:

- Верхнехавское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом. Наилучшей территорией для развития зоны рекреации является территория вдоль реки Хава, там возможна организация мест массового отдыха населения. Все это будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

- В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Верхнехавский район является сельскохозяйственным районом с развитым растениеводством и животноводством. Промышленность района представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию. Промышленная зона, куда входят строительные, коммунально-складские и прочие предприятия, занимают западную часть села.

В 2007 году на территории сельского поселения осуществляли деятельность 89 предприятий, организаций и учреждений, 15 из которых - предприятия сельского и лесного хозяйства, 2 – предприятия пищевой промышленности, 7 – строительные организации, 17 – оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, 1 – транспорта и связи, 32 - крестьянских фермерских хозяйств; а также 226 предпринимателей без образования юридического лица.

Табл. 3. Предприятия и организации, расположенные на территории Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организации, предприятия | Адрес | Род (сфера) действия | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ЗАО «Маслопродукт» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 1 а | Обрабатывающее производство | 499 |
| 2. | ООО «Верхнехавский каравай» | с. Верхняя Хава ул. Калинина 1 б | Обрабатывающее производство | 8 |
| 3. | ООО «Хава-хлеб» | с. Верхняя Хава ул. Привокзальная д. 30 | Обрабатывающее производство | 31 |
| 4. | МП «Тепловые сети» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 а | Производство и распределение | 50 |
| 5. | МУП «Водник» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 а | Обрабатывающее производство | 4 |
| 6. | ОАО «Воронежавтодор» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Ремонт и строительство дорог | 33 |
| 7. | ООО «Сосна» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева | Обрабатывающее производство | 4 |
| 8. | ООО «Дорспцстрой» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство дорог | 51 |
| 9. | ООО «Стройсервис» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство | 3 |
| 10. | ООО «Строймонтаж» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство | 166 |
| 11. | ОАО «Верхнехавский элеватор» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 1 б | Оптовая и розничная торговля | 136 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Филиал РПП «Формация» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 22 б | Оптовая и розничная торговля | 37 |
| 13. | ООО «Меркурий» | с. Верхняя Хава | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 14. | ООО «Торговый центр» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 45 | Оптовая и розничная торговля | 8 |
| 15. | ПО «Возрождение» | с. Верхняя Хава ул. Буденого д. 8 | Оптовая и розничная торговля | 30 |
| 16. | ООО «Альянс-агро» | с. Верхняя Хава ул. Механизаторов | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 17. | ООО «Двойка» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 68 кв. 1 | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 18. | ООО «Перекресток» | с. Верхняя Хава ул. Кирова д. 25 А | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 19. | ООО «Жасмин» | с. Верхняя Хава ул. Буденого д. 6 | Оптовая и розничная торговля | 13 |
| 20. | ООО «Кристина» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 61 | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 21. | ООО «Лидер» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 9 А | Оптовая и розничная торговля | 9 |
| 22. | ООО «Мединафарм» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 11 | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 23. | ООО «Радуга» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 47 а | Оптовая и розничная торговля | 8 |
| 24. | ООО «Автодиагностика» | с. Верхняя Хава ул. Железнодорожная д. 17 А | Техосмотр транспортных средств | 10 |
| 25. | ООО МТС «Агросервис» | с. Верхняя Хава ул. Дзержинского д. 1 | Растеневодство | 270 |
| 26. | ООО «Дружба Агро» | с. Верхняя Хава ул. Маяковского д. 4 | Растеневодство | 2 |
| 27. | ЗАО МТС Верхнехавская | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 2 Б | Растеневодство | 2 |
| 28. | ООО Спецхоз «Верхнехавский» | с. Верхняя Хава ул. 40 лет Победы | Животноводство | 79 |
| 29. | КФХ «Меркурий» | с. Верхняя Хава ул. Дзержинского д. 3 | Растеневодство | 7 |
| 30. | ООО «Агро-инвест» | с. Верхняя Хава ул. Механизаторов | Растеневодство | 66 |
| 31. | МП «Коммунальное хозяйство» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 А | Производство и распределение | 61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | ОГУ редакция | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Обрабатывающее производство | 9 |
| 33. | Муниципальный рынок Верхнехавского района | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 45 | Торговля | 9 |
| 34. | ООО «Березка» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 43 | Торговля | 3 |
| 35. | ООО «Альнс-агро» | с. Верхняя Хава | Торговля | 3 |
| 36. | ООО «Агротрансмаш» | с. Верхняя Хава | Торговля | 1 |
| 37. | КФХ «Сокол» | с. Верхняя Хава ул. Ломоносова д. 91 | Растеневодство | 3 |
| 38. | КФХ «Весна» | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 86 | Растеневодство | 10 |
| 39. | ТИК Верхнехавского района | с. Верхняя Хава | Растеневодство | 2 |
| 40. | ООО «Автотранс» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 2 А | Транспортные услуги | 6 |
| 41. | ООО «Локон» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 47 | Услуги | 9 |
| 42. | ОГУ «Редакция» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Обрабатывающее производство | 11 |
| 43. | Северные электрические сети | с. Верхняя Хава ул. Мира д. 109 | Обрабатывающее производство | 43 |

Закрытое акционерное общество «Маслопродукт» является в настоящее время одним из крупных предприятий в сфере производства прессового, рафинированного и дезодорированного масла на территории Европейской части России.

ЗАО «Маслопродукт» это:

- завод по переработке 530 тонн семян подсолнечника в сутки, выпускающий 220 тонн прессового масла и 200 тонн жмыха в сутки;

- завод по переработке 220 тонн прессового масла в сутки, выпускающий 210 тонн рафинированного и дезодорированного растительного масла.

- «Верхнехавское» ППП (пункт приема подсолнечника) с объемом единовременного хранения 35 тыс. тонн семян подсолнечника.

- резервуарный склад хранения 4,5 тыс. тонн прессового масла и 1,5 тыс. тонн масла РДВ.

- котельная, работающая на лузге, собственная скважина и водонапорная башня, собственная ж\д ветка и наливной ж\д терминал и другие объекты, обеспечивающие автономную работу предприятия.

Благодаря проведенной в 2004-2005гг реконструкции прессового цеха и модернизации цеха рафинации за счет приобретения оборудования ведущих мировых компаний (THYSSENKRUPP ELASTOMERTECHNIK GmBH, KROHNE, GEA, Westfalia Separator Food GmBH), ЗАО «Маслопродукт» обладает существенными конкурентными преимуществами, среди которых можно выделить следующие:

- Увеличение выхода масла с 41% до 43% и жмыха с 39% до 41% при уменьшении остаточной масличности в жмыхе  до 6,5-7%;

- Улучшение качества выпускаемой продукции  - с показателей 1 сорта ГОСТа РФ до показателей высшего сорта ГОСТа РФ. В 2006 году ЗАО «Маслопродукт» получены дипломы за отличное  качество продукции на Всероссийском смотре качества масложировой продукции.

- Надежность и высокое качество оборудования;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала за счет автоматизации производственного процесса;

- Снижение себестоимости готовой продукции за счет замены дизельного топлива для работы котельной на отходы собственного производства (лузгу);

- Отсутствие зависимости от маслоперерабатывающих предприятий-конкурентов при производстве рафинированного и дезодорированного масла за счет обеспечения потребности прессовым маслом собственного производства;

- Возможность переналадки новой технологической линии на переработку других видов сырья (сои, рапса), позволяющая нивелировать сезонную зависимость от запасов подсолнечника.

Особо следует обратить внимание на то, что благодаря перечисленным преимуществам и прогрессивной технологии  ЗАО «Маслопродукт» имеет значительные конкурентные преимущества перед небольшими предприятиями Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областей, имеющих устаревшее оборудование и меньшие мощности. Таким образом, ЗАО «Маслопродукт» планирует занять значительную долю рынка растительного масла наряду с крупнейшими маслоперерабатывающими предприятиями Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей.

Табл. 4. Число предприятий, организаций, учреждений.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 124 | 69 | 89 | 94 |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |  |
|  | федеральные | 12 | 7 | 9 | 14 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | областные | 1 | 5 | 5 | 9 |
|  | муниципальные | 31 | 30 | 26 | 19 |
|  | частные | 72 | 24 | 46 | 45 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 67 | 15 | 15 | 15 |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | 5 | 4 | 5 | 7 |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - | 2 | 2 | 7 |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | 7 | 8 | 7 | 7 |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | 11 | 7 | 17 | 18 |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | 4 | 2 | 1 | 2 |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | 16 | 15 | 8 | 8 |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | 17 | 32 | 32 | 32 |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | 55 | 16 | 15 | 35 |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 176 | - | 206 | 226 |

Рис. 1. Численность работающих в отраслях экономики, %

В сельскохозяйственных предприятиях произведено 66 % валовой продукции, в то время как в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах 23 % и 11 % соответственно. Из таблицы 5 видно, что самыми крупными товаропроизводителями на настоящий момент являются сельскохозяйственные предприятия.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Верхнехавском сельском поселении за анализируемый период увеличивалось (табл. 5). Весьма значительно в 2007г. по сравнению с 2004 г. увеличился объем произведенной сахарной свеклы (на 75 %), и картофеля (на 75 %). Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями. Производство овощей уменьшилось за последние несколько лет.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Верхнехавском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое снижение поголовья животных. Поэтому  производство продукции животноводства так же снижается (табл. 5).

Табл. 5. Сельское хозяйство муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 198052 | 208381 | 365190 | 486585 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 127538 | 138823 | 189383 | 321345 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | 13975 | 11473 | 52319 | 52780 |
|  | - хозяйства населения | 56539 | 58085 | 123488 | 112460 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 26872 | 28191 | 32570 | 30233 |
|  | - сахарная свекла | 35645 | 26791 | 53765 | 62362 |
|  | - подсолнечник | 3132 | 2837 | 15039 | 4385 |
|  | - картофель | 6422 | 6505 | 15060 | 11222 |
|  | - овощи | 2662 | 3556 | 3452 | 1527 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 784 | 522 | 850 | 150 |
|  | - молоко | 287 | 1607 | 3033 | 2682 |
|  | - яйца, тыс. штук | 692 | 520 | 1950 | 149 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |  |
|  | в том числе - крупный рогатый скот | 1823 | 1,558 | 1,352 | 1,313 |
|  | - свиньи | 0,870 | 0,762 | 0,802 | 0,548 |
|  | - овцы и козы | 0,250 | 0,293 | 0,397 | 0,255 |
|  | - птица | 4,300 | 2,600 | 2,600 | 3,300 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс.руб. | 105752 | 78100 | 96638 | 127594 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс.руб. | 6607 | 9000 | 10565 | 86428 |
| 6. | Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс.руб. | 8722 | 9267 | 10565 | 86531 |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 731 | 564 | 432 | 475 |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс.руб. | 23841 | 17044 | 14401 | 22876 |

Рис.2. Производство сельскохозяйственной продукции, тонн.

Табл. 6. Показатели развития муниципального образования по разделу «Связь».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число предприятий связи общего пользования | единиц |  |  |  |  |
| 2. | Наличие телефонных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Емкость телефонных станций: | номеров | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|  | монтированная | номеров | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|  | использованная | номеров | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4. | Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего (стат.ф. № 1-св) | единиц | 2048 | 2048 | 2048 | 1972 |
|  | из них квартирных | единиц | 1706 | 1706 | 1706 | 1657 |
| 5. | Наличие заявлений на установку квартирного телефона, не удовлетворенных на конец года, всего (форма стат. отч. № 43-связь строка 610, графа 4) | единиц | 200 | 200 | 201 | 162 |
| 6. | Средняя численность работников (форма стат.отч. № П-4, строка 01, графа 1) | тыс.чел. |  | 0,057 | 0,057 | 0,033 |

Табл. 7. Потребительский рынок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 1. | Число предприятий розничной торговли – всего | ед. | 82 | 92 | 87 | 87 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | магазинов |  | 41 | 56 | 49 | 51 |
|  | павильонов |  | 4 | 8 | 15 | 19 |
|  | киосков |  | 36 | 28 | 23 | 17 |
| 2. | Число постоянных рынков | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число торговых мест на постоянных рынках | ед. | 75 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Численность работающих в торговле | человек | 237 | 372 | 360 | 412 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2600 | 1550 | 2000 | 3472 |
|  | II. Платные и бытовые услуги |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество предприятий, оказывающих платные услуги | ед. | 8 | 16 | 6 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - предприятий бытовых услуг | ед. | 8 | 13 | 2 | 2 |
|  | - предприятий ритуальных услуг | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | - бани и душевые павильоны | ед./мест | 1/25 | 01/25 | 1/25 | 1/25 |
|  | - прачечные | ед./тонн белья в смену |  |  |  |  |
| 7. | Численность работающих | человек | 28 | 44 | 42 | 29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - бытовые услуги | человек | 20 | 37 | 35 | 29 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 1100 | 1200 | 1800 | 2527 |
|  | III. Общественное питание |  |  |  |  |  |
| 9. | Число предприятий общественного питания | ед. | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 10. | Число посадочных мест | ед. | 224 | 120 | 120 | 136 |
| 11. | Количество занятых в общественном питании | человек | 16 | 25 | 25 | 12 |
| 12. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 1000 | 1350 | 2100 | 2539 |

Табл. 8. Бюджет муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений *) | тыс. руб. | 1800 | 2269 | 10170,3 | 13677 |
|  |  |  |  |  |  | 13750 |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 10170,3 | 100,5 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | х | 100 | нет св. |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | х | 3533 | нет св. |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | х | 6637 | 6049 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | 6637 | 6049 |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | х | х |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | х | х | 65,3 | 44 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | х | 1450 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 10078,2 | 13575 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | х | 99,2 | 99,2 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 1059 | 1432 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | х | х | 9508 | 9477 |

*) информация финансовых органов, показатели за 2004, 2005 годы не заполняется

Табл. 9. Уровень жизни населения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Среднемесячная заработная плата (в целом по МО) | руб. | 2780 | нет св. | 4490 | 4831 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | 2718 | 2510 | 2670 | 4392 |
|  | добыча полезных ископаемых | руб. | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | руб. | 1618 | 1241 | 6530 | 3973 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | нет св. | 3106 | 4671 | 3820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | строительство | руб. | 3779 | 3340 | 4720 | 3592 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 2278 | нет св. | 3160 | 3472 |
|  | транспорт и связь | руб. | 1418 | 2054 | 2683 | 3610 |
|  | финансовая деятельность | руб. | 3964 | 3120 | 2917 | 6847 |
|  | образование | руб. | 4688 | 3566 | 3860 | 4609 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 3551 | 3291 | 4460 | 5595 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 2779 | 6890 | 2770 | 6246 |
| 2. | В бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | руб. | 2940 | 3430 | 3760 | 6571 |
| 3. | Фонд начисленной заработной платы (в целом по МО) | тыс.руб. | 112413 | нет св. | 203619 | 207240 |
| 4. | Средний размер начисленных месячных пенсий | руб. | 1860 | 2168 | 2989 | 3616 |

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура - важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

Для современной демографической ситуации Верхнехавского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

В состав Верхнехавского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Хава, с. Первая Васильевка, с. Богословка, д. Таловая, д. Мокруша, п. Черняхи.

На 1 января 2007 года общая численность постоянного населения Верхнехавского сельского поселения составила 9477 человек, из них проживает: в с. Верхняя Хава – 8817человек, в с. Первая Васильевка – 407 человек, в с. Богословка – 131 человека, в д. Таловая – 113 человек, в д. Мокруша- 7 человек, в п. Черняхи - 2 человека.

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 6360 человек, детей в возрасте до 16 лет – 1177 человек, населения старше трудоспособного возраста – 1940 человека. За 2007 год число родившихся составило 57 человек, число умерших – 144 человека, естественная убыль населения – 87 человека; в том же году число приехавших в поселение составило 162 человека, число выбывших – 106 человек. Механический прирост в 2007 году составил 56 человек.

Табл. 10. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 8234 | 9535 | 9508 | 9477 |
|  | городского населения | чел. |  |  |  |  |
|  | сельского населения | чел. | 8234 | 9535 | 9508 | 9477 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования (перечислить) | чел. |  |  |  |  |
|  | с. Верхняя Хава |  | 7465 | 8845 | 8833 | 8817 |
|  | с. 1-я Васильевка |  | 450 | 421 | 415 | 407 |
|  | с. Богословка |  | 181 | 138 | 134 | 131 |
|  | д. Таловая |  | 126 | 117 | 117 | 113 |
|  | д. Мокруша |  | 7 | 8 | 7 | 7 |
|  | п. Черняхи |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 1544 | 1330 | 1416 | 1177 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 5394 | 5664 | 5350 | 6360 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 1296 | 2541 | 2742 | 1940 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 581 | 481 | 451 | 454 |
|  | 7-15 лет | чел. | 963 | 849 | 832 | 723 |
|  | 16-18 лет | чел. | 593 | 212 | 243 | 369 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 78 | 77 | 81 | 57 |
|  | число умерших | чел. | 175 | 146 | 143 | 144 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -97 | -69 | -62 | -87 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 1493 | 72 | 95 | 162 |
|  | число выбывших | чел. | 95 | 42 | 64 | 106 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 1398 | 55 | 31 | 56 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 2136 | 2353 | 2230 | 1600 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 383 | 1094/ 1259 | 1080/ 1150 | 600/ 24 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 780 | 932 | 933 | 971 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 25 | 26 | 26 | 21 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 28 | 32 | 32 | 29 |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 255 | 173 | 172 | 522 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившиеся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоактивном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации.

Динамика движения населения сельского поселения за последние годы отражает в основном сокращение численности населения.

В последние годы в сельском поселении уровень естественной и механической убыли населения становится меньше, поэтому необходимо принимать меры для привлечения людей в сельскую местность.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения.

Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Табл. 11. Трудовые ресурсы, занятость, безработица.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 5154 | 4684 | 5331 | 5761 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 445 | 450 | 462 | 452 |
|  | - подростков | чел. | 10 | 10 | 6 | 11 |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 4735 | 5144 | 5799 | 6224 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике**, всего | чел. | 4548 |  | 5000 | 5101 |
|  | в т.ч.по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 1619 |  | 2609 | 1206 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 457 | 612 | 569 | 616 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 78 | 171 | 68 | 163 |
|  | строительство | чел. | 224 | 175 | 116 | 257 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 782 |  | 479 | 951 |
|  | транспорт и связь | чел. | 106 | 152 | 195 | 162 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 57 | 53 | 31 | 60 |
|  | образование | чел. | 262 | 271 | 291 | 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 555 | 506 | 541 | 539 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 128 | 128 | 101 | 875 |
|  | Распределение занятых по формам собственности: |  |  |  |  |  |
|  | - в государственном секторе | чел. | 503 | 339 | 444 | 430 |
|  | - в муниципальном секторе | чел. | 1060 | 1356 | 1251 | 958 |
|  | - в частном секторе, всего, в т. ч. | чел. | 2471 | - | 3305 | 3120 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | чел. | 579 | - | 560 | 570 |
|  | индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | чел. | 507 | - | 484 | 480 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | 116 | - | 225 | 230 |
| 5. | Численность работников всего*** | чел. | 3346 | - | 3783 | 3860 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 643 | 701 | 467 | 475 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 380 | 626 | 507 | 549 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | - | 171 | 38 | 91 |
|  | строительство | чел. | 224 | 175 | 116 | 257 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 284 | 264 | 229 | 455 |
|  | транспорт и связь | чел. | 19 | 38 | 35 | 139 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 39 | 51 | 15 | 29 |
|  | образование | чел. | 262 | 271 | 291 | 272 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 677 | 679 | 541 | 539 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 128 | 86 | 1041 | 875 |
| 6 | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | чел. | 1060 | 1045 | 1447 | 1133 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 874 | 124 | 526 | 660 |
| 8. | Общая численность безработных | чел. | 337 | 260 | 259 | 291 |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 172 | 229 | 241 | 184 |

*) Информация по данному разделу приводится в среднегодовом исчислении;

**)  Занято в экономике  –  в общую численность занятых включаются:

численность работников, занятые индивидуально-трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан,  занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),  занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации;

***) Численность  работников – среднесписочная численность  работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования.

За рассматриваемый период численность трудоспособного населения увеличилась на 607 человек. Это повлекло за собой увеличение работников почти во всех отраслях. Увеличилось число занятых в экономике. Снизилась безработица. В период с 2004 по 2007 год трудовые ресурсы увеличились на 1489 человек, это связано с увеличением количества населения. Важно отметить тот факт, что многие жители близлежайших сел, не входящих в состав сельского поселения, работают в с. Верхняя Хава.

Если данная тенденция сохранится, то в ближайшее время уровень безработицы может упасть до минимального значения. Для достижения этой цели необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер. При этом социальная сфера, многие ее направления должны приобретать статус доходных отраслей и становится в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

За период с 2004 по 2007 год произошло уменьшение безработного населения с 337 до 291 человек, из них по данным на 2007 год 184 человека были зарегистрированы в службе занятости.

1.8. Жилищный фонд.

Табл. 12. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 179,1 | 179,1 | 189,05 | 192,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 6,8 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 148,4 | 148,85 | 181,9 | 185,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 3896 | 3905 | 3917/511 | 3778 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 18,4 | 18,78 | 18,78 | 20,34 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | 2,2 | 2,2 | 0,5/15 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | - | - | - | 1,241 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 27,1 |
| 5.2. | канализацией | % | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 12,9 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  | 0 |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % | 98 | 98 | 98 | 98,5 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | - | 12 | 13 | 13,5 |
|  | - сжиженным газом | % | 98 | 86 | 85 | 85 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 77,4 | 100 | 100 | 92,9 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 56 | 165 | 238 | 196 |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 476,3 | 658 | 1324 | 918,2 |

Муниципальный жилищный фонд  Верхнехавского сельского поселения  составляет 6,8  тыс. м2. В результате проведенного  осмотра многоквартирных домов комиссией по рассмотрению вопросов о необходимости проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда Верхнехавского сельского поселения, были сделаны заключения о необходимости проведения капитального ремонта в 6 многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнехавского сельского поселения.

Запланированные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда позволят решить ряд социальных проблем в улучшении жилищных условий  граждан  Верхнехавского сельского поселения.

1.ул. 50 лет Октября, д.34

- 1974 года постройки, панельный, 3-хподъездный

- общая площадь-  920,3кв.м.

- приватизированных квартир- 20 ед.,

- неприватизированных квартир – 1 ед.,

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа-42 %

2. ул. Калинина, д.106

- год постройки -1986, дом кирпичный, 4-подъездный

- общая площадь- 1020 кв.м.

- приватизированных квартир- 19 ед.,

- неприватизированных квартир – 1 ед.,

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа- 31 %

3. ул. 50 лет Октября, д. 28

- год постройки -1969, дом кирпичный, 4-подъездный

- общая площадь- 800 кв.м.

- приватизированных квартир- 22 ед.,

- неприватизированных квартир – нет

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа- 48 %

4. ул. Ленина. д.4

- год постройки -1986, дом панельный, 3-подъездный

- общая площадь-680 кв.м.

-  приватизированных квартир- 25 ед.,

- неприватизированных квартир – 2 ед.,

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа- 26 %

5. ул. 50 лет Октября, д. 40

- год постройки -1978, дом кирпичный, 4-подъездный

- общая площадь- 280 кв.м.

- приватизированных квартир -4  ед.,

- неприватизированных квартир – нет

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа- 36 %

- ул. Георгиева, д. 29

- год постройки -1974, дом кирпичный, 2-подъездный

- общая площадь-  440 кв.м.

- приватизированных квартир- 14 ед.,

- неприватизированных квартир – 2 ед.,

Капитальный и текущий ремонты не проводились

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные.

Степень износа- 42 %

В результате реализации мероприятия будут обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, в результате установки приборов учета повысится экономия расходования тепла, воды.

Для управления, содержания и ремонта многоквартирного жилого фонда и оказания услуг по благоустройству с. Верхняя Хава  в 2005 году была создана УК "Верхнехавская". Управляющая компания на основе договоров осуществляет управление многоквартирным жилым фондом с. Верхняя Хава (собственники жилья другой способ управления домами не выбрали).  Компания организует оказание жилищно-коммунальных услуг населению, проводит и обеспечивает единую финансовую, производственно-техническую и договорно-правовую систему функционирования многоквартирного жилого фонда с. Верхняя Хава, ведет учет и контроль  материальных ресурсов, определяет инвестиционные приоритеты, организует развитие и совершенствование жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах с. Верхняя Хава. В 2006 году населению оказано услуг на сумму 4156,5 тысяч рублей. За 9 месяцев 2007 года этот показатель составил 2715,2 тыс. рублей.

На территории сельского поселения действует одно предприятие ЖКХ. Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 189,05 тыс. кв. м, из которых более 95% - частное жилье. В аварийном состоянии находится 0,5 тыс. кв. м. жилищного фонда, капитального ремонта требует 15 тыс. кв.м. Обеспеченность жилья водоснабжением составляет 49,3%, канализацией – 48,6%, центральным отоплением 24,4%.

В настоящее время на территории с. Верхняя Хава идет строительство 97 индивидуальных домов и 1 дома филиала ЮВЖД ОАО «РЖД». Из них 8 двухэтажных домов, общей площадью 1112,5 м2, и 90 одноэтажных домов, общей площадью 7441,2 м2.

Строительство ведется в основном на новых участках. Для жилищной застройки были выделены два участка к северу от села (площадью 27,8 и 12,5 га) и два участка к юго-западу (площадью 44,7 и 40,4 га).

Табл. 13. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. В т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2003 | - | - | 10 | 1497 | 10 | 1497 |
| 2004 | 3 | 570 | 29 | 2679 | 32 | 3249 |
| 2005 | 2 | 353 | 10 | 947 | 12 | 1200 |
| 2006 | 2 | 410 | 17 | 1530 | 19 | 1940 |
| 2007 | 3 | 522 | 30 | 2878 | 33 | 3400 |
| Всего за период | 10 | 1855 | 96 | 9531 | 106 | 11386 |

С 2003 по 2007 года в Верхнехавском сельском поселении было введено в эксплуатацию 106 домов, общей площадью 11386 м2.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктов.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

1. образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2. здравоохранения;

3. культуры и искусства;

4. физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

По состоянию на 1 января 2007 года в Верхнехавском сельском поселении действует одно учреждение дошкольного образования – детский ясли-сад № 1, расположенный в с. Верхняя Хава. Численность детей, посещающих детский сад – 217, численность педагогических работников – 53 человека. Детский сад заполнен сверхнормативно, на 100 мест приходится 108 детей. В настоящий момент детскому саду № 1 требуется газификация, капитальный ремонт кровли и сантехнического оборудования.

На территории сельского поселения действуют 5 школ, в которых обучаются 924 учащихся: Верхнехавская школа № 1 среднего общего образования (532 ученика), Верхнехавская школа № 2 основного общего образования (156 учеников), Верхнехавская школа № 3 основного общего образования (181 ученик), Васильевская школа основного общего образования (46 учеников), Богословская школа основного образования (9 учеников). В настоящее время ведется строительство Верхнехавской средней общеобразовательной школы № 2.

Так же на территории сельского поселения работают учреждения дополнительного образования - школа искусств и детско-юношеская спортивная школа. Зданию Верхнехавской школы искусств требуется реконструкция.

Табл. 14. Обеспеченность населения учреждениями образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 1. | Число постоянных дошкольных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Число детей, посещающих ДДУ, всего | человек | 198 | 210 | 217 | 214 |
| 3. | Приходится детей на 100 мест в ДДУ, всего | человек | 90 | нет св. | 53 | 107 |
| 4. | Численность педагогических работников дошкольных учреждений | человек | 26 | 59 | нет св. | 22 |
| 5. | Число постоянных ДДУ, не имеющих: |  |  |  |  |  |
|  | горячего водоснабжения, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Число постоянных ДДУ, расположенных: |  |  |  |  |  |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |
| 7. | Число общеобразовательных школ, всего | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | человек | 1043 | 972 | 924 | 865 |
| 9. | Доля учащихся, занимающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся школ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Из общего числа общеобразовательных школ: |  |  |  |  |  |
|  | начальные | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
|  | основные | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 10 | 7 | 9 | 8 |
|  | средние школы | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | в них учащихся | человек | 1033 | 965 | 915 | 857 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Число школ, расположенных: |  |  |  |  |  |
|  | в ветхих и аварийных зданиях, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - | - |
| 12. | Число школьных зданий, не имеющих: |  |  |  |  |  |
|  | канализации, всего | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | центрального отопления, всего | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Затраты на "Образование", всего | руб. | 33780000 | 37468,3 | 19916900 | 28641794 |
|  | Из них: расходы из бюджета муниципального образования | руб. | 312000 | 6612000 | 738000 | 2778899 |
| 14. | Средняя численность работников | чел. | 262 | 341 | 187 | 334 |
| 15. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс.руб. | 14739,8 | 12910,4 | 14367 | 18038 |
| 16. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 4688 | 3150 | 6403 | 4508 |

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Верхнехавского сельского поселения действуют 4 лечебных учреждения: больница и поликлиника в с. Верхняя Хава, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Первая Васильевка и Богословка. Больница рассчитана на 170 коек, мощность поликлиники составляет 250 посещений в смену. Затраты Верхнехавского сельского поселения на здравоохранение в 2006 году составили 46 млн. руб. Численность врачей всех специальностей составляет 42 человека (16,7 на 10 тыс. жителей), среднего медицинского персонала – 190 человек (75,4 на 10 тыс. жителей). В настоящий момент предполагается реконструкция здания больницы под врачебную амбулаторию.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Табл.15. Здравоохранение.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность врачей всех специальностей | человек | 42 | 36 | 46 | 32 |
| 2. | Численность врачей на 10 тыс.жителей | человек | 47 | 43 | 48 | 33 |
| 3. | Численность среднего медицинского персонала | человек | 139 | 142 | 190 | 135 |
| 4. | Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. жителей | человек | 154 | 168 | 166 | 138 |
| 5. | Число больничных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | В них коек | коек | 175 | 175 | 170 | 175 |
| 7. | Из общего числа больничных учреждений расположено: |  |  |  |  |  |
|  | - в зданиях, требующих капитального ремонта, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Число больничных учреждений, не имеющих водопровода, всего | ед. |  |  |  |  |
|  | - горячего водоснабжения, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Число амбулаторно-поликлинических учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в городской местности |  | - | - | - | - |
|  | в сельской местности |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, всего | пос./смену | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | в городской местности |  | - | - | - | - |
|  | в сельской местности |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11. | Затраты на "Здравоохранение", всего | млн.руб. | 13,2 | 17,5 | 46 | 23,4 |
| 12. | Из них: затраты из бюджета муниципального образования |  | 5,8 | 7,4 | 24,3 | 36 |
| 13. | Средняя численность работников | чел. | 400 | 476 | 472 | 479 |
| 14. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс.руб. | 17047 | 18799 | 26392 | 326037 |
| 15. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 3551 | 3291 | 4660 | 5672 |

В Верхнехавском сельском поселении действуют 3 клубных учреждения на 550 мест (районный Дом культуры в с. Верхняя Хава и сельские ДК в с. Первая Васильевка и Богословка). На базе домов культуры открыты 3 библиотеки с общим книжным фондом 5030 экз., 1 кинозал на 450 мест и краеведческий музей. Численность сотрудников сферы культуры составляет 48 человек.

Табл. 16. Учреждения культуры.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число массовых библиотек, всего | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | В них книжный фонд, всего | экз. | 49007 | 5030 | 5030 | 5030 |
| 3. | Число клубных учреждений, всего | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | из всех клубных учреждений находятся: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в ветхих и аварийных зданиях |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Число мест в клубных учреждениях, всего | мест | 600 | 550 | 550 | 550 |
|  | из всех мест: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях |  | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | в ветхих и аварийных зданиях |  | - | - | - | - |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта |  | - | - | - | - |
| 5. | Число стационарных киноустановок, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок, | мест | 400 | 450 | 450 | 450 |
| 7. | Число профессиональных театров | ед. | - | - | - | - |
|  | в них зрительных мест | мест | - | - | - | - |
| 8. | Число музеев | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Средняя численность работников | чел. | 42 | 48 | 48 | 53 |
| 10. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс.руб. | 1401 | 1885,5 | 2023 | 1476,5 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2779 | 3270 | 3512 | 3417 |

В Верхнехавском сельском поселении имеются 47 магазинов, из них 7 продовольственных, с общей торговой площадью 442,4 м2, 19 павильонов, из них 6 продовольственных, площадью 105,14  м2 и 17 киосков, большинство из них являются продовольственными, общей площадью 81,3 м2. Все учреждения торговли находятся в с. Верхняя Хава.

Табл. 17. Предприятия общественного питания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость ( посадочных мест) | Характеристика здания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специальное или приспособленное, отдельно стоящий | Материал стен, этажность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Закусочная «Мечта» | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 15 | 20 | Приспособленное | Кирпичный |
| 2. | Закусочная «Двойка» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 68 | 20 | Специальное, отдельно стоящее | Кирпичный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ресторан-кафе «Жасмин» | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 4 | 96 | Специальное, отдельностоящее | Кирпичный |

Сфера социального обеспечения представлена домом-интернатом для престарелых и инвалидов (35 мест), и отделом социального обеспечения населения, обслуживающим 174 пенсионера. Дому-интернату требуется газификация, капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

В Верхнехавском сельском поселении имеются 3 стадиона и 8 спортивных залов. При этом 3 сельских населенных пункта не имеют спортивных сооружений. В с. Верхняя Хава существует необходимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Табл. 18.  Перечень предприятий и организаций, расположенных на территории  Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коллегия адвокатов | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 2 А | Юридические услуги | 2 |
| 2. | Центр занятости | с. Верхняя Хава ул. Ленина д.15 А | Услуги по трудоустройству населения | 9 |
| 3. | ГУП ВО Воронежоблтехинвест | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Тех инвентаризация жилого фонда | 11 |
| 4. | ООО «Хава земкадастр» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 а | Оказание услуг по межеванию земельных участков | 12 |
| 5. | Дом культуры | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 15 | Управленческая деятельность | 35 |
| 6. | Отдел образования | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 12 | Управленческая деятельность | 27 |
| 7. | Отдел культуры | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 15 | Управленческая деятельность | 28 |
| 8. | Отдел по экономике и управлению имуществом | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 А | Управленческая деятельность | 9 |
| 9. | Администрация Верхнехавского района | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 А | Управленческая деятельность | 41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Администрация Верхнехавского муниципального районо | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 2 | Управленческая деятельность | 9 |
| 11. | ВКР | с. Верхняя Хава ул. Буденного 2 а | Управленческая деятельность | 21 |
| 12. | РОВД Верхнехавского района | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 | Обеспечение порядка на селе | 22 |
| 13. | Филиал администрации района | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 17 а | Финансовая | 13 |
| 14. | Казначейство | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 45 а | Финансовая | 21 |
| 15. | ПЧ - 36 | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 | Обеспечение и предупреждение пожаробезопасности | 38 |
| 16. | Судебные приставы | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 44 | Юридические услуги | 4 |
| 17. | ООО «Комплексный центр» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 47 | Управленческая деятельность | 134 |
| 18. | Детская школа искусств | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 10 | Образование | 23 |
| 19. | Детский сад «Солнышко» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 33 | Воспитание | 62 |
| 20. | Дом творчества | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 12 | Воспитание | 22 |
| 21. | Вечерняя школа | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 13 | Образование | 1 |
| 22. | МУЗ «Верхнехавская ЦРБ» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 11 | Здравоохранение | 179 |
| 23. | Дом интернат для престарелых и инвалидов | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 17 | Здравоохранение | 24 |
| 24. | ОГУ СРЦ для несовершеннолетних | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 33 | Здравоохранение | 5 |
| 25. | РК профсоюз | с. Верхняя Хава ул. 50 лет. Октября д. 17 а | Управленческая деятельность | 3 |
| 26. | Школа № 1 | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 13 | образование | 78 |
| 27. | Школа № 2 | с. Верхняя Хава Октябрьская д. 15 А | образование | 32 |
| 28. | Школа № 3 | с. Верхняя Хава ул. Школьная д.1 В | образование | 35 |
| 29. | СББЖ | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 11 | Здравоохранение | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Управление пенсионного фонда | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 43 | Управленческая деятельность | 28 |
| 31. | Филиал ОГУ «Управление соцзащиты» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Управленческая деятельность | 18 |
| 32. | Территориальный отдел № 11 по Верхнехавскому району Управления Роснедвижимости по Воронежской области | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 а | Управленческая деятельность | 5 |
| 33. | Земело-кадастровая палата № 11 по Верхнехавскому району Управления Роснедвижимости по Воронежской области | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 а | Управленческая деятельность | 3 |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.10. Землепользование.

Верхнехавское сельское поселение занимает территорию 15529 га. В состав данной территории входят шесть населенных пунктов: с. Верхняя Хава, д. Мокруша, д. Таловая, п. Черняхи, с. Богословка, с. Васильевка.

Табл. 19. Современное использование территории Верхнехавское сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 15,529 | 15,529 | 15,529 | 15,529 |
|  | в т.ч. | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
|  | в областной собственности | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | в муниципальной собственности | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
|  | в собственности юридических лиц | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | в собственности физических лиц | 12,441 | 12,441 | 12,441 | 12,441 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в т.ч. | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 10,444 | 10,444 | 10,444 | 10,444 |
|  | в т.ч. | 8,826 | 8,826 | 8,826 | 8,826 |
|  | - пашня |  |  |  |  |
|  | - сенокосы | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
|  | - пастбища | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | - многолетние насаждения | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
|  | - залежь | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 9 | Фонд перераспределения земель | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т. п.).

Территория сельского поселения составляет 10,444 тыс. га, из которых 12,441  тыс. га земель находятся в частной собственности; 0,026 тыс. га в собственности юридических лиц; 0,688 тыс. га - в собственности Воронежской обл.; 2,238 тыс. га в муниципальной собственности, 0,136 тыс. га в федеральной собственность.

Около 70% территории заняты землями сельскохозяйственного назначения, остальная территория занята землями поселений и землями запаса.

Земли населенных пунктов. На территории Верхнехавского сельского поселения расположено шесть населенных пункта: с. Верхняя Хава (площадь 1731,90 га), с. Богословка (площадь 156,11га), с. Васильевка 1-я (площадь 180,63 га), д. Мокруша (площадь 48,86 га),  д. Таловая (площадь 68,73 га), пос. Черняхи (площадь 11,62 га).

Земли водного фонда. На территории сельского поселения имеется  пруд, относящийся к водному фонду. Он расположен к востоку от с. Верхняя Хава.

Земли промышленности, энергетики, транспорта .... и земли иного специального назначения. К данной категории земель на территории сельского поселения относится участок железной дороги «Воронеж - Анна».

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области на территории Верхнехавского сельского поселения расположены объекты недвижимости областного уровня собственности (табл. 20).

Таблица 20. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 168 | Земли насел. пунктов | 0,5 |
| 2 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Буденного, 20 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 4 | Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 168 | Земли насел. пунктов | 0,1 |
| 5 | Главное управление автомобильных дорог Воронежской области | отсутствует | с. Верхняя Хава, ул. Калинина, 4 (производственная база) | Земли насел. пунктов | 4,53 |
| 6 | ГСУ СОС СЭН «Верхнехавский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 36:07:0000018:0168 | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 14 | Земли насел. пунктов | 0,3215 |
| 7 | ОГУ «Верхнехавский комплексный центр социального обслуживания населения» | 36:07:0000009:0040 | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 47а | Земли насел. пунктов | 0,1879 |
| 8 | ОГУ «Лесная охрана» (Эртильский лесхоз) | 36:07:0000011:0190 | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 174 | Земли насел. пунктов | 0,6029 |

Виды собственности, а также категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости  земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. №316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года № 984 (табл. 21).

Табл. 21. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 01.01.2006 г.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2 | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 2,1582 | 1 |
| Максимальное | 4,0491 |  |
| Среднее | 3,456 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

1. фактор экологии;

2. рейтинг района — балл;

3. расстояние до Воронежа — км;

4. число рейсов в день — рейс/день;

5. качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Верхнехавском сельском поселении относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости). Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Транспортная инфраструктура.

Через территорию Верхнехавского сельского поселения проходят участки асфальтированных автомобильных дорог муниципального значения Верхняя Хава — Нижняя Байгора, Верхняя Хава — Плясоватское, Верхняя Хава — Верхняя Маза, а также участки дорог областного значения «Панино — Верхняя Хава — Воронеж» и Верхняя Хава — «Воронеж - Тамбов».

Так же по территории поселения проходит участок железной дороги «Воронеж — Анна», протяженностью 20,8 км.

Большинство дорог по улицам в с. Верхняя Хава имеют твердое покрытие. Твердое покрытие имеет дорога по улице Гагарина в с. Богословка. Остальные дороги в населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения имеют грунтовое покрытие.

Пассажирские перевозки производятся по следующим маршрутам:

1. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Новая Усмань по 8 раз в день;

2. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 9 раз в день;

3. «Верхняя Хава – Воронеж» через с. Большая Приваловка, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 3 раза в день;

4. «Верхняя Хава - Воронеж» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка, с Правая Хава, с. Новая Усмань 3 раза в неделю по 4 раза в день;

5. «Верхняя Хава – ст. Графская» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, гос. Заповедник по 8 раз в день;

6. «Верхняя Хава – Углянец» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово 5 раз в неделю по 4 раза в день;

7. «Верхняя Хава – Малый Самовец» через с. Архангельское, с. Шукавка, п. Воля, с. Верхняя Плавица 3 раза в неделю по 4 раза в день;

8. «Верхняя Хава – Александровка» через д. Мокруша, с. Васильевка 1-я,  пос. Фомичи, пос. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза 3 раза в неделю по 4 раза в день;

9. «Верхняя Хава – Семеновка - Верхняя Хава» через с. Плясоватка, д. Покровка, с. Верхняя Луговатка, с. Охочевка, с. Семеновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

10. «Верхняя Хава – Верхняя Байгора – Верхняя Хава» через  с. Нижняя Байгора, с. Верхняя Байгора, пос. Малиновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

11. «Верхняя Байгора – Беловка» через пос. Вишневка, с. Большая Приваловка 3 раза в неделю по 4 раза в день;

12. «Верхняя Хава – Правая Хава» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка 3 раза в неделю по 4 раза в день.

Табл. 22. Улично-дорожная сеть.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Общая протяженность УДС | км |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  |
| 2 | Площадь УДС в красных линиях | тыс. м2 |  | 375,2 |  | 375,2 |  | 375,2 |  | 375,2 |  | 375,2 |  |
| 3 | Протяженность тротуаров | км |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  |
| 4 | Площадь тротуаров | тыс. км2 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 5 | Протяженность проезжих частей до линиям покрытий — всего в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - асфальтобетон | км |  | 61,2 |  | 61,2 |  | 61,2 |  | 61,2 |  | 61,2 |  |
|  | - бетон | км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - гравийное покрытие | км |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
|  | - булыжная мостовая |  | км |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |
| 6 | Протяженность проезжих частей по ширине проезжей части: |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 7 м |  | км |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 63,2 |
|  | -7- 10,5м |  | км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Протяженность улиц по ширине в красных линиях: |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 20 м |  | км |  | 53,6 |  | 53,6 |  | 53,6 |  | 53,6 |  | 53,6 |
|  | - 20 -40 м |  | км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Табл. 23. Транспорт.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число автотранспортных предприятий общего пользования | единиц | 1 | 1 |
| 2. | Основные фонды на начало года по полной учетной стоимости | тыс. руб. | 2197 | 2682 |
| 3. | Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости | тыс. руб. | 2783 | 3296 |
| 4. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств | тыс. руб. | 2490 | 2989 |
| 5. | Доходы | тыс. руб. | 6096 | 4303 |
| 6. | Расходы | тыс. руб. | 6142 | 6946 |
| 7. | Субсидия (дотация) из бюджета | тыс. руб. | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1. | на компенсацию льготного проезда граждан | тыс. руб. | х | х |
| 7.2. | на покрытие убытков | тыс. руб. | х | х |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения, сальдо | тыс. руб. | -46 | -128 |
| 9. | Прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. |  |  |
| 10. | Средняя численность работников | тыс. чел. | 0,035 | 0,03 |
| 11. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 1127 | 1298,9 |
| 12. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2683 | 3610 |

В юго-западной части с. Верхняя Хава расположена аэродромная площадка для сельскохозяйственной авиации, площадью 1,5 га. Площадь взлетно-посадочной полосы составляет 0,6 га.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Верхнехавского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время до с. Верхняя Хава  построен  подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 159х4,5 протяженностью  1,3 км и 2  головных газорегуляторных пункта:

- ГГРП №1  с выходами газа  среднего давления   для котельных, шкафных  газорегуляторных пунктов, и низкого давления  для газификации жилой зоны;

- ГГРП №2  с выходами газа высокого давления (Р ≤ 0,6  МПа)  для снабжения газом промышленной зоны  (ОАО "Верхнехавский элеватор", ООО"НПО СпецЭлектронМаш" и т.д.)

В  с. Верхняя Хава  на март 2009 года  построены и  действует 16 шкафных  газорегуляторных пунктов, 65,5 км внутрипоселковых, 17,5 км  сетей среднего давления. Газифицированы 7 котельных.

В с. Васильевка 1-я на март 2009 г  построены 3  шкафных газорегуляторных пункта ,    3,1 км уличных  сетей  низкого  давления, 1,2 км сетей  среднего давления.  Газифицирована  котельная школы на декабрь 2007 г.

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеются тупиковые и частично закольцованные сети водоснабжения протяженностью 18000м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты соцкультбыта, требующие реконструкции.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода девяти артезианских скважин глубиной 64-75м, производительностью 25 м3/ч – 3скважины и 10м3/ч – 6 скважин, эксплуатационной производительностью 3000 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлены восемь водонапорных башен емкостью 16-30м3, высота ствола 20-28 м, требующие реконструкции.

Население с. Верхняя Хава составляет 9477 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 1350 м3/сут.

На территории поселения действуют четыре предприятия: Элеватор, Селекционно-гибридный центр на 800 голов свиноматок, МТС и ЗАО «Маслопродукт».

Канализация.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеется централизованная канализация протяженностью 4500 м, отводящая хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и объектов соцкультбыта на станцию биологической очистки, требующие реконструкции.

1.13.3. Электроснабжение.

Верхнехавское сельское поселение состоит из с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-ая, д. Мокруша, д. Таловая, пос. Черняхи. Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 81 КТП общей мощностью 12950 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-04кВ составляет — 134,5 км, провод А-50, А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные, кабельные линии различных сечений 1200 км.

Питание Верхнехавского сельского поселения осуществляется от электроподствнции 110/35/10 кВ «Верхняя Хава» ВЛ-10кВ № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭС. Строительство ВЛ-04 кВ и КТП (около 50 %) велось в конце в 1970 годов. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Особенно тяжелое положение на КТП и ВЛ-04 кВ в с. Богословка, д. Мокруша и д. Таловая. Эти КТПи ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов.

Кроме того, в этих селах почти отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

1.13.4. Теплоснабжение.

Село Верхняя Хава является районным центром Воронежской области, расположенном северо–восточнее от областного центра на расстоянии 80 км. Численность населения составляет 9508 человек. Районный центр застроен одно, двух и трёхэтажными жилыми домами и домовладениями, административными зданиями и объектами социальной сферы. Окраинная территория села представлена преимущественно неблагоустроенным частным жилым фондом. Теплоснабжение потребителей с. Верхняя Хава осуществляется от семи котельных, встроенных в отдельно стоящие здания.

До настоящего времени эти котельные работали на дорогостоящим котельно–печном топливе. В рамках «Программы газификации Воронежской области на 2006 – 2007 годы» до с. Верхняя Хава уже построили подводящий газопровод высокого давления протяжённостью 1,3 км, два головных газорегуляторных пункта и 16 шкафных газорегуляторных пунктов, что позволило перевести котельные на газовое топливо.

Ранее проводимое обследование существующей системы теплоснабжения Верхнехавского района показало, что техническое состояние основного и вспомогательного котельного оборудования неудовлетворительное, вследствие этого требуется их полная замена. Оптимальным вариантом реконструкции системы теплоснабжения является установка 38 новых  блочно – модульных котельных на газе, взамен существующих котельных № 1, 3, 7.

В ближайшей перспективе предусматривается установка 3-х блочно – модульных котельных типа «Ока» производства ЗАО «Этон–Энергетик», работающих на газовом топливе. Котельная № 1 – БМК-3,0 МВт. Котельная № 3 и 7 – БМК-2,0 МВт каждая.

Для газификации жилой зоны и перевода поквартирных источников отопления на газовое топливо уже построено и действует 65,5 км внутрипоселковых газовых сетей низкого давления.

Вся существующая инженерная инфраструктура показана на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1. Места сбора бытовых отходов.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют.Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и спасского сельских поселений.

Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории Верхнехавского сельского поселения располагаются 5 кладбищ:

- в северо-западной части села Верхняя Хава, площадью 1,3 га;

- в центральной части села Верхняя Хава, рядом с больницей, площадью 2,1 га;

- в северо-восточной части д. Таловая, площадью 0,2 га;

- в западной части села Богословка уч. №2, площадью 1,3 га;

- к северу от села Васильевка 1 — я, площадью 1,2 га.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.14.3. Скотомогильники.

Скотомогильник на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо его запроектировать, учитывая санитарно-защитную зону.

1.15. Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Верхнехавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов и другие факторы благоприятны для развития сельскохозяйственного производства. Необходимо так же расширять производственную зону и развивать экономику поселения в целом.

Помимо экономических проблем необходимо решать так же и проблемы демографии: повышать уровень жизни населения, обеспечивать рабочими местами и услугами культурно-бытового назначения.

Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень за исключением обеспеченности газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 20,3 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствует нормативным требованиям: часть учреждений отсутствует, часть требует капитального ремонта или реконструкции.

Улично-дорожная сеть в с. Верхняя Хава развита хорошо и в основном представлена асфальтированными дорогами. Некоторые участки улиц, имеющих твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Верхнехавское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно планировочная организация территории Верхнехавского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Верхнехавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных планировочных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов проектом предусмотрено выделение новых участков в с. Верхняя Хава, площадью 175 га, с. Васильевка 1-я -  площадью 24 га, наиболее подходящих для индивидуальной усадебной застройки. Данные участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры села, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Верхнехавского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Верхнехавского района» от 7 июля 2006 года №85-ОЗ.

Проектом не предусмотрено расширение границ Верхнехавского сельского поселения. Планируется расширить территорию с. Верхняя Хава на 175 га, с. Васильевка 1-я – на 24 га.

Изменение границ села показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное использование территории и структура землепользования.

Функциональное зонирование территории Верхнехавского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий и т.п. На основе комплексной оценки земель поселения (см. рис. 3).

Рис. 1. Алгоритм оценки земель Верхнехавского поселения и типизации их по степени комфортности среды обитания населения.

Характеристика физико-географических условий развития природных процессов в муниципальном районе

Историко-географический анализ развития Верхнехавского поселения

Общая геоэкологическая оценка территории поселения

Состояние атмосферного воздуха

Состояние поверхностных и подземных вод

Состояние почв и растительности

Экономико-географическое положение

Оценка степени комфортности среды обитания населения

Выделение естественных оценочных показателей

Выделение общественных (социальных) показателей

Природного происхождения

Антропогенного происхождения

Зонирование территорий поселения на основании результатов скрининговых исследований

Создание системы картосхем, отражающих результаты комплексной оценки и зонирования территории поселения

Типизация земель поселения по степени комфортности среды обитания населения

На основе комплексной оценки территории поселения выделены следующие зоны:

Жилые зоны.

Жилые зоны располагаются в населённых пунктах поселения и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1–2 этажа). В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно – защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Кроме того, в жилые зоны входят территории садоводческих участков, расположенных в северной части села Верхняя Хава.

Новая жилая застройка проектируется на пахотных землях:

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 23 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 6 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 12 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 24 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 25 га;

- к северу от с. Верхняя Хава на площади 30 га;

- к северу от с. Верхняя Хава на площади 55 га;

- к востоку от с. Васильевка 1-я на площади 7 га;

- к западу от с. Васильевка 1-я на площади 17 га.

Общественные зоны.

Общественные зоны имеются с селе Верхняя Хава, Богословка и Васильевка 1-я. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автотранспорта. Под общественными зонами занято в с. Верхняя Хава – 10 га, с. Богословка – 1,5 га и с. Васильевка 1-я – 3 га территории.

Производственные зоны.

Расположены в восточной и западной части села Верхняя Хава и представлены 2 предприятиями пищевой промышленности, 7 строительными организациями, 17 предприятиями оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, одно предприятия транспорта и связи, 15 предприятий сельского и лесного хозяйства, 32 предприятиями крестьянских (фермерских) хозяйств и 226 предприятиям без образования юридического лица.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий.

67% территории (10,4 тыс. га) сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного использования: пашня (8,8 тыс. га), сенокос (24 га), пастбища (740 га), сады (352 га), залежь (256 га) а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территория этой зоны используется в целях ведения сельского хозяйства. Проектом помечается уменьшение сельскохозяйственных угодий на 75 га, которые зарезервированы под жилую и производственную застройку.

Рекреационные зоны.

Предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, пляжи, водоёмы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении недостаточно развита система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и  кратковременного отдыха.

Планируется создание зон отдыха вдоль реки Хава к юго-востоку от пос. Черняхи и вдоль пруда к востоку от с. Верхняя Хава.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

Протяжённость линия ЛЭП — 110 кВ 12,9 км. Охранная зона 2х20 м, ее площадь составляет 51,6 га.

Протяжённость линия ЛЭП — 35 кВ 21,1 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 63,4 га.

Протяжённость магистрального газопровода «Северный Кавказ - центр», 24,3 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь 72,9 га.

Протяженность железной дороги «Графская – Анна» 44,9 км. Полоса отвода 2х50 м, площадь охранной зоны 449 га.

Протяженность дороги областного значения «Воронеж - Панино» – 15,0 км. Полоса отвода 2х14 м, площадь охранной зоны 42,0 га.

Протяженность дороги областного значения «Верхняя Хава – «Воронеж - Тамбов» – 4,1 км. Полоса отвода 2х12 м, площадь охранной зоны 9,8 га.

Протяженность дороги муниципального значения «Верхняя Хава - Нижняя Байгора» – 4,0 км. Полоса отвода 2х13 м, площадь охранной зоны 10,6 га.

- Зоны специального назначения, которые предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории Верхнехавского сельского поселения располагаются 5 кладбищ: два в с. Верхняя Хава, в д. Таловая, с. Богословка уч. №2, с. Васильевка 1-я.

Для складирования и хранения твёрдых бытовых отходов используется районная свалка площадью 1,5 га, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

Скотомогильник предлагается разместить в восточной части сельского поселения на площади 54 м2.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от площадок под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) – 500 м, от кладбищ — 50 м.

- Санитарно-защитные зоны предприятий Верхнехавского сельского поселения составляют 50, 100, 300, 500 и 1000 м в зависимости от мощности.

- Охранные зоны источников питьевого водоснабжения 1 пояс – 30 м.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

К границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Село Верхняя Хава.

При функциональном зонировании территории села предусмотрено целесообразное размещение всех зон в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», максимальное сохранение существующих зданий и сооружений, обеспечение удобных связей между зонами, внутри жилых образований и с внешними пунктами сообщения. Кроме того, при зонировании территории были учтены природные условия, санитарно-гигиенические, архитектурно-строительные и экономические требования, а также расположения основных сельскохозяйственных угодий поселения.

Генеральным планом села решены:

- создание рациональной системы улиц и проездов, обеспечивающих удобную взаимосвязь зон;

- наиболее удобное размещение общественного центра с объемно-пространственным решением размещения зданий культурно-бытового обслуживания;

- создание привлекательного архитектурно-художественного внешнего облика села с учетом окружающего ландшафта.

Жилая застройка.

Определилась сложившейся структурой уличной сети, наличием капитальных зданий и сооружений, зелёных насаждений, природных факторов. Проектом предусмотрено сохранение сложившейся уличной сети и транспортных связей с незначительной их реконструкцией.

В застройке кварталов учтено размещение объектов повседневного социально-культурного назначения: детские сады, продовольственные и промтоварные магазины. Эти объекты расположены как отдельно стоящими, так и встроено-пристроенными в первые этажи жилых домов. Они удобно связаны с пешеходной и уличной сетью и доступны для транспорта.

Между кварталами проходит пешеходная аллея, связывающая их с главной улицей и парковой зоной.

На оси главной магистрали, на повороте, поставлен четырехэтажный дом – доминант в композиции центра. Этот акцент объединяет разрозненную застройку, придает ей динамичность и выразительность.

Каждая группа существующих и проектируемых секционных домов включает в свою систему места для общения, площадки для отдыха и игр детей, спортивные площадки, хозяйственные дворы, имеющие благоустроенные подъезды, где размещаются хозсараи с погребами и полузаглубленные овощехранилища.

Гаражи для индивидуальных машин и хозсараи для скота жителей секционных домов вынесены за пределы жилой зоны, на свободную территорию в юго-западной и северо-восточной части села. Часть гаражей размещена в жилых кварталах.

Жилая застройка проектируется на пахотных землях к северу и к юго-западу от села на площади 175 га.

При организации одноэтажной застройки, прежде всего, учитывается наличие сохраняемого жилого фонда и создание наиболее благоприятных условий для быта и отдыха населения.

В проектируемых кварталах усадебной застройки сохраняется принцип строчной застройки жилыми домами.

Для достижения выразительности предусмотрено разнообразие застройки путем применения различных типовых проектов и способов размещения зданий, различных цветовых оформлений и конструкций фасадов зданий и крыш. Каждая квартира одноэтажной застройки имеет приусадебный участок размером от 0,15 до 0,20 га, на котором размещаются сарай для скота, сарай с погребом, гараж, сад и огород.

К проектируемым кварталам одноэтажных домов примыкает резервная территория жилой застройки. Кроме того, в границы земель села включен дополнительный земельный фонд, который может быть использован под застройку, коллективные огороды и прочее.

Общественный центр.

Административно-общественный центр расположен в центральной части населенного пункта и включает в себя административную, спортивную, культурно-зрелищную и торговую зоны.

Он формируется зданиями районного дома культуры со спорткомплексом, кинотеатром, магазинами, столовой, административным зданием и имеет выход к существующему парку.

Устройство газонов, включение малых архитектурных форм объединяет все элементы в единое целое, придает законченность архитектурно-планировочной композиции площади. Транспортное движение на общественной площади не осуществляется.

Ввиду значительной протяженности села в северной, восточной и юго-западной частях села предусматриваются подцентры. Генеральным планом предусматривается четкая связь общественного центра с подцентрами, жилыми кварталами, зоной отдыха.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания.

Здания культурно-бытового и административного назначения размещены с учетом наиболее удобного обслуживания населения райцентра. Основная их часть размещена на улицах Калинина, 50-тилетия Октября, Ленина, Георгиева.

Необходимые для районного центра административные здания приняты в соответствии нормами. Генеральным планом сохраняются существующие здания администрации района, здания поселковой администрации, военкомата, госбанка, дома правосудия, типографии и редакции, районного узла связи, сбербанка.

Школьные учреждения.

Существующие здания средних школ № 1 и №3 несколько обособлены от окружающей застройки, чем созданы благоприятные условия для учебного процесса.

На участке школы №3 было осуществлено строительство блока-пристройки на 4 учебных помещения. В настоящее время ведется строительство Верхнехавской средней общеобразовательной школы № 2.

На школьных участках планируются площадки для отдыха школьников различных возрастных групп, спортивные площадки, площадки для занятий по тактической подготовке и гражданской обороне, хозяйственный двор. Для получения музыкального образования предлагается музыкальная школа на 150 учащихся.

Детские дошкольные учреждения.

Для детей дошкольного возраста проектируется сеть детских учреждений. К существующему детскому саду на 190 мест намечается строительство двух детских садов на 60 и 90 мест, которые размещены с учетом радиуса обслуживания.

Здания детских садов-яслей ориентированны игровыми комнатами на  юго-восток, на их участках размещаются площадки для детей с теневыми навесами, хоздвор.

Учреждения здравоохранения.

Все здания больничного комплекса будут использованы по назначения, сохраняется также территория больницы. Построена аптека, которая занимает первый этаж шести квартирного жилого дома.

Предприятия торговли и общественного питания.

В райцентре в дополнение к существующим проектируется сеть магазинов и предприятий общественного питания с учетом расчетных норм. Торговые учреждения размещены в общественном центре и подцентрах.

Генеральным планом предусмотрены реконструкция и расширение существующей столовой, реконструкция кондитерского цеха под детское кафе и строительство новых столовых.

Промышленные, строительные, коммунально-складские и прочие предприятия.

Проектом предусматривается модернизация оборудования и развитие производства растительных масел ЗАО «Маслопродукт», создание производственного комплекса по хранению и глубокой переработке рапса и других  масличных культур ЗАО «Маслопродукт-БИО», строительство завода по производству керамического кирпича ООО «Воронежская инвестиционно-строительная компания», строительство завода по производству облицовочного керамического кирпича ООО «СпецЭлектронМаш».

Хлебоприемное предприятие, свеклопункт, предприятие по обеспечению топливом населения, нефтебаза сохраняются на существующих участках без увеличения мощностей и  численности рабочих.

Зеленые насаждения.

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов в создании архитектурной выразительности и организации благоустройства населенного пункта. Существующий парк входит в состав общественного центра.

Главный вход в парк служит его основной композиционной осью, которая посредством аллей и дорожек объединяет основные сектора в единую пространственную систему.

Главный композиционный центр образован на центральной аллее, как узел пересечения нескольких направлений, ведущих к кварталам секционной застройки, к секционной застройки, к общественной площади и далее к набережной р. Хава, на берегу которой запроектирована зона отдыха.

Кроме того, в селе имеется сквер, в котором расположен памятник погибшим воинам.

Генеральный план решает озеленение кварталов секционной застройки, где предусматриваются зоны тихого отдыха, спортплощадки, детские игровые площадки. На территории проектируемой застройки выделены озелененные места для отдыха с размещением в них беседок, цветников.

Генеральным планом предусмотрено озеленение улиц и бульваров, берегов рек, прудов, балок, проходящих по селу.

На участках общественных учреждений имеются газоны, полосы декоративного кустарника, отдельные группы деревьев.

Предусматривается также посадка зеленых полос по границам промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов.

Генеральным планом намечаются укрепительные работы берегов прудов, расположенных на территории села, благоустройство берегов вокруг них, организация пляжей.

Улицы и дороги.

Строительство и благоустройство улиц и дорог является первоочередным мероприятием в реконструкции населенного пункта. Улицы и дороги запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания.

Они обеспечивают удобную и наиболее короткую связь с внешней сетью дорог, с производственной зоной, общественным центром и отдельными зданиями общественного назначения.

Тротуары с асфальтобетонным покрытием предусматриваются на поселковых и жилых улицах.

Благоустройство и санитарно-гигиенические предприятия.

Ограждение предусматривается на границах участков детского сада-яслей, торговых учреждений, больницы, школ.

Санитарно-гигиенические мероприятия предусматриваются следующие:

1. Соблюдение санитарных разрывов между домами и участками производственной зоны.

2. Систематическая очистка территории.

Складирование твердых бытовых отходов предусматривается на свалке-полигоне, размещенной к югу от села с учетом санитарно-гигиенических требованиями.

3. Смет с проезжих частей улиц и тротуаров будет вывозится также на свалку мусора.

4. Вывоз жидких отбросов от неканализационных одноэтажных жилых домов до строительства канализации на сливную станцию, расположенную в районе очистных сооружений.

5. Устройство дворовых уборных и выгребных ям с водонепроницаемыми выгребами  на участках существующей одноэтажной усадебной застройки, которая не подлежит канализизированию в первую очередь.

6. Закрытию подлежит кладбище, расположенное в центре села, рядом с больницей, кладбище в северо-западной части села сохраняется.

Строительство первой очереди.

Объем первоочередного строительства определен в соответствии с заданием на проектирование и планом капитального строительства.

На основании задания на проектирование и в соответствии с разработанным генеральным планом на части селитебной территории разработан проект детальной планировки, который уточняет планировочную структуру застраиваемой территории с установлением красных линий, выделяет общественный центр, дает предложение по объемно-пространственному и архитектурно-художественному решению застройки, уточняет потребность в предприятиях и учреждениях обслуживания и их размещение.

Объекты первоочередного строительства размещаются на свободных от застройки территориях с применением действующих типовых проектов, рекомендованных для данного региона.

Функциональные зоны сел показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Составление демографической гипотезы перспективного развития Верхнехавского сельского поселения.

Составление демографической гипотезы перспективного развития Верхнехавского сельского поселения.

Сущность демографической гипотезы сводиться к определению количества населения на первую очередь и расчётный срок.

Численность населения поселения, его административная и хозяйственная значимость играют важную роль при определении номенклатуры и вместимости общественных учреждений, мощности инженерных систем и коммуникаций и т.п.

Существует два основных метода расчёта населения: метод трудового баланса и статистический.

Расчёт населения по методу трудового баланса производиться исходя из потребности производства в рабочей силе, которая обуславливается намечаемой мощностью предприятий и производительностью труда.

Сложность определения перспективной численности работающих связана тем, что в настоящее время отсутствуют научно-обоснованные нормативы с учётом того, что нынешняя производительность труда в сфере материального производства ниже в 7 – 10 раз, чем в развитых странах Запада.

Таблица 24. Структура градообразующей базы Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование градообразующих отраслей | Численность кадров, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промышленные предприятия | 816* | 933* |
| 2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 475 | 475 |
| 3 | Строительство | 257 | 257 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 91 | 91 |
| 5 | Транспорт и связь | 162 | 162 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля: ремонт авторемонтных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 951 | 951 |
| 7 | Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | 875 | 875 |
| 8 | Резерв градообразующих кадров всех намечаемых промышленных предприятий | - | 1380 |
|  | Итого | 3727 | 5130 |

*увеличение численности работающих в промышленности связано:

- со строительством завода по производству керамического кирпича мощностью до 60 млн шт, где будет создано 100 рабочих мест и облицовочного керамического кирпича мощностью до 20 млн шт, где будет создано 80 рабочих мест;

- создание производственного комплекса по хранению и переработке рапса с производством более 140 тыс. тонн рапсового масла и созданием дополнительных 130 рабочих мест.

Расчет населения по методу трудового баланса рекомендуется производить по формуле:

N=A±C∗100T−a−b−n+m−Б1,где

N – население на перспективу;

A – численность работников, занятых в материальном производстве 3427 чел;

C – количество трудоспособных, проживающих в населённом пункте, но занятых за его пределами;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте – 67,1 %;

а – численность трудоспособных, занятых в личном и подсобном хозяйстве –    2,4 %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте обучающихся с отрывом от производства – 1 %;

n – численность инвалидов в трудоспособном возрасте – 7,9 %;

m – численность трудоспособных, занятых  в сфере производства – 4,8 %;

Б – численность трудоспособных, занятых в сфере обслуживания – 21 %.

Nр=5130∗10067,1−2,4−1,6−1−7,9+4,8−21=5130∗10038=13500чел.

Nр=3627∗10067,1−2,4−1,6−1−7,9+4,8−21=3627∗10038=9542чел.

Принимаем население на расчётный срок 13500 чел. и в первую очередь 9500 человек.

Для расчёта населения по статистическому методу обычно рекомендуется формула сложных процентов:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T   (2), где

Npас. - перспективное население, чел;

Nсущ. - существующая численность населения на момент проектирования, чел;

P – естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими), %

t – период на который составляется прогноз 6 лет – на первую очередь и 21 год – на расчётный срок.

При использовании этой формулы важно правильно определить величину естественного миграционного прироста населения.

Их принимают на основе данных за прошлые годы. Между тем требуется предвидеть эту величину в перспективе с учётом возможного изменения факторов, влияющих на рождаемость, смертность и миграционный поток.

На основе анализа рождаемости и смертности в поселении принимаем величину родившихся - 0,85%, умерших – 1,5%.

Естественная убыль составит – 0,65%

Число прибывших – 0,15%, убывших – 0,68%. Миграционная убыль населения (-0,53)%. Общая убыль составляет – 1,18%.

N первой очереди по населению = 9508 * (0,9882)6 = 9508 * 0,931256 = 8854 человек.

N расчётный срок по населению = 9508 * (0,9882)21 = 9508 * 0,779367 = 7410 человек.

В том числе село Верхняя Хава первая очередь = 8833 * 0,931256 = 8226 человек. Расчётный срок = 8833 *  0,779367 = 6884 человек.

Село Первая Васильевка первая очередь = 415 *  0,931256 = 386 человек.

Расчётный срок = 415 *  0,779367 = 323 человека.

Село Богословка первая очередь = 134 * 0,931256 = 125 человек.

Расчётный срок = 134 * 0,779367 = 104 человека.

Село Таловая первая очередь = 117 * 0,931256 = 109 человек.

Расчётный срок = 117 * 0,779367 = 91 человек.

Село Макруша первая очередь = 7 * 0,931256 = 6 человек.

Расчётный срок = 7 * 0,779367 = 2 человек.

Село Черняхи     первая очередь = 2 * 0,931256 = 2 человек.

Расчётный срок = 2 * 0,779367 = 1 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. На основании решения поселкового совета размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте приняты 0,15 – 0,20 га.

В настоящее время в с. Верхняя Хава идет строительство 97 индивидуальных новых домов и 1 дома филиала ЮВЖД ОАО «РЖД».

Для устойчивого развития сельского поселения необходимо учитывать жилищные условия в населенных пунктах. Необходимо строительство новых жилых домов, поскольку значительная часть жилого фонда попадает в санитарно-защитные зоны, а так же в зону подтопления. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории. В санитарно-защитные зоны от предприятий попадают 59 домов, в охранную зону водных объектов – 191 дом. Выносу из указанных зон подлежат 250 домов.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из санитарно-защитной зоны, поэтому предлагается:

- Правительство Воронежской области вместе с Администрацией Верхнехавского муниципального района и Верхнехавского сельского поселения и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из санитарно-защитной зоны;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне.

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории, с учетом и оценкой всех факторов. Под жилую застройку были выбраны следующие участки:

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 23 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 6 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 12 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 24 га;

- к юго-западу от с. Верхняя Хава на площади 25 га;

- к северу от с. Верхняя Хава на площади 30 га;

- к северу от с. Верхняя Хава на площади 55 га;

- к востоку от с. Васильевка 1-я на площади 7 га;

- к западу от с. Васильевка 1-я на площади 17 га.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Верхнехавского сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья, а также переселение домов, попадающих в санитарно-защитную зону.

Территория, вовлекаемая в новую черту с. Верхняя Хава представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время пустуют.

2.7. Промышленность и сельское хозяйство.

Программой экономического и социального развития Верхнехавского муниципального района на 2008-2012 год предусматриваются следующие программы:

Модернизация оборудования и развитие производства растительных масел ЗАО «Маслопродукт».

Цель  проекта – организация маслоэкстракционного цеха и энергетического хозяйства на экологичном топливе собственного производства, увеличение ежегодного производства растительного масла более чем на 7 тыс. тонн.

Проектом предполагается модернизация, расширение и перевод котельной предприятия на подсолнечную лузгу, увеличение объема резервуарного парка масла и маслосемян, строительство и оборудование экстракционного цеха, строительство железнодорожных подъездных путей, строительство очистных сооружений, строительство объектов обеспечения пожарной безопасности.

Создание производственного комплекса по хранению и глубокой переработке рапса и других  масличных культур ЗАО «Маслопродукт-БИО».

Цель проекта – организация производства по переработке рапса и прочих масличных культур мощностью более 140 тыс. тонн растительного масла в год.

Мероприятие предполагает строительство и оборудование маслоэкстракционного завода по переработке семян рапса и сои мощностью переработки до 1000 тонн семян в сутки, строительство и оборудование элеватора мощностью единовременного хранения 100000 тонн маслосемян.

ЗАО «Маслопродукт» расположено в западной части с. Верхняя Хава и занимает территорию 3,7 га.

Строительство завода по производству кирпича, ООО «Воронежская инвестиционно-строительная компания».

Цель проекта – организация производства керамического кирпича мощностью до 60 млн. штук в год.

Мероприятие предполагает строительство и оборудование современного высокотехнологичного предприятия по производству керамического кирпича из собственного сырья.

Завод по производству керамического кирпича планируется разместить в западной части с. Верхняя Хава на территории 30 га.

Строительство завода по производству кирпича, ООО «СпецЭлектронМаш».

Цель проекта – организация производства облицовочного керамического кирпича мощностью до 20 млн. штук в год.

Мероприятие предполагает строительство и оборудование современного высокотехнологичного предприятия по производству керамического кирпича из собственного сырья.

Завод по производству керамического облицовочного кирпича планируется разместить в западной части с. Верхняя Хава на территории 8,3 га.

Создание предприятия по производству свинины, ООО «Альфа».

Цель проекта – организация откормочного и репродукционного свиноводческого производства мощностью до 4,5 тыс. тонн свинины в живом весе ежегодно.

Мероприятие предполагает реконструкция и оборудование животноводческого комплекса по репродукции и выращиванию свиней, приобретение племенного поголовья.

ООО «Альфа» размещено в юго-восточной части с. Верхняя Хава на территории 8,4 га.

В западной части с. Верхняя Хава расположен Молокозавод, предусматривается его расширение на площади 10 га.

К югу от с. Верхняя Хава ведется строительство свинокомплекса, мясокомбината на площади 20 га (санитарно-защитная зона 1000 м).

Верхнехавского сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Для перспективного развития предусматриваются новые производственные площадки:

- Участок к северу от с. Васильевка 1-я, площадью 8 га, на котором возможно размещение тепличного и парникового хозяйства, склада с/х продукции (санитарно защитная зона 100 м).

- Участок к юго-востоку от д. Таловая, площадью 9 га, на котором возможно размещение свиноводческой фермы до 4000 поросят, 300 свиноматок (санитарно защитная зона 500 м).

- Участок к юго-западу от с. Верхняя Хава, площадью 10 га на котором возможно размещение свиноводческой фермы на 4000 поросят, 300 свиноматок (санитарно защитная зона 500 м);

- Участок в западной части сельского поселения, площадью 10 га, на котором возможно размещение свиноводческой фермы на 4000 поросят, 300 свиноматок (санитарно защитная зона 500 м);

- Участок в восточной части сельского поселения, площадью 10 га, на котором возможно размещение свиноводческой фермы на 4000 поросят, 300 свиноматок (санитарно защитная зона 500 м);

- Участок к югу от с. Верхняя Хава, площадью 60 га, на котором возможно размещение предприятия по развитию рыбы в закрытых водоемах.

2.7. Организация культурно-бытового обслуживания.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования — детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки — являются  обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания Верхнехавского сельского поселения предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения населенных пунктов

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Табл. 25. Объекты культурно-бытового обслуживания в с. Верхняя Хава.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Расчетное количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на тыс жит. | 40 м2 на место | 190 мест | 340 места/13600 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс жит. | 50 м2 на место | 1408 мест | 1298 мест/64900 м2 |
| Поликлиника | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Больница | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. |  | 300,5 м2 | 540 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га | 2 объекта | 2 объект |
| Спортивные залы |  | 0,3 га | 5объектов | 5 объект |
| Спортивно-оздоровительный комплекс |  |  | - | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | 1606,8 м2 | 895 м кв торг пл./1790 м кв (зем. участок) |
| -непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | 3818,3 м2 | 1790 м2 торг пл./3580 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс чел |  | 136 мест | 358 места |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб мест на 1 тыс чел |  | нет св. | 36 раб мест |
| Предприятия коммунального обслуживания (бани) | 10 мест на 1 тыс. чел |  | нет св | 90 мест |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | 1 объект | 180 м2 |
| Отделение связи | 1 на 0,2 - 2,0 тыс жителей | 0,1 — 0,2 га на объект | 3 объекта | 5 объектов |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс чел |  | 350 мест | 900 мест |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс чел | 1 объект | 99257 ед. хр. | 40,284 тыс. ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Население п. Черняхи и д. Таловая обслуживается в с. Верхняя Хава.

Табл. 26. Объекты культурно-бытового обслуживания в с. Богословка.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Расчетное количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на тыс жит. | 40 м2 на место | - | 5 мест/200 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс жит. | 50 м2 на место | 25 мест | 21 место/ 1050 м2 |
| ФАП | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. |  | - | 9 м2 общ. пл. |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 1объект | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | нет св. | 14 м2 торг пл./28 м2 (зем. участок) |
| -непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 28 м2 торг пл./56 м2 (зем. участок) |
| Отделение связи | 1 на 0,2 - 2,0 тыс жителей | 0,1 — 0,2 га | - | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс чел |  | 100 мест | 14 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 1 объект | нет св. | 0,621 тыс. ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Население д. Мокруша обслуживется в с. Богословка.

Табл. 27. Объекты культурно-бытового обслуживания в с. Васильевка 1-ая.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Расчетное количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на тыс жит. | 40 м2 на место | - | 15 мест/600 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс жит. | 50 м2 на место | 50 мест | 60 мест/ 3000 м2 |
| ФАП | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. |  | - | 25 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | 1 объект | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 1объект | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | нет св. | 42 м2 торг пл./84 м2 (зем. участок) |
| -непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 84 м2 торг пл./168 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс чел |  | - | 17 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб мест на 1 тыс чел |  | - | 2 раб места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия коммунального обслуживания (бани) | 10 мест на 1 тыс. чел |  | - | 4 места |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | - | 8 м2 |
| Отделение связи | 1 на 0,2 - 2,0 тыс жителей | 0,1 — 0,2 га | - | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс чел |  | 100 мест | 42 мест |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс чел | 1 объект | 3657 ед. хранения | 1,868 тыс. ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения. Многие здания требует реконструкции в первую очередь.

В с. Верхняя Хава существует необходимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство спортивного комплекса и крытой хоккейной площадки позволит перевести на качественно новый уровень тренировки спортсменов и физкультурные занятия в школах. Кроме того, появится возможность проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований в с. Верхняя Хава.

В рамках мероприятия планируется проведение проектно-изыскательских работ, строительство спортивного комплекса, включая  спортивные залы, подсобные помещения, тренерские, а также приобретение оборудования для оснащения спортивного комплекса.

Недостаточная площадь, низкая оснащенность спортивным инвентарем, тренажерами не дают возможности организовать спортивную работу с молодежью на современном уровне, организовывать новые спортивные секции. Имеющиеся в районе спортивные залы  не в состоянии удовлетворить всех желающих заниматься физкультурой и спортом, улучшить свое здоровье.

Реализация мероприятия будет способствовать развитию физического потенциала и укреплению здоровья граждан Верхнехавского муниципального района, в том числе детей, подростков, молодежи, пропаганде здорового образа жизни. Увеличение числа занимающихся спортом детей и молодежи улучшит криминогенную обстановку в городе и районе.

Для развития массового спорта, а также организации подготовки спортсменов к соревнованиям, муниципальному району необходим современный оборудованный спортивный комплекс, который позволит обеспечить возможность занятий спортом всем гражданам.

Проектом предлагается разместить данный физкультурно-оздоровительный комплекс в центре с. Верхняя Хава на пересечении улиц Ленина и 50 лет Октября.

Проектом предусмотрено строительство здания средней общеобразовательной школы на 240 мест (2008-2009 гг.), приобретение учебного оборудования, компьютерного оборудования для оснащения компьютерного класса, мебели, инвентаря и др. (2008-2009 гг.). Проектно-сметная документация разработана ранее.

Школа №2 – дореволюционной постройки, находится в ветхом состоянии. Условия обучения детей не отвечают ни санитарным нормам, ни современным требованиям. Нет возможности питания детей, занятий физической культурой. По завершении строительства нового здания школа будет базовой. Сюда будут привозить детей из соседних малокомплектных школ, которые расположены в нетиповых зданиях. С целью решения данной проблемы необходимо строительство новой школы.

Средства федерального бюджета будут привлечены по Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы.

Средства областного бюджета будут привлечены по ОЦП «Развитие образования Воронежской области на 2006-2010 годы» и направлены на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования.

В результате реализации мероприятия в школе будут обеспечены безопасные и комфортные условия работы и учебы, повысятся эффективность учебно-образовательного процесса и качество образования.

На время реализации мероприятия в строительных подрядных организациях будет сохранено 58 рабочих мест.

Проектом предусмотрена разработка проектно-сметной документации (2011 г.), предполагается: реконструкция существующего здания детской школы искусств с расширением площади (2011 г.).

Занятия в школе искусств проводятся в 2 смены. Техническое состояние и оборудование учебных кабинетов не отвечают санитарным нормам и требованиям учебных программ. Отсутствие нормальных санитарно-технических условий создает угрозу здоровью учащихся и преподавателей, затрудняет эффективное осуществление учебно-образовательного процесса, не позволяет проводить запланированные мероприятия. Для обеспечения комфортных условий обучения и соблюдения установленных санитарно-технических норм содержания помещений необходимо реконструкция школы искусств с пристройкой привлечение большего числа детей к музыкальному обучению, повышение культурного уровня молодежи.

Выполнение мероприятия позволит обеспечить проведение досуговых мероприятий для молодежи, возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и народного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержку талантов и дарований. Занятость молодежи в коллективах художественной самодеятельности, спортивных кружках будет способствовать снижению преступности среди детей и подростков, молодежи.

Средства бюджета муниципального района будут направлены на разработку проектно-сметной документации. На время реализации мероприятия в строительных подрядных организациях будет создано 14 новых рабочих мест.

Здравоохранение является одним из приоритетных национальных проектов, что диктует необходимость особого внимания к этой отрасли. Реконструкция и строительство медицинских учреждений, оснащение их современным лечебным и диагностическим оборудованием повышает качество медицинских услуг, способствует раннему выявлению и эффективному лечению различных заболеваний.

Мероприятием предполагается: провести реконструкцию здания больницы с целью создания в нем дневного стационара, стоматологических кабинетов, кабинетов для приема врача общей практики (2010-2011 гг.).

На территории Верхнехавского сельского поселения проживает  9508 человек. В районной поликлинике наблюдается дефицит медицинских услуг, образуются очереди. С целью повышения доступности медицинских услуг предлагается реконструировать нежилое здание под отделение общей врачебной практики с. Верхняя Хава.

В результате реализации мероприятия повысятся качество лечения и эффективность проводимых медицинских мероприятий, будут обеспечены безопасные и комфортные условия пребывания в больнице граждан и медицинского персонала.

На период реализации мероприятия в организациях-смежниках будет сохранено 15 и создано 11 рабочих мест.

В с. Васильевка 1-ая на 2009 год предусмотрена пристройка библиотеки.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное  воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Важным мероприятием является организация автобусных остановок в центре каждого населенного пункта.

Для  повышения безопасности  дорожного движения в с. Верхняя Хава, проектом предусматривается строительство современных дорог в сельском поселении.

На первую очередь предусмотрено строительство 29,36 км внутрипоселковых дорог в с. Верхняя Хава по улицам Первомайская, Школьная, Советская, Железнодорожная, Покровская, Ново-Покровская, Полевая, Привокзальная, М. Горького, Карла Маркса, Мира, Луговая и переулкам Спортивный, Ломоносова, Георгиева, Солнечный.

На расчетный срок проектом предусмотрено строительство дороги по ул. Дорожная (0,68 км) и пер. Дзержинского (0,85 км).

На первую очередь также планируется строительство участка дороги от планируемой свинофермы в западной части сельского поселения к дороге «Воронеж - Панино», протяженностью 0,66 км.

Отсутствие качественных дорог с твердым покрытием создает значительные трудности для населения муниципального района. Затруднено своевременное оказание медицинской помощи, проведение противопожарных мероприятий. Значительно увеличиваются потери сельскохозяйственной продукции при уборке и перевозке урожая, возрастают  затраты на ремонт техники, увеличиваются время и расходы на переезд граждан и перевозку грузов. Строительство дорог будет способствовать повышению качественного уровня жизни населения.

Для повышения безопасности пешеходов и  безопасности дорожного  движения.

Программой экономического и социального развития Верхнехавского муниципального района на 2008-2012 год предполагается строительство пешеходных дорожек по с. Верхняя Хава (2008 г.)

Качество тротуаров в Верхнехавском сельском поселении очень низкое, что провоцирует выход пешеходов на проезжую часть, травматизм и несчастные случаи. С целью повышения качественного уровня жизни населения, снижение травматизма на дорогах необходимо строительство пешеходных дорожек в Верхнехавском сельском поселении.

Социальный эффект от реализации мероприятия состоит в том, что будут сохранены 20 рабочих мест в организации-подрядчике.

В юго-западной части с. Верхняя Хава расположена аэродромная площадка для сельскохозяйственной авиации, капитальный ремонт которой необходимо произвести в первую очередь.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

На перспективу 2010-2011 г в с. Верхняя Хава планируется построить 5 км уличных  сетей  низкого давления.   В с. Васильевка 1-я  до 2011 г  планируется построить 0,5 км уличных  сетей  низкого давления и газифицировать зерносушилку ООО "Экспортхлебагроцентрплюс".

Газификация  деревень Таловая, Мокруша, Черняхи и села Богословка на 2010-2011 год не планируется.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва.

Общий расход газа составляет  - 14131 м3/час ( 31,09 млн.м3/год).

Табл. 28. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Верхняя Хава | 7693 | 5516 | 13209 |
| 2 | с. Васильевка 1-я | 411 | 62 | 473 |
| 3 | д. Таловая | 166 | - | 166 |
| 4 | с. Богословка | 222 | 41 | 263 |
| 5 | д. Мокруша | 20 | - | 20 |

2.10.2. Водоснабжение.

Население с. Верхняя Хава составляет 9477 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 1350 м3/сут.

Следовательно, существующие водозаборы при их нормальном состоянии обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей, а также прокладки новых сетей (в первую очередь в микрорайоне молодых специалистов) для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции, в первую очередь, очистных сооружений и коллекторов, а также строительство сетей канализации и очистных сооружений для микрорайона молодых специалистов. При переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Особенно тяжелое положение на КТП и ВЛ-04 кВ в с. Богословка, д. Мокруша и д. Таловая. Эти КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов.

При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В самом селе Верхняя Хава (райцентр) имеются КТП и ВЛ-04 кВ как на давней постройки, так и ВЛ-04 кВ и КТП-10/04кВ, которые отображали регламентированные сроки  и требуют реконструкции.

Кроме того, в связи с переводом на газовое топливо котельных, котельные являются потребителями II категории по надежности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельных резервным источником электроснабжения. Для этого необходимо предусмотреть или дополнительное строительство ВЛ-10 кВ и КТП или передвижную дизельные электростанции (ДЭС).

2.10.4. Теплоснабжение.

На перспективу 2010 -2011 гг. планируется построить ещё 5 км уличных сетей низкого давления.

В селе Васильевка 1-я на март 2009 г. построены 3,1 км уличных сетей низкого давления. Газифицирована котельная школы.

Газификация деревень Таловая, Мокруша, Черняхи и села Богословка на 2010 – 2011 гг. не планируется.

Проектируемые сети инженерной инфраструктуры показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана  (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. Места сбора бытовых отходов.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство  площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 5 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в восточной части сельского поселения.

Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

В сельском поселении есть пять кладбищ. Проектом предлагается закрытие кладбища в центре с. Верхняя Хава, расположенного рядом с больницей, из-за нарушение санитарных требований. Кладбище, расположенное в западной части с. Верхняя Хава подлежит расширению на 8 га. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в восточной части сельского поселения. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. Охрана окружающей среды.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды … в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (промышленные предприятия, отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды.

Верхнехавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района. Административным центром поселения является село Верхняя Хава.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят: территориальные автодороги, а так же две дороги областного значения «Воронеж — Панино» и «Верхняя Хава - «Воронеж - Тамбов». На территории поселения имеется участок железной дороги «Воронеж - Анна».

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, есть пять кладбищ.

Верхнехавский район является сельскохозяйственным районом с развитым растениеводством и животноводством. Промышленность района представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию. Перечень промышленных предприятий представлен в таблице 3. Одним из основных предприятий Верхнехавского сельского поселения является ЗАО «Маслопродукт».

На территории Верхнехавского сельского поселения действуют 4 лечебных учреждения: больница и поликлиника в с. Верхняя Хава, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Первая Васильевка и Богословка. Кроме того, функционируют дошкольные и школьные учреждения.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 3. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна.

По данным ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Верхнехавском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

По территории Верхнехавского сельского поселения протекает река Хава, общая длина которой составляет ≈ 18,0 км; река Слекатарка, общая длина ≈ 12,6 км, ручьи без названия. Кроме того, располагаются ряд прудов (водоемов) с акваторией менее 0,5 км2 каждый. Также имеют  место два пруда с акваторией более 0,5 км2.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона.

Водоохраной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которую устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранная зона реки Хава в указанном сельском поселении составляет 100 м;  водоохранная реки Слекатарка составляет 100 м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для прудов (водоёмов) с акваторией менее 0,5 км2, расположенных на территории Верхнехавского сельского поселения, водоохранная зона не устанавливается. Для прудов с акваторией более 0,5 км2 водоохранная зона составляет 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м – для обратного или нулевого уклона;

- 40 м – для уклона до трех градусов;

- 50 м -  для уклона три и более градуса.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта. В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на свалку для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод. Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Канализация.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеется централизованная канализация протяженностью 4500 м, отводящая хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и объектов соцкультбыта на станцию биологической очистки, требующие реконструкции.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Радиационный фон.

Гамма-фон Верхнехавского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Верхнехавского сельского поселения является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Территория Верхнехавского сельского поселения газифицируется.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Верхнехавского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории поселения проходят магистральный газопровод «Северный Кавказ — Центр», межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбрасных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

В настоящее время в с. Верхняя Хава идет строительство 97 индивидуальных новых домов и 1 дома филиала ЮВЖД ОАО «РЖД».

Под жилую застройку были выбраны следующие участки:

- в северо-западной части с. Верхняя Хава, площадью 50 га;

- в восточной части с. Верхняя Хава, площадью 30 га;

- к югу от с. Верхняя Хава, площадью 27 га;

- к северу от с. Верхняя Хава, площадью 35 га;

- к западу от с. Васильевка 1-я, площадью 17 га;

- к востоку от с. Васильевка 1-я, площадью 7 га.

Строительство будет вестись за счет ликвидации ветхого и аварийного жилья, переселения домов попадающих в санитарно-защитную зону.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- электроподстанций и т.д.

По региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специальногои назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» определяются санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, канализационных  очистных сооружений, свалок и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

Кладбища.

В сельском поселении есть пять кладбищ. Проектом предлагается закрытие кладбища в центре с. Верхняя Хава, расположенного рядом с больницей из-за нарушение санитарных требований.

Скотомогильники.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в восточной части сельского поселения. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Выводы: Состояние атмосферного воздуха на территории Верхнехавского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны.

Так же необходимо учитывать благоприятные условия для развития зон отдыха. Прибрежные зоны рек Хава и Слекатарка являются идеальным местом для создания мест массового отдыха населения.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и производственная зона.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и т. д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Верхнехавского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1) Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2) Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

-при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

-при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоныспециального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» в соответствии с санитарной классификацией объектов. Охранная зона от площадок под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) принята 500 м, от сельских кладбищ — 50 м, от скотомогильников – 1000 м.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл. 27. Воздухоохранные мероприятия.

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Верхнехавское сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветров. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

-  Изношенность сетей канализации;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции, в первую очередь, очистных сооружений и коллекторов, а также строительство сетей канализации и очистных сооружений для вновь строящгося микрорайона молодых специалистов. При переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

На территории сельского поселения на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения более подробно см. п.1.3.2.).

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

1. Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные). Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

2. Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперечные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Выводы.

В целом территория Верхнехавского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2-2,5 кгс/см кв.

Можно считать, что рассматриваемая территория Верхнехавского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические соружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. 28. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы.

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

7. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Проектные предложения по сбору ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство  площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 5 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в восточной части сельского поселения.

Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения. Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории Верхнехавского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию сельское поселение относится к типичной лесостепи. В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренного выпаса скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Врхнехавского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2. Леса, расположенные в водохранных зонах;

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

4. Ценные леса;

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Создание устойчивой агроэкологической обстановки возможно только при повышении облесенности пашни в лесостепной зоне до 3-3,5% и в степной – до 3,5-4,5%.

Теоретической основой, на которой базируется почвозащитно-мелиоративный комплекс в лесной и лесостепной зонах, являются принципы управления энерго- и массопереносами на водосборе и, прежде всего, воздушными и водными полифазными потоками. Важное место в комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, защите ее от эрозии и борьбе с засухой занимает лесная мелиорация. Лесомелиоративные насаждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сельскохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему искусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агротехническими мероприятиями.

По данным института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономерность мелиоративной эффективности лесонасаждений: при облесенности пашни менее 1% прибавки урожая не обнаружено; 2% облесенности пашни увеличивает урожай до 10%; облесенность пашни 3% дает прибавку зерновых на 15%; облесенность более 3% - на 23%.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

Водорегулирующие лесные полосы располагают на плоских водоразделах и пологих склонах крутизной до 1,5°, а при интенсивной эрозии – до 1°.

Стокорегулирующие лесные полосы создают на полевых склонах крутизной более 1-1,5°, располагая их перпендикулярно линии стока или приближенно к горизонталям.

Прибалочные лесные полосы размещают вдоль бровок эродированных балок для защиты берега от размыва, регулирования поверхностного стока, улучшения микроклимата и гидрологического режима прилегающей территории. Предотвращения переноса снега в балочную сеть.

Приовражные лесные полосы предотвращают рост действующих оврагов, защищают их откосы от размыва, регулируют поверхностный сток, улучшают микроклимат прилегающей территории и откосов, служат для интенсификации естественного заращивания, рационального использования разрушенных эрозией малопродуктивных земель.

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам и на коренных берегах речных долин для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощение стока и загрязняющих веществ, кольматажа твердого стока и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Прирусловые лесные полосы и истоковые насаждения укрепляют берега рек, предотвращают их от размыва, а русла от заиления и загрязнения. В иерархии систем защитных лесных насаждений они являются завершающим звеном, способствующим улучшению экологической обстановки в водоохранных зонах, повышают устойчивость и продуктивность аграрных ландшафтов в целом.

В Воронежской области почвенно-климатические условия позволяют применять широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород при закладке защитных насаждений.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Озелененные территории общего пользования.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории городских округов и поселений, следует принимать по таблице 29.

Таблица 29. Норма озеленения  территорий общего пользования.

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городских населенных пунктов |  |  | сельских поселений |
|  | крупных и больших | средних | малых |  |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10) | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 |  |  |

Примечание: В средних, малых городских населенных пунктах, а также в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Площадь озеленения территории Верхнехавского сельского поселения составляет 5 га, кроме того имеют место лесные площади не покрытые лесами (7 га), таким образом озеленение должно проводиться на данной территории.  Учитывая выше сказанное, площадь озеленных территорий будет соответствовать нормам.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются балки, овраги, а так же долины рек Хава и Слекотарка.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

В данном поселении значительное развитие получила балочная сеть, развивающаяся главным образом по склону речной долины.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Верхнехавского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12.1. Природно-очаговые болезни.

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Верхнехавского сельского поселения является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях  (кирпичный и консервный заводы);

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Врхнехавского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Врхнехавского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Верхнехавского сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 30. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса - фонд перераспределения земель | га га га га га га га га га | 15529,00 2198,00 10444,00 616,00 - 136,00 - 230,00 1905,00 |  | 15529,00 2284,00 10358,00 616,00 - 136,00 - 230,00 1905,00 |  |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли областной собственности - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц - физических лиц | га га га га га | 136,00 688,00 2238,00 26,00 12441,00 |  | 136,00 688,00 2238,00 26 12441,00 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 9477 |  | 18159 |  |
| 2.2. | Возростная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте(мужчины 16-59 лет, женьщины 16-54 лет) - население, старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 1177 6360 1940 |  | 2255 12186 3718 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2.общ. пл | 192,79 |  |  | 15,1 |
| 3.2. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % % % % | 27,1 12,9 98,5 98,5 |  |  | 100 100 100 100 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,34 |  |  | 36,74 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест |  | С. Верхняя Хава – 190; с. Богословка - ; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 340; с. Богословка – 5; с. Васильевка – 15 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего | мест |  | С. Верхняя Хава – 1408; с. Богословка – 25; с. Васильевка – 50 |  | С. Верхняя Хава – 1408; с. Богословка – 25; с. Васильевка – 60 |
| 4.3. | Поликлиники (ФАП) – всего | количество |  | С. Верхняя Хава – 1; с. Богословка – 1; с. Васильевка – 1 |  | С. Верхняя Хава – 1; с. Богословка – 1; с. Васильевка – 1 |
| 4.4. | Больница | коек |  | С. Верхняя Хава – 170 |  | С. Вернхняя Хава – 170 |
| 4.5. | Аптеки | м2 общей пл. |  | С. Верхняя Хава – 300,5; с. Богословка - ; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 540; с. Богословка – 9; с. Васильевка – 25 |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест |  | С. Верхняя Хава – 350; с. Богословка – 100; с. Васильевка – 100 |  | С. Верхняя Хава – 900; с. Богословка – 100; с. Васильевка – 100 |
| 4.7. | Спортивные залы – всего | количество |  | С. Верхняя Хава - ; с. Богословка – 1; с. Васильевка – 1 |  | С. Верхняя Хава - ; с. Богословка – 1; с. Васильевка – 1 |
| 4.8. | Спортивно-оздоровительный комплекс | количество |  | - |  | С. Верхняя Хава – 1 объект |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 4.9. | Магазины продовольственных товаров – всего | м2торг.площ. |  | С. Верхняя Хава – 1606,8 и 3818,3; с. Богословка – нет св.; с. Васильевка – нет св. |  | С. Верхняя Хава – 1606,8; с. Богословка – 14; с. Васильевка – 42 |
| 4.10. | Магазины непродовольственных товаров – всего | м2торг. площ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С. Верхняя Хава – 3818,3; с. Богословка – 28; с. Васильевка -84 |
| 4.11. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест |  | С. Верхняя Хава – 136; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 358; с. Васильевка – 17 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест |  | С. Верхняя Хава – нет св; с. Богословка - ; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 36; с. Васильевка – 2 |
| 4.13. | Предприятия коммунального обслуживания (бани) | раб. мест |  | С. Верхняя Хава – нет св; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 90; с. Васильевка – 4 |
| 4.14. | Отделение, филиал сбербанка | м2 |  | С. Верхняя Хава – нет св; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 180; с. Васильевка – 8 |
| 4.15. | Отделение связи | количество |  | С. Верхняя Хава – 3; с. Богословка - ; с. Васильевка - |  | С. Верхняя Хава – 5; с. Богословка – 1; с. Васильевка – 1 |
| 4.16. | Библиотеки | тыс. ед. хранения |  | С. Верхняя Хава – 99257; с. Богословка – нет св; с. Васильевка -3657 |  | С. Верхняя Хава – 99257; с. Богословка -621; с. Васильевка – 3657 |
| 5 | Благоустройство территории. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Защита территории от затопления: - площадь - намыв и подсыпка | га га | 107,0 53,5 |  |  | 107,0 53,5 |
| 5.2. | Кладбища | единиц | 5 |  |  | 4 |
| 5.3. | Скотомогильники | единиц | - |  |  | 1 |
| 5.4. | площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | единиц | - |  |  | 1 |