ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЕРХНЕХАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(пояснительная записка)

Воронеж 2019

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том I | Положение о территориальном планировании Верхнехавского сельского поселения |
|  | Приложение к тому I | Сведения о границах населенных пунктов села Верхняя Хава, села Богословка, села Васильевка 1-я, деревни Мокруша, деревни Таловая, посёлка Черняхи. Описание местоположения границ населенных пунктов |
| 2 | Том II | Материалы по обоснованию генерального плана Верхнехавского сельского поселения (пояснительная записка) |
| 3 | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в ред. решения Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 14.11.2011 № 36) |
| Графическая часть |  |  |
| 4 | 1 | Карта Генерального плана с отображением функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 2 | Карта развития транспортной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 3 | Карта развития системы трубопроводного транспорта, газоснабжения и теплоснабжения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 4 | Карта развития системы электроснабжения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 5 | Карта развития системы водоснабжения и водоотведения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 6 | Карта развития системы линий связи Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (Утверждаемая карта) |
|  | 7 | Карта современного состояния территории с отображением территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района |
|  | 8 | Карта современного состояния территории с отображением границ функциональных зон Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

- Пункт 1.10.2. «Земли населенных пунктов»	6

- Пункт 2.2. «Административно-территориальное устройство»	6

- Пункт 2.7. «Промышленность и сельское хозяйство»	6

- Пункт 2.8. «Организация культурно-бытового обслуживания»	6

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	12

1.1. Историко-культурная справка	12

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	14

1.3. Природно-климатические условия	20

1.3.1. Климатическая характеристика	20

1.3.2. Ландшафт	21

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения	27

1.4. Планировочная структура и исторические особенности	29

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения	29

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений	30

1.4.3  Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	31

1.4.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	32

1.4.3.2.Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения	35

1.4.3.3.Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	37

1.4.3.4.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	40

1.4.3.5 Охранные зоны охраняемых объектов	42

1.4.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов	42

1.4.3.7. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия	43

1.5. Объекты историко-культурного наследия	45

1.6. Экономическая база развития сельского поселения	47

1.7. Население	49

1.8. Жилищный фонд	54

1.9. Культурно-бытовое обслуживание	55

1.10. Земельный фонд сельского поселения и категории земель	65

1.10.1. Земли сельскохозяйственного назначения	66

1.10.2. Земли населенных пунктов	66

1.10.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	67

1.10.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	69

1.10.5. Земли лесного фонда	70

1.10.6. Земли водного фонда	71

1.10.7. Земли запаса	71

1.11. Кадастровая оценка земель	71

1.12. Транспортная инфраструктура	73

1.13. Инженерная инфраструктура	77

1.13.1. Газоснабжение	77

1.13.2. Водоснабжение	78

1.13.3. Водоотведение	78

1.13.4. Электроснабжение	79

1.13.5. Теплоснабжение	82

1.13.6.  Связь	82

1.14. Зоны специального назначения	83

1.14.1. Места сбора коммунальных отходов	83

1.14.2. Кладбища	84

1.14.3. Скотомогильники	84

1.15. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	84

1.16. Выводы по современному состоянию	85

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	87

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории	87

2.2. Административно-территориальное устройство	87

2.3	Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	89

2.4. Составление демографической гипотезы перспективного развития Верхнехавского сельского поселения	92

2.5. Жилищное строительство	93

2.7. Промышленность и сельское хозяйство	94

2.8. Организация культурно-бытового обслуживания	95

2.9. Охрана объектов историко-культурного наследия	97

2.10. Развитие транспортной инфраструктуры	97

2.11. Развитие инженерной инфраструктуры	99

2.11.1. Газоснабжение	99

2.11.2. Водоснабжение	100

2.11.3. Водоотведение	102

2.11.4. Электроснабжение	102

2.11.5. Теплоснабжение.	103

2.11.6. Связь	104

2.12. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения	107

2.13. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	108

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	109

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды	109

3.2. Экологические проблемы и пути их решения	110

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды	110

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения	110

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения	113

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн	113

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн	113

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн	114

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения	115

3.4. Охрана воздушного бассейна	116

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна	118

3.5.1.Состояние поверхностных вод	118

3.5.2. Состояние подземных вод	118

3.6. Состояние и охрана почв	119

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления	121

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы	121

3.7.2. Транспортные отходы	122

3.7.3. Отходы садоводческих объединений	122

3.7.4. Медицинские отходы	122

3.7.5. Твёрдые коммунальные отходы	122

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса	123

3.8.1. Оценка природно-территориального комплекса	124

3.8.2. Состояние растительного покрова	124

3.10. Экологическая оценка ландшафтов	126

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов	126

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения	127

3.12.1. Природно-очаговые болезни	127

3.13. Природоохранные мероприятия	128

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	130

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен в 2009 году ООО «Проект» и утвержден решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 14.11.2011 №36.

Проект изменений генерального плана Верхнехавского сельского поселения выполнен в 2012 году и утвержден решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 28.12.2012  № 61-V-СНД.

Проект изменений генерального плана Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен БУВО «Нормативно-проектный центр» по заказу Администрации Верхнехавского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 01.11.2017 № 162.

Материалы раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не подвергались изменению и приводятся в редакции решения Совета народных депутатов от 14.11.2011 № 36.

Проект изменений генерального плана Верхнехавского сельского поселения утвержден решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 24.05.2019 № 113-VI-СНД.

Проект изменений генерального плана Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен БУВО «Нормативно-проектный центр» по заказу Администрации Верхнехавского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом от 29.08.2019 № 144.

Тестовая часть:

В генеральном плане Верхнехавского сельского поселения в новой редакции представлены следующие пункты тома II «Материалы по обоснованию генерального плана Верхнехавского сельского поселения»:

- Пункт 1.10.2. «Земли населенных пунктов»;

- Пункт 2.2. «Административно-территориальное устройство»;

- Пункт 2.7. «Промышленность и сельское хозяйство»;

- Пункт 2.8. «Организация культурно-бытового обслуживания».

Графическая часть:

В графических материалах генерального плана в новой редакции внесены изменения в части:

- отображения границ и функциональных зон населенных пунктов с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-я, д. Мокруша, д. Таловая, п. Черняхи;

- уточнения размещения посадочной площадки «Хава»;

- отображения следующих мероприятий: капитальный ремонт здания школы, устройство лыже-роллерной трассы, капитальный ремонт стадиона, МКУДО Верхнехавская детско-юношеская спортивная школа в с. Верхняя Хава; строительство объектов ОАО «Верхнехавский элеватор».

Проект изменений генерального плана Верхнехавского сельского поселения утвержден решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 16.03.2020 № 141-VI-СНД.

Генеральный план Верхнехавского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СП 111.13330.2011, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Верхнехавского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельских и городских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

- Паспорт муниципального образования;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Верхнехавского сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная Постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;

- Схема территориального планирования Верхнехавского муниципального района, утвержденная решением Совета народных депутатов Верхнехавского муниципального района от 21.02.2012 № 204;

- Генеральный план Верхнехавского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 14.11.2011 №36;

- Генеральный план Верхнехавского сельского поселения с изменениями, утвержденный решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 28.12.2012 №61-V-СНД

- Правила землепользования и застройки Верхнехавского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Верхнехавского сельского поселения от 19.07.2017 №61-VI-СНД;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», управление архитектуры и градостроительства Воронежской области, 2017 г.;

- Список объектов культурного наследия Верхнехавского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану по данным управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области;

- Список объектов особо охраняемых природных территорий Воронежской области по данным департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18 октября 2007 года);

Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СП 119.13330.2012 «Железные дороги и колеи 1520 мм»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»;

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 9.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 № 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СП 116.13330.2012  «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций»;

- СП 58.13330.2012  «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2017-2027 годы;

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2016-2020 годы;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на период 2017-2027 годы;

- Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» (Постановление правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102);

- Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма»  (Постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119);

- Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»  (Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202)

и др.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме и в виде карт.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- Исходный год  – 2008 г. (генеральный план); актуализация генерального плана – 2018 г.

- Первая очередь — 2020 г.

- Расчетный срок – 2029 г.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

## 1.1. Историко-культурная справка

Село Верхняя Хава

Село Верхняя Хава – центр Верхнехавского муниципального района. Возникло еще во второй половине 17 века. Живший в прошлом столетии в Воронеже краевед Д. Самбикин писал, что Верхняя Хава уже была в 1690 году и имела тогда 60 дворов. Эти данные можно признать правильными, если принять во внимание тот факт, что в 1701 году в Верхней Хаве уже была построена Введенская Церковь. Основали село мелкие служилые люди, потомков которых позднее  стали называть однодворцами. По преданиям, записанным тем же Самбикиным первыми в Верхней Хаве поселились люди, пришедшие откуда-то из-под Киева.

К сожалению, в архивах Воронежской области не сохранилось точных данных, когда здесь в бескрайней степи, простиравшейся от реки Усмань до реки Хава и дальше на восток, появился первый поселенец. А если учесть, что в те далекие времена процесс заселения и строительство жилищ был очень медленный, то тогда от даты 1690 года надо отбросить несколько десятилетий назад, и вполне реально, что поселение Верхняя Хава возникло в шестнадцатом веке.

По сохранившимся рассказам стариков, живших в девятнадцатом веке, которые слышали от своих дедов, что на новые места, где было положено основание Верхней Хавы, ехали несколько семей в самый разгар лета. Перебравшись через реку Усмань, подводы с первыми поселенцами двигались по степному бездорожью. Кругом зеленела высокая трава, густо цвели разные луговые цветы. Чуть ли не из-под ног лошадей то и дело выскакивали зайцы, которых водилось здесь огромное множество. А по степи небольшими участками около многочисленных болот рос кустарник и мелкий лесок, следы которых сохранились местами до наших дней. Особый интерес у первопроходцев вызывала речка Хава. Они уже и раньше слышали о ней от людей, состоящих в русских дозорных отрядах. Именно на этой реке служилые люди из первых пограничных поселений часто устраивали засады и громили ногайских татар.

Возле речки стали возникать одна за другой улицы, которые назывались порядками, с присвоенными именами тех, кто осел на них первый: Лавренов порядок, Митриев, Амелин, Тарасов и т.д. Характерно, что эти названия улиц, помимо официально присвоенных, сохранились до наших дней.

Поток поселенцев к р. Хава не прекращался. Причиной тому в первую очередь была свобода и наличие плодородного чернозема. Кроме того, служилые люди, охранявшие южные границы Русского государства на Белгородско-засечной черте, стали теперь не востребованы. Поэтому основная их масса осела в этих местах, и их стали называть однодворцами.

Село разрасталось. Люди селились, кто как вздумает: одни окнами на юг, другие на восток, третьи, сами не зная к чему, отворачивались от солнца в сторону севера или запада. Следы этой беспорядочности можно проследить и сегодня. Расположение и конфигурация улиц часто определяли и их названия. Одна - начиналась у речки и потом, поднимаясь в гору, всё больше изгибалась в виде дуги и получила название Криуши; другая - несколькими хатами сворачивала в сторону от начала порядка, образуя какой-то ящик, где когда-то острого на язык мужика потрепали собаки, и улица получила название Собачьего ящика. На северо-восточной окраине села долгое время были луга, сенокосы. Потом здесь стали пасти телят. Но прибыли новые поселенцы и вдоль реки огородами вниз образовали улицу. Её назвали Телячьим порядком.

Первым на восточной стороне реки - там, где сейчас улица Карла Маркса, на обрыве поселился приезжий мужик по имени Филя, суровый и нелюдимый. Первое время на него никто не обращал внимания, и заговорили о нем тогда, когда он недалеко от своей хаты обнаружил залежи песка, в котором новоселы испытывали большую нужду. С тех пор гору, на которой поселился Филя, песочные ямы и сооруженный здесь мост через реку стали называть Филиными. Позже начали селиться от хаты Фили вниз по течению реки. Улица прошла через место, где была мусорная свалка и получила название Поганки. Весной и часто летом после обильных дождей река выходила из берегов и заливала все низины. На заливных землях выращивали табак, пользовавшийся большим спросом. Его, в переработанном в домашних условиях виде, везли продавать в Воронеж. Обработка земли на заливных местах привела к тому, что в реку с потоками воды устремлялся смываемый чернозем. Закрывались многочисленные родники, питавшие реку. По берегам уничтожались деревья. Река стала мелеть, терять первоначальное очертание и красоту, становилась уже. Тогда люди стали селиться ближе к реке и в той низине, где обычно сажали табак, образовался порядок, который так и был назван Табачным или Табатером. Хаты для жилья новоселы строили почти сплошь глинобитными. Глину для изготовления самана брали в открытых ямах, а вместо навоза использовали торф и перегной, собранный по берегам реки и в логах. Лес, хотя и не вполне отвечавший строительным целям, был под рукой. Это лоза, береза, осина, росшие у реки и кое-где в степи. Для кровли на первых порах использовали осоку, камыши, а позже солому.

В ямах, отрытых еще первыми поселенцами, население Хавы брало глину на строительство хат и закут до самого последнего времени прошлого столетия. В результате кое-где прямо около домов образовались овраги. Некоторых из них сегодня не существует. Так, у автотранспортного предприятия вплоть почти до XIX века представляли жалкое зрелище: земляные полы, маленькие оконца, затянутые пузырями животных, в одном из углов - огромная печь, топившаяся по-черному, освещение - лучина.

Жили крестьяне большими семьями - человек по 10-20 и больше. Пока живы были родители, сыновья не делились и не уходили от них. Однако встречались такие, которые отделялись при их жизни. Эти, не почитавшие родителей сыновья, селились на окраине села, и созданный ими порядок так и был назван Непочетным (ныне улица Восточная).

Спали крестьяне на полу, на лавках, подстелив солому, которую приносили на ночь на топливо. Старики и дети размещались на печи и на полатях. Поверх соломы стелили полотно, сотканное из конопли, под голову клали верхнюю одежду. Ею же и накрывались вместо одеяла. Зимой вместе с людьми в избах находились телята, поросята, ягнята.

В таких условиях жили люди до второй половины XIX века. После отмены крепостного права в жизни крестьян произошли некоторые изменения. Лучина была заменена керосиновой лампой, свиные пузыри в окнах - стеклом, веретено, с помощью которого крестьяне сучили пряжу, - прялкой, над избами стали появляться трубы, которые до этого не выводили из хаты и топились по-черному. Но эти новшества из-за бедности вводились далеко не во всех семьях.

Предание гласит, что среди наиболее состоятельных поселенцев у реки Хава был высокий сухой старик, которого величали Лавреном Михайловичем, приехавший сюда с четырьмя женатыми сыновьями. Он решил соорудить на реке водяную мельницу - это первое предприятие на хавской земле. Крестьяне, узнав об этом, торопили хозяина и предлагали свою помощь.

Водяную мельницу строили далеко от села (за поселком Черняхи) - ближе не нашлось места: река в районе села была широкой и глубокой. Строительство шло довольно быстро - она была сооружена за одно лето и к осени уже работала. Эта мельница, следы которой сохранились до наших дней в виде торчавших остатков сгнивших дубовых свай, не имела конкуренции, поэтому плата за помол зерна была довольно высокой. Но работала она недолго. Как только в селе появились ветряки, мельницу крестьяне спалили.

По данным 1780 года село имело 175 дворов, 748 человек. В 1936 году в Воронеж приезжал М. И. Калинин для вручения области ордена Ленина. Заинтересовавшись высокими урожаями, М. И. Калинин посетил Верхнюю Хаву. Сейчас в селе, на привокзальной площади, Калинину установлен памятник.

Уроженцем села является Герой Советского Союза П. Г. Попов.

В настоящее время в с. Верхняя Хава проживает около 8 тыс. человек. Оно находится на железнодорожной ветке Графская - Анна, соединено с областным центром шоссейной дорогой.

Название села — по местоположению в верховье реки Хавы. О происхождении создано много легенд. Одна из них передает поэтический рассказ о татарской царевне Хаве, полюбившей русского боярина. Она якобы пыталась сбежать с любимым в Москву, но по неосторожности упала в реку и утонула. Эта версия, конечно, неправдоподобна так как подобных сюжетов в легендах слишком много. Несомненно только то, что название речки тюркскогого (татарского) происхождения. Возможно, что основой для него послужило тюркское слово «хавуз» - «бассейн, пруд».

В 2017 году в селе проживало 8138 человек.

Село Васильевка 1-я

Село Васильевка 1-я – село Верхнехавского муниципального района. Расположено в 12 км к юго-востоку от с. Верхняя Хава. Основано в середине 18 века поселенными здесь крепостными крестьянами капитан-поручика Василия Ильина, от которого получило название. По данным 1780 года в селе было 5 дворов, пруд, господский дом.

В 2017 году в селе проживало 365 человек.

Деревня Таловая

Деревня Таловая расположена в 3-х км к юго-западу от с. Верхняя Хава. Возникла в 1773 году на земле, захваченной у верхнехавцев подполковником С. Титовым. Он поселил здесь 13 семей, которых перевел из принадлежавшего ему села Сухие Гаи. Деревня возникла у Таловой вершины, которая так называлась по поросшему на ней кустарниковому растению тальнику.

В 2017 году в деревне проживало 73 человека.

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Верхнехавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района Воронежской области. Административным центром Верхнехавского сельского поселения и Верхнехавского муниципального района является село Верхняя Хава.

На севере территория поселения граничит с Нижнебайгорским и Семеновским сельскими поселениями, на северо-востоке и востоке - с Плясоватским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на юге - с Панинским муниципальным районом, на западе и юго-западе с Сухогаевским и Спасским сельскими поселениями Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Верхнехавское сельское поселение включает в себя шесть населенных пунктов: село Верхняя Хава, село Богословка, село Васильевка 1-я, деревня Мокруша, деревня Таловая, посёлок Черняхи.

По территории поселения протекает река Хава, имеются крупные пруды.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: 20 ОП РЗ К В19-0 Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка; 20 ОП РЗ Н 7-7 Верхняя Хава-Малый Самовец; 20 ОП РЗ Н 1-7 Верхняя Хава-Нижняя Байгора; 20 ОП РЗ Н 28-7 Верхняя Хава-Таловая; 20 ОП РЗ Н 11-7 «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава; 20 ОП РЗ Н 31-7 «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка» - «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава».

Кроме того через территорию поселения проходит железная дорога «Графская - Анна».

Границы Верхнехавского сельского поселения утверждены Законом Воронежской области от 07.07.2006 №85-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района». Согласно данным реестра административно-территориального устройства Воронежской области площадь территории поселения составляет 17282,7 га.

Согласно данным паспорта муниципального образования на 1 января 2017 года численность населения Верхнехавского сельского поселения составила 8647 человек.

Данные из реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года) приведены в таблице.

Таблица 1. 1 Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года)

| №№ п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2017 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра посе-ления |  |
| 17.1 | Верхнехавское сельское поселение |  | 8598 | 8694 |  |  | 17282,70 |
| 17.1.1 |  | село Верхняя Хава (административный центр района) | 8136 | 8146 | Центр | - | 2819 |
| 17.1.2 |  | село Богословка |  | 95 | 8 |  | 163 |
| 17.1.3 |  | село Васильевка 1-я |  | 337 | 14 |  | 189 |
| 17.1.4 |  | деревня Мокруша |  | 9 | 8 |  | 47 |
| 17.1.5 |  | деревня Таловая |  | 104 | 4 |  | 119 |
| 17.1.6 |  | посёлок Черняхи |  | 3 | 5 |  | 12 |

Рисунок 1. 1 Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления района

Выписка из Закона Воронежской области от 07.07.2006 №85-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 №215-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района»:

«Текстовое описание границ Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области (в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 №215-ОЗ)

I. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Нижнебайгорским сельским поселением

От точки стыка 07136972 границ Верхнехавского, Спасского и Нижнебайгорского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Коренной Лог до точки 0713695901.

От точки 0713695901 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне пруда в балке Коренной Лог до точки 0713695912.

От точки 0713695912 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Коренной Лог, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, по плотине пруда, снова по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги и далее по восточной стороне лесной полосы до точки 07142210.

От точки 07142210 линия границы в северо-западном направлении пересекает лесную полосу, затем идет по балке и далее по лесной полосе до точки 0714221002.

От точки 0714221002 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 07142201.

От точки 07142201 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки 0714221701.

От точки 0714221701 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне автомобильной дороги Верхняя Хава - Нижняя Байгора, пересекает автомобильную дорогу Верхняя Хава - Нижняя Байгора до точки стыка 07142203 границ Верхнехавского, Нижнебайгорского и Семеновского сельских поселений.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Нижнебайгорским сельским поселением составляет 7172,3 м.

II. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Семеновским сельским поселением

От точки стыка 07142203 границ Верхнехавского, Нижнебайгорского и Семеновского сельских поселений линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям вдоль линии электропередач, пересекает реку Хава, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по полевой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий и далее пересекает автомобильную дорогу Верхняя Хава - Малый Самовец до точки 0714223625.

От точки 0714223625 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы вдоль автомобильной дороги Верхняя Хава - Малый Самовец, затем пересекает балку, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны автомобильной дороги Верхняя Хава - Малый Самовец до точки стыка 0714301326 границ Верхнехавского, Семеновского и Плясоватского сельских поселений.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Семеновским сельским поселением составляет 8301,2 м.

III. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Плясоватским сельским поселением

От точки стыка 0714301326 границ Верхнехавского, Семеновского и Плясоватского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны автомобильной дороги Верхняя Хава - Малый Самовец до точки 0714301331.

От точки 0714301331 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, пересекает урочище Пчельники, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 0713793117 границ Верхнехавского, Плясоватского и Верхнемазовского сельских поселений.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Плясоватским сельским поселением составляет 4099,6 м.

IV. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Верхнемазовским сельским поселением

От точки стыка 0713793117 границ Верхнехавского, Плясоватского и Верхнемазовского сельских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне балки Тимофеев Лог до точки 0713793120.

От точки 0713793120 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Тимофеев Лог до точки 0713793126.

От точки 0713793126 линия границы в юго-западном направлении пересекает балку, затем идет по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, снова по сельскохозяйственным угодьям, пересекает грунтовую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 07142586.

От точки 07142586 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 07142585.

От точки 07142585 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 07142584.

От точки 07142584 линия границы идет в восточном направлении по полевой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий до точки 0714244807.

От точки 0714244807 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Деев Лог до точки 07142566.

От точки 07142566 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Деев Лог, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль склона балки Деев Лог до точки 0714256309.

От точки 0714256309 линия границы идет в восточном направлении по северной стороне лесной полосы до точки 0714256312.

Законом Воронежской области от 30.12.2014 N 208-ОЗ в абзаце слова "до точки стыка 071333327" заменены словами "до точки стыка 1054904".

От точки 0714256312 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне полосы отвода автомобильной дороги Воронеж - Тамбов до точки стыка 1054904 границ Верхнехавского, Верхнемазовского сельских поселений и Панинского муниципального района.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Верхнемазовским сельским поселением составляет 11626,2 м.

Законом Воронежской области от 30.12.2014 N 208-ОЗ подраздел V изложен в новой редакции. Текст подраздела V приведен в соответствии с законом Воронежской области от 30.12.2014 N 215-ОЗ, которым раздел "Текстовое описание границ Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области" изложен в новой редакции.

V. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Панинским муниципальным районом

От точки стыка 1054904 границ Верхнехавского, Верхнемазовского сельских поселений и Панинского муниципального района линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 10551.

От точки 10551 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 10552.

От точки 10552 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по транспортной развязке автомобильных дорог Воронеж - Тамбов и Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка до точки 10555.

От точки 10555 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне Юго-Восточной железной дороги до точки 1055501.

От точки 1055501 линия границы в западном направлении пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки стыка 1055503 границ Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района и Красненского, Дмитриевского сельских поселений Панинского муниципального района.

От точки стыка 1055503 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, затем по балке Матвеевский Лог до точки 10059001.

От точки 10059001 линия границы идет в общем северном направлении по балке Матвеевский Лог до точки 10059004.

От точки 10059004 линия границы идет в юго-западном направлении по балке до точки 10059065.

От точки 10059065 линия границы идет в общем северном направлении по балке вдоль реки Правая Хава, пересекает плотину пруда, далее по пруду до точки 10065002.

От точки 10065002 линия границы идет в юго-западном направлении по пруду, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 10563.

От точки 10563 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль оросительного канала, далее по пруду до точки 10065005.

От точки 10065005 линия границы идет в северо-западном направлении по пруду до точки 10065017.

От точки 10065017 линия границы идет в юго-западном направлении по пруду, далее по балке Курдюм до точки 10065055.

От точки 10065055 линия границы идет в западном направлении по балке Курдюм, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги до точки 10570.

От точки 10570 линия границы идет в южном направлении по полевой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий до точки 10571.

От точки 10571 линия границы идет в северо-западном направлении по полевой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий, далее по полевой дороге вдоль южной стороны лесной полосы до точки 10572.

От точки 10572 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, затем по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе, затем по балке Порткин Лог до точки стыка 07133523 границ Верхнехавского, Сухогаевского сельских поселений и Панинского муниципального района.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Панинским муниципальным районом составляет 16517,4 м.

VI. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Сухогаевским сельским поселением

От точки стыка 07133523 границ Верхнехавского, Сухогаевского сельских поселений и Панинского муниципального района линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, затем по восточной стороне лесной полосы, пересекает балку Агельский Лог, вновь по восточной стороне лесной полосы, далее по склону балки, по пойме реки Хава, затем по реке Хава, далее по балке вдоль реки Хава до точки 07142461.

От точки 07142461 линия границы в юго-западном направлении пересекает реку Хава до точки 0714246101.

От точки 0714246101 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 0714246102.

От точки 0714246102 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 0714246103.

От точки 0714246103 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны урочища 2-е Гусиное, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, вновь по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу "Воронеж - Тамбов" - Правая Хава - Верхняя Хава, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 0714246122.

От точки 0714246122 линия границы в юго-западном направлении пересекает балку, затем по северной стороне лесной полосы до точки 0714246123.

От точки 0714246123 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 0714246124 границ Верхнехавского, Сухогаевского и Спасского сельских поселений.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству с Сухогаевским сельским поселением составляет 9655,2 м.

VII. Линия прохождения границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству со Спасским сельским поселением

От точки стыка 0714246124 границ Верхнехавского, Сухогаевского и Спасского сельских поселений линия границы идет северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, пересекает полевую дорогу, далее по восточной стороне лесной полосы вдоль автомобильной дороги п. Вишневка - Верхняя Хава, затем пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки 0714246142.

От точки 0714246142 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 0714246146.

От точки 0714246146 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по территории производственной зоны, по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка, пересекает автомобильную дорогу Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка, далее по грунтовой дороге, по восточной стороне лесной полосы, затем по восточной стороне приусадебного земельного участка поселка Виноградовка, пересекает балку Шильчихин Лог, по грунтовой дороге, по восточной стороне лесной полосы, затем по лесной полосе, по балке Коренной Лог до точки стыка 07136972 границ Верхнехавского, Спасского и Нижнебайгорского сельских поселений.

Протяженность границы Верхнехавского сельского поселения по смежеству со Спасским сельским поселением составляет 6836,4 м.

Законом Воронежской области от 30.12.2014 № 208-ОЗ последний абзац подраздела VII изложен в новой редакции. Текст последнего абзаца подраздела VII приведен в соответствии с законом Воронежской области от 30.12.2014 № 215-ОЗ, которым раздел "Текстовое описание границ Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области" изложен в новой редакции.

Общая протяженность границ Верхнехавского сельского поселения составляет 64208,3 м».

## 1.3. Природно-климатические условия

### 1.3.1. Климатическая характеристика

Климат Верхнехавского сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеж.

Верхнехавское сельское поселение географически располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины.

Территория поселения относится к 1-му агроклиматическому району.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат района характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше +100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта — начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С происходит 30 марта, через +50 С — 13 апреля, через +100 С — 27 апреля и через +150 С — 18 мая. Средняя дата последнего заморозка — 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через +15°С происходит 2 сентября, через 00 С — 10 ноября. Первые заморозки — 3 октября, самое позднее — 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь-март. Продолжительность сезона 141 день. Средняя температура холодного месяца января -9,5° С. Средний из абсолютных минимумов температуры -30° С. Средняя высота снежного покрова равна - 31 см. Число дней со снегом — 120 число дней с метелями — 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один год из трех является засушливым.

Таблица 1. 2 Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха средняя, 0 C | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

### 1.3.2. Ландшафт

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Верхнехавское сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Рельеф территории поселения неоднороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются балки, овраги, а так же долины рек Хава и Слекатарка.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Одним из основных элементов рельефа является водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящим к поймам рек.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

В данном поселении значительное развитие получила балочная сеть, развивающаяся главным образом по склону речных долин.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая южную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

На территории поселения распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В поймах рек сформировались пойменные почвы различного механического состава.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий поселения очень неоднороден, в связи с чем необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся генетические особенности, механический состав, эродированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в Верхнехавском сельском поселении из принятой классификации по группам почв имеется 8 агропроизводственных групп.

Первая агропроизводственная группа.

К ней относятся почвы, залегающие на водоразделах, надпойменных террасах, слабопологих и пологих склонах: черноземы выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, мощные и среднемощные и в комплексе с черноземами оподзоленными, выщелоченными, слабовыщелоченными, лугово-черноземными гинистого, тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы наиболее плодородные.

Основными мероприятиями в повышении эффективности использования этих почв является накопление и сохранение влаги. Наиболее простыми и эффективными мероприятиями по улучшению водного режима и оструктурированию пахотного слоя являются агротехнические мероприятия: ранняя отвальная и частично безотвальная вспашка зяби, периодическое углубление пахотного слоя, связанного с вовлечением в пашню оструктуренного горизонта, строгое внесение удобрений, снегозадержание, регулирование снеготаяния.

На участках пашни свыше 10 необходимо строго соблюдать противоэрозионно-агротехнические мероприятия: пахота поперек склона, предпосевная обработка почв.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы характеризуются относительно худшими физико-химическими свойствами, чем почвы первой агрогруппы. Они содержат меньше питательных веществ, т. е. менее плодородны.

При их использовании в пашне - применять те же приемы обработки, как и для почв первой агрогруппы, но только с более поздними сроками их проведения.

Необходимы более частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Поскольку описываемые почвы часто формируются на эрозированных участках, то на пашне необходимо применять следующие противоэрозионные мероприятия:

а) снегозадержание и регулирование снеготаяния;

б) вспашка зяби и пара поперек склона;

в) введение и севооборот культур сплошного сева.

Из удобрений основными являются навоз и азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Пятая агропроизводственная группа.

В данную агропроизводственную группу вошли слабо, средне и сильно смытые почвы и их комплексы, расположенные на пологих и покатых юго-западных склонах. Рельеф здесь расчлененный и посевы на склонах подвергаются интенсивному смыву.

Мощность гумусовых горизонтов 23 - 56 см. Содержание гумуса 1,86 - 6,49 %.

Помимо предприятий, которые были рекомендованы для почв первой агропроизводственной группы, первостепенное значение приобретает борьба с эрозией почв. К ним относятся: пахота поперек склона, контурная обработка почвы, периодическое почвоуглубление, безотвальная вспашка  с сохранением на поверхности стерни, посадка водорегулирующих лесных полос.

На почвах пятой агрогруппы наиболее эффективны органические и минеральные удобрения.

Почвы пригодны под все районированные культуры.

Основным средством восстановления травостоя является представление пастбищам 1,5 - 2 - годичного отдыха от выпаса скота.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе отнесены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы от глинистого до супесчаного механического состава.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур отличается от агротехники первой агрогруппы лишь более поздними сроками проведения полевых работ.

Для улучшения аэрации - глубокая пахота и более частые глубокие рыхления до 40 - 45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Для улучшения качества пастбищ необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование (от 4 до 10 т/га).

Очень важно гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав (донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Восьмая агропроизводственная группа.

В эту группу входят черноземные супеси и песчаные слабогумусированные почвы. Наибольшую площадь занимают песчаные почвы. Занимают эти почвы надпойменную террасу. Низкое содержание гумуса, распыленная структура, промерзание зимой на значительную глубину, являются неблагоприятными свойствами этих почв. Обладают они и рядом положительных свойств: сравнительно близкий уровень грунтовых вод и отсутствие стока, хорошая аэрация, быстрая и высокая прогреваемость в весенний период.

Мощность гумусового горизонта около 59 см, содержание гумуса 0,77 %.

На пашне все приемы обработки должны быть направлены на предотвращение возможного развеивания и выдувания пахотного горизонта.

Пастбища и сенокосы нуждаются в коренном улучшении с посевом многолетних трав: эспарцет песчаный, люцерна желтая, донник.

Девятая агропроизводственная группа.

В нее входят пойменные зернистые, слоисто-зернистые и слоистые слаборазвитые почвы, глинистого, среднесуглинистого, легкосуглинистого и песчаного механического состава.

Эти посевы относятся к группе средне-плодородных земель. Их можно использовать под все поздние яровые, овощные культуры и кормовые угодья. Агротехника отличается более поздними сроками проведения полевых работ.

Необходимо проводить глубинную пахату до 30 см для улучшения аэрации.

Пахота должна  проводится поперек движения паводковых вод с оставлением 20-метровой водоохранной зоны.

На сенокосах и пастбищах рекомендуется проводить коренное улучшение.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми (рожь, пшеница), техническими (сахарная свекла, подсолнечник) и кормовыми (кукуруза, рапс) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия

На территории сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Водовмещающими породами горизонта являются суглинки и пески с прослоями супесей и глин. Распространен горизонт в долинах рек и достигает мощности до 8 м.

Воды горизонта грунтовые, залегают на глубинах от 0,2 до 4,0 м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих суглинков и песков составляет 0,03 - 0,04 м/сутки. При пробных откачках, дебит колодцев не превышают 0,1 - 0,03 л/сек. Жесткость вод колеблется от 1,0 до 17,24 мг-экв/л. Сухой остаток варьирует от 0,1 до 1,7 г/л.

Во многих колодцах отмечается повышенное содержание нитрат-аммония NO3 117 мг/л и высокая окисляемость до 20 мг/л, что указывает на местное загрязнение.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и за счет подтока вод из других водоносных горизонтов.

Современный четвертично-аллювиальный водоносный горизонт по водообильности, минерализации и жесткости мало пригоден для питьевого водоснабжения, однако эксплуатируется местным населением при помощи шахтных колодцев.

Московско-Днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Этот водоносный горизонт приурочен к линзам и порослям песка, залегающим в толще флювиогляциальных суглинков и глин в долине р. Хава. Мощность обводненных линз 0,8 - 1,6 м3 редко до 4,4 м3, Коэффициент фильтрации не превышает 0,48 м3/сут. Дебит колодцев 0,01 л/сек. родников 0,1 л/сек. Минерализация вод горизонта от 0,1 до 0,8 г/л. Жесткость общая 5,9 - 9,0 мг-экв/л. Питание водовмещающих линз происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков через толщу покровных суглинков.

Воды эксплуатируются местным населением посредством шахтных колодцев. В виду ограниченного распространения и незначительной водообильности - воды этого водоносного горизонта не могут быть рекомендованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01 - 12,0 м. до 65 - 75 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1 - 4,2 л/сек. при понижениях на 5 - 13 м. Удельные дебиты 0,4 - 0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,7 до 9 м3/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от 9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории поселения имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30 - 40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиной и песками апт-неокомского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокомского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60 м, что соответствует отметкам 110 - 130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м3/сутки.

Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м3/сутки, обычно он составляет 15 - 25 м3/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м3/сутки с преобладающим значением от 4 до 9 м3.

Мощность водоносных песков составляет 16 - 32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек  при понижениях от 0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек  и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8-7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л. редко достигая до 14 мг-экв/л.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокомский водоносный горизонт.

Апт-неокомский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40 - 80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20 - 35 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет 0,6 - 7,0 м3, и редко 14,0 м3/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Питание вод апт-неокомского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории поселения девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории поселения воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории поселения.

На территории поселения выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) повсеместное его распространение;

б) сравнительно высокая обильность;

в) хорошее качество воды;

г) легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м3/сут.

Обычно для крупнозернистых и разно зернистых песков он составляет 15 - 25м3/сут, а мелкозернистых песков 0.8 — 13,5 м3/сутки с преобладающим значением 24 – 9 м3/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м. Преимущественно составляет 20 - 30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличие в кровле, а также в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор иногда 30 - 40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокомскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от 1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость 1,6 - 8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до 14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органилептические и бактериологические качества вод соответствуют санитарным требованиям. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Эксплуатационные запасы вод горизонта  приводятся прогнозы по среднему модулю стока подземных вод.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40 - 80 м3/сек при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее 250 - 300 мм.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

### 1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения

Территория Верхнехавского сельского поселения расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения - пески и глины.

Инженерно-строительная характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории сельского поселения относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов. Овраги и балки распространены в восточной части  сельского поселения.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории, отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интенсивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

Таблица 1. 3 Перечень месторождений полезных ископаемых

| Наименование | Местоположение | Утвержденные запасы | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхнехавское месторождение | СЗ от с. Верхняя Хава | Запасы утверждены Протоколом ТКЗ №3 от 16.03.1971 г. в количестве 860 тыс. м3 по категории А+В | Не разрабатывается |
| Участок суглинков «Хавский» | ЮЗ от с. Верхняя Хава | Запасы утверждены по категории С1 в количестве 1473,09 тыс. м3 | Не разрабатывается |

Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные) - расположен на южной окраине с. Верхняя Хава, в 3 км на юго-востоке от ст. Верхняя Хава. Разведано в 1953 г. Средняя мощность суглинков 3,5 м. Запасы не подсчитывались. Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. Расположено в 2-3 км на северо-запад от с. Верхняя Хава. Эксплуатируется Верхнехавским кирпичным заводом. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперечные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Полученные запасы позволяют увеличить производительность Верхнехавского кирпичного завода. Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Выводы. В целом территория Верхнехавского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2 - 2,5 кгс/см2.

Можно считать, что рассматриваемая территория Верхнехавского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

## 1.4. Планировочная структура и исторические особенности

### 1.4.1. Исторические особенности сельского поселения

Возникновение сельского поселения явилось результатом особых исторических условий.

В 1990 году селу Верхняя Хава исполнилось 300 лет. В «Указателе храмовых празднеств в Воронежской епархии», под редакцией Д. Самбикина, имеются сведения о том, что «первоначально заселение села В. Хавы относится к XVI веку. К 1690 году здесь образовался поселок в 60 дворов».

В состав Верхнехавского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Хава, с. Васильевка 1-я, с. Богословка, д. Таловая, д. Макруша, п. Черняхи.

В национальном составе населения преобладают русские, национальные меньшинства представлены азербайджанцами, чеченцами, армянами, грузинами, татарами, украинцами, молдаванами, немцами.

Основной род деятельности поселения – сельское хозяйство, основные виды производимой продукции: в сельскохозяйственных предприятиях - зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла; в личных подсобных хозяйствах населения – овощи, молоко, мясо скота и птицы.

По состоянию на 2017 год в Верхнехавском сельском поселении действуют:

Лечебно-профилактические учреждения. МУЗ «Верхнехавская ЦРБ» на 100 койко/мест, амбулаторно-поликлиническое учреждение - 2 на 250 и 150 посещений в смену, ФАПы - 1, стоматологическое отделение на 50 посещений в смену, аптеки – 6 ,аптечные пункты – 3. Имеется отделение скорой медицинской помощи на 4 автомобиля.

Социальное обеспечение. На территории населенного пункта функционирует ГУ СО КК «Верхнехавский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 30 мест.

Общеобразовательные учреждения. В образовательной системе функционируют 8 образовательных учреждения: 4 СОШ на 1450 мест, с количеством обучающихся 857 учащихся, МКДОУ Детский сад №1 380 мест, ДЮСШ с количеством  мест - 210 единиц, Дом творчества детей и подростков с количеством  мест - 182 единиц, Детская школа искусств с количеством  мест - 150 единиц.

Объекты культуры. КМУК «Верхнехавский дом культуры»  рассчитан на 410 посетительских мест. В доме культуры имеется кинотеатр. КМУК «Первовасильевский сельский дом культуры» рассчитанный на 20 посетительских мест. В доме культуры имеется кинозал. На территории Верхнехавского сельского поселения действуют две библиотеки:  КМУК «Верхнехавская ЦБ» - 75 тыс. единиц хранения, КМУК «Верхнехавская ЦБ», сельский филиал №3 в с. Васильевка 1-я – 2,9 тыс. единиц хранения. На территории административного центра поселения в с. Верхняя Хава действует музей.

Объекты физкультуры и спорта. На территории населенных пунктов расположены различные спортивные и детские площадки (футбол, мини-футбол, волейбол, стритбол, хоккей).

Культовые объекты. С 1999 года  на территории поселения в с. Верхняя Хава действует  Приход Храма Новомученников и исповедников  Российских. Храм построен на  пожертвование  верующих  и при финансовой поддержке епархии Воронежской области и муниципальных органов.

Объекты сельскохозяйственных и промышленных предприятий. На территории Верхнехавского сельского поселения осуществляют свою деятельность 45 малых предприятия, 99 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 10 фермерских хозяйств, 4 предприятия сельскохозяйственного направления.

Иные объекты. На территории Верхнехавского сельского поселения расположены филиалы Отделения Сбербанка России  и  Новоусманское  отделение РУФПС (почта) и ОАО «Ростелеком», предприятия торговли, общественного питания и т.д.

### 1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений

Рельеф территории Верхнехавского сельского поселения сложный: в центральной и восточной частях относительно спокойный, на остальной части изрезанный балками и оврагами, имеется несколько прудов. Общий уклон территории поселения в сторону реки Хава. Северо-западная часть сельского поселения расположена на территории Заказника «Байгоровский».

При максимальном уровне весеннего половодья в зону затопления попадает 55 домов, магазин по ул. Буденого и стадион по ул. Дзержинского.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В восточной и юго-восточной частях поселения имеются несколько заболоченных участков. На территории поселения имеется большое количество прудов, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, есть шесть кладбищ.

Село Верхняя Хава расположено в центре сельского поселения, на расстоянии 70 км от областного центра. В селе проживает 8647 человека. По территории районного центра протекает река Хава, проходит железная дорога Воронеж — Анна. Территория с. Верхняя Хава расположена на водоразделе рек Хава и Байгора. Рельеф территории сложный: в северо-восточной части более спокойный, на остальной территории села изрезан балками, по дну которых расположено несколько прудов. Общий уклон в сторону реки Хава.

Общественный центр сложился в центральной части села. Здесь сосредоточены основные административные, культурно-бытовые и торговые учреждения районного значения. Асфальтированная площадь общественного центра формируется зданиями администрации района, районного дома культуры со спорткомплексом, кинотеатром. Главными улицами райцентра являются улицы Калинина, им. Буденого, Георгиева, на которых размещаются, в основном, все культурно-бытовые и административные здания: народный суд, госбанк, районный узел связи, сельский совет с военкоматом, милиция, гостиница на 45 мест, типография и редакция, дом быта, магазины.

Жилая застройка представлена 2, 3, 4 этажными секционными домами и одноэтажными с приусадебными участками. В основу планировочной структуры кварталов положен принцип удобных транспортно-пешеходных связей с жилыми кварталами и объектами соцкультбыта. Каждая группа домов включает в свою систему места для общения, площадки для отдыха и игр детей, спортивные площадки, хозяйственные дворы, имеющие благоустроенные подъезды.

В селе имеются: детский сад, 3 общеобразовательные школы, школа искусств и детско-юношеская спортивная школа, 2 лечебных учреждения, дом-интерант для престарелых и инвалидов, библиотека, дом культуры, кинозал, краеведческий музей, ФОК.

Общая площадь села 2819 га.

Село Богословка расположено к востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км. В селе проживает 65 человек. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. В западной части села находится кладбище.

К северу от населенного пункта расположен пруд. С восточной стороны планировочным ограничением является производственные центры.

Общая площадь села 163 га.

Село Васильевка 1-я расположено к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 14 км. В селе проживает 365 человек. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Застройка расположена вдоль пруда. К северу от населенного пункта проходит участок железной дороги.

Общая площадь села 189 га.

Деревня Мокруша расположена к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км от районного центра. В деревне проживает 3 человека. Деревня разделена на две части железной дорогой. На территории населенного пункта расположен пруд. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь деревни 47 га.

Деревня Таловая расположена к югу от с. Верхняя Хава на расстоянии 4 км. В деревне проживает 73 человека. Населенный пункт расположен на левом берегу р. Хава. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с Верхней Хавой осуществляется по асфальтированной дороге.

Общая площадь села 119 га.

Поселок Черняхи расположен к северу от с. Верхняя Хава, на расстоянии 5 км. В поселке проживает 3 человека. Поселок расположен на правом берегу р. Хава. Связь с с. Верхняя Хава осуществляется по дороге, не имеющей твердого покрытия.

Общая площадь поселка 12 га.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Верхнехавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

### 1.4.3  Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана Верхнехавского сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В проекте Генерального плана Верхнехавского сельского поселения учитывались следующие планировочные ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Охранные зоны охраняемых объектов;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов;

- Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

#### 1.4.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

- полоса отвода и санитарно-защитная зона железной дороги;

- полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог;

- охранная зона магистрального трубопровода, газораспределительных сетей;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранные зоны линий и сооружений связи.

Полоса отвода и санитарно-защитная зона железной дороги

Через Верхнехавское сельское поселение проходит железнодорожная ветка «Графская – Анна».

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 Земельного кодекса РФ и Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения железнодорожных путей;

2) размещения, эксплуатации и реконструкции зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

3) установления полос отвода и охранных зон железных дорог.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В соответствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м - для автомобильных дорог I  и  II категорий;

2) 50 м - для автомобильных дорог III  и  IV категорий;

3) 25 м - для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: 20 ОП РЗ К В19-0 Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка (III категория); 20 ОП РЗ Н 7-7 Верхняя Хава-Малый Самовец; 20 ОП РЗ Н 1-7 Верхняя Хава-Нижняя Байгора; 20 ОП РЗ Н 28-7 Верхняя Хава-Таловая; 20 ОП РЗ Н 11-7 «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава; 20 ОП РЗ Н 31-7 «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка» - «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава», относящиеся к IV категории.

Охранные зоны магистрального трубопровода, газораспределительных сетей

Ширина охранных зон газопроводов принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000. Зона минимально допустимых расстояний от оси газопроводов высокого давления до жилых, общественных, административных и бытовых зданий принимается в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (ред. от 23.11.1994 - действие документа распространено на магистральные аммиакопроводы постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 с учетом дополнений, внесенных указанным документом) устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

По территории Верхнехавского сельского поселения проходит магистральный газопровод-отвод к ГРС Верхняя Хава, газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Охранные зоны газопроводов приведены в таблице.

Таблица 1. 4 Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления (Ду от 76 до159 мм) | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до жилых, общественных, административных и бытовых зданий 5-10 м | СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |
|  | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9, Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
|  | Газопровод-отвод на ГРС Верхняя Хава (Ду 273 мм) | Охранная зона 25 м в каждую сторону от оси | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9, Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Размер зоны минимально допустимых расстояний в каждую сторону от оси 100 м | СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы» |

Охранные зоны воздушных линий электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- ЛЭП 220 кВ - 25 м,

- ЛЭП 110 кВ - 20 м,

- ЛЭП 35 кВ - 15 м,

- ЛЭП 10 кВ - 10 м от проекции крайних проводов.

По территории Верхнехавского сельского поселения проходят ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно постановлению от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

По территории Верхнехавского сельского поселения проходят линии связи, ВОЛС.

#### 1.4.3.2.Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных и утвержденных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В таблице указаны основные предприятия Верхнехавского сельского поселения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду с учетом класса опасности и размера санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 1. 5 Перечень предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Местоположение | Собственное название | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Верхняя Хава | АЗС «Калина-ойл» | Торговля топливом | V | 50 |
| 3 | с. Верхняя Хава | АГЗС | Торговля топливом | V | 50 |
| 4 | с. Верхняя Хава | Воронежнефтепродукт (АЗС-41) | Торговля топливом | V | 50 |
| 5 | с. Верхняя Хава | ИП «Автостоянка для большегрузных автомобилей» | Автостоянка для большегрузных автомобилей | IV | 100 |
| 6 | с. Верхняя Хава | ФГУ « Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных» | Станция по борьбе с болезнями животных | V | 50 |
| 7 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Аквилон» | Производству растительных масел и жиров | III | 300 |
| 8 | с. Верхняя Хава | Верхнехавский филиал АУ ВО РИА «Воронеж» - редакция районной газеты «Верхнехавские рубежи» | Печать свыше 2,9 тыс. экземпляров в год с темпами роста промышленного производства 100,9 % к предыдущему году | V | 50 |
| 9 | Верхнехавское сельское поселение | «Хавамолоко» | Молочное животноводство | III | 300 |
| 10 | Верхнехавское сельское поселение | Селекционно-гибридный центр на 800 голов свиноматок | Животноводство | III | 300 |
| 11 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Альфа» | Выращивание и откорм свиней | III | 300 |
| 12 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Гранмикс» | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | IV | 100 |
| 13 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Интокаст Рус» | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | III | 300 |
| 14 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Ропчице-Рус» | Производство огнеупоров | III | 300 |
| 15 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Строймонтаж» | Строительные материалы | V | 50 |
| 16 | Верхнехавское сельское поселение | ОАО «Верхнехавский элеватор» | Оптовая торговля зерном | IV | 100 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - полигоны ТКО, свалки, кладбища, скотомогильники.

Кладбища

На территории Верхнехавского сельского поселения расположено 6 кладбищ. Эти объекты имеют V класс опасности, и санитарно-защитная зона составляет 50 м соответственно.

Таблица 1. 6 Перечень кладбищ, находящихся на территории Верхнехавского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхняя Хава | 2,2 | закрытое | V | 50 |
| 2 | с. Верхняя Хава | 1,5 | действующее | V | 50 |
| 3 | с. Верхняя Хава | 6,5 | действующее | V | 50 |
| 4 | д. Таловая | 0,5 | действующее | V | 50 |
| 5 | с. Богословка | 1,1 | действующее | V | 50 |
| 6 | с. Васильевка 1-я | 0,3 | действующее | V | 50 |

Свалки

Свалки на территории поселения отсутствуют. Согласно паспорту поселения по состоянию на 1.01.2017 г. на территории населенных пунктов размещено 8 обустроенных контейнерных площадок. Имеется спецтехника для сбора ТКО. Вывоз осуществляется на полигон, расположенный  на   территории Большеприваловского сельского поселения.

Скотомогильники

По данным, предоставленным Управлением ветеринарии Воронежской области, на территории Верхнехавского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

#### 1.4.3.3.Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Верхнехавского сельского поселения по данным администрации муниципального образования поселения имеются  артезианские скважины.

Режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны двух проектируемых разведочно-эксплутационных скважин для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд ООО «Селекционно-гибридный центр» (согласно приложению 2 к приказу департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 20.09.2017 №502)

1. Режим использования территории в границах первого пояса зоны санитарной охраны:

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Режим использования территории в границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны:

2.1. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. На территории второго и третьего поясов ЗСО бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

2.3. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

2.4. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, выданного с учетом заключения Управления Росприроднадзора по Воронежской области.

2.5. Кроме вышеперечисленных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Таблица 1. 7 Данные о зонах санитарной охраны двух проектируемых разведочно-эксплутационных скважин для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд ООО «Селекционно-гибридный центр» (согласно приложению 2 к приказу департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 20.09.201

| Местоположение скважин | Пояс ЗСО | Максимальные размеры в плане, м |
| --- | --- | --- |
| Водозаборная площадка в составе 2-х проектируемых скважин №1 и №2 (рабочая и разведочная) для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд на юго-западной окраине промплощадки СГЦ-5, 1,5 км от с. Верхняя Хава | 1 | Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30 м во всех направлениях от скважин |
|  | 2 | Радиус второго пояса ЗСО скважин составляет 36 м |
|  | 3 | Радиус третьего пояса ЗСО скважин составляет 252 м |

#### 1.4.3.4.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. Река Хава и водотоки без названия являются поверхностными водными объектами общего пользования на территории Верхнехавского сельского поселения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Береговая полоса

Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ береговой полосой является полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования и предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования протяженностью более 10 км составляет 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья менее 10 км, составляет 5 м.

В соответствии с п. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта).

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Водного кодекса РФ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы

В соответствии с п. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до трех градусов;

- 50 м для уклона три и более градуса.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории Верхнехавского сельского поселения, представлены в таблице.

Таблица 1. 8 Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов на территории Верхнехавского сельского поселения

| Название водного объекта | Полная длина, км | Размер береговой полосы, м | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Хава | 97 | 20 | 50 | 200 |

В соответствии со ст. 27 Водного кодекса РФ к мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования относится:

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- осуществление мер по охране таких водных объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

#### 1.4.3.5 Охранные зоны охраняемых объектов

Охраняемые объекты на территории поселения отсутствуют. Локальные ограничения, создаваемые отдельными объектами, отсутствуют.

#### 1.4.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- зона затопления паводком 1% обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

На территориях, подверженных затоплению речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление) запрещаются.

В Верхнехавском сельском поселении в соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу, зона затопления паводком 1% обеспеченности не зафиксирована.

Таблица 1. 9 Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам (отстойники)

| № п/п | Наименование села (номер створа) | Расстояние от отстойника до населенного пункта | Отметка расчетного уровня затопления | Число затапливаемых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | с. Верхняя Хава створ №2 створ №3 створ №4 Итого | 1800 2200 4400 - | 140,53 137,42 135,47 - | 3 11 7 21 |
| 1 | с. Таловая створ №1 Итого | 2000 - | 133,41 - | 34 34 |

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, эрозионные процессы и т.д.), которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На территории поселения развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Заболоченные территории

Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Верхнехавском сельском поселении заболоченные территории имеются в поймах рек.

Нарушенные территории.

Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Нарушенные территории на территории поселения отсутствуют.

#### 1.4.3.7. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны:

- охранная зона;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости при их наличии.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектами историко-культурной экспертизы являются:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

- строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории Верхнехавского сельского поселения расположены объекты историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Воронежской области №510.

## 1.5. Объекты историко-культурного наследия

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

На территории Верхнехавского сельского поселения расположены  объекты историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Воронежской области №510.

Таблица 1. 10 Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила № 87 | 1919 г | Р | № 510 | с. Верхняя Хава, парк |
| 2 | Школа земская | 1912 г. | Р | № 510 | с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 |
| 3 | Одиночный курган у с. Верхняя Хава | не ясна | Р | №510 | с. Верхняя Хава |
| 4 | Курганный могильник 2 у с. Фоминичи | не ясна | Р | №510 | В 1,5 км к юго-востоку от с. Фоминичи |
| 5 | Курганная группа 1 у с. Верхняя Хава | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 6 | Курганная группа 2 у с. Верхняя Хава | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 7 | Курганная группа 3 у с. Верхняя Хава | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 8 | Курган 1 у с. Богословка | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 9 | Курган 2 у с. Богословка | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 10 | Курган 3 у с. Богословка | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 11 | Курганная группа у с. Богословка | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 12 | Курган у с. Верхняя Маза | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |
| 13 | Курганная группа 2 у с. Верхняя Маза | не ясна |  | выявленный | Верхнехавское сельское поселение |

Сокращения к таблице:

Р - региональная категория охраны памятника;

Р №510 – Постановление администрации Воронежской области от 18.04.94 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 №63, от 13.07.2001 №721, от 24.11.2006 №962, постановлений правительства Воронежской области от 10.10.2011 №871, от 30.08.2016 №615)

Согласно приказу Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» объекты археологии не подлежат графическому отображению.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Братская могила расположена в центре села Верхняя Хава в сквере. Здесь захоронено 97 воинов разных частей Воронежского фронта, умерших от ран в октябре 1942 - январе 1943 г в полевых госпиталях 384 и 4348, размещавшихся в зданиях школ. Здесь же похоронено пять летчиков, погибших осенью 1942 г. в воздушном бою у с. Верхняя Хава.

Памятник представляет собой прямоугольную стену, на которой укреплены щитовидные пятиугольные мемориальные  доски с  именами верхнехавцев, павших в Великой  Отечественной войне, а также умерших в госпиталях. Стена упирается в прямоугольный объем, на котором укреплена надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». В центре комплекса - высокий узкий четырехгранный обелиск со скошенной верхней гранью, перед ним на высоком бетонном постаменте установлена фигура летчика, зажжен вечный огонь. Комплекс кирпичный, оштукатурен, обелиск выложен каменными плитами.

Земская школа расположена на окраине села Верхняя Хава. Построена в начале ХХ в. Одноэтажное кирпичное здание, первоначально Г-образное в плане, в 1960-е гг. было достроено, и приобрело П-образную  форму. Угловая часть главного фасада выделена щипцом с аркатурным фризом. Окна прямоугольные в полуналичниках, соединенных опоясывающей здание полкой. Внутренняя планировка включает классы, размещенные с внешних сторон здания и коридор, со стороны  двора. Сейчас здесь расположена средняя школа №2.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко-градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Верхнехавского сельского поселения показал следующее:

- Верхнехавское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом. Наилучшей территорией для развития зоны рекреации является территория вдоль реки Хава, там возможна организация мест массового отдыха населения. Все это будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

- В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

## 1.6. Экономическая база развития сельского поселения

Верхнехавский район является сельскохозяйственным районом с развитым растениеводством и животноводством. Промышленность района представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию.

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении – это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

Таблица 1. 11 Основные предприятия и организации Верхнехавского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Собственное название | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхняя Хава | ООО «Даймонд» |  |
| 2 | с. Верхняя Хава | АЗС «Калина-ойл» | Торговля топливом |
| 3 | с. Верхняя Хава | АГЗС | Торговля топливом |
| 4 | с. Верхняя Хава | Воронежнефтепродукт (АЗС-41) | Торговля топливом |
| 5 | с. Верхняя Хава | ИП «Автостоянка для большегрузных автомобилей» | Автостоянка для большегрузных автомобилей |
| 6 | с. Верхняя Хава | ФГУ « Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных» | Станция по борьбе с болезнями животных |
| 7 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Аквилон» | Производству растительных масел и жиров |
| 8 | с. Верхняя Хава | Верхнехавский филиал АУ ВО РИА «Воронеж» - редакция районной газеты «Верхнехавские рубежи» | Печать свыше 2,9 тыс. экземпляров в год с темпами роста промышленного производства 100,9 % к предыдущему году |
| 9 | Верхнехавское сельское поселение | «Хавамолоко» | Молочное животноводство |
| 10 | Верхнехавское сельское поселение | Селекционно-гибридный центр на 800 голов свиноматок | Животноводство |
| 11 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Альфа» | Выращивание и откорм свиней |
| 12 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Гранмикс» | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 13 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Интокаст Рус» | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 14 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Ропчице-Рус» | Производство огнеупоров |
| 15 | Верхнехавское сельское поселение | ООО «Строймонтаж» | Строительные материалы |
| 16 | Верхнехавское сельское поселение | ОАО «Верхнехавский элеватор» | Оптовая торговля зерном |

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Верхнехавского сельского поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур.

Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом и средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать материальные блага благодаря своим специфическим особенностям. Земля нуждается в обработке и при рациональном и эффективном землеведении позволяет получать высокие урожаи, выращивать различные культуры и животных.

Рисунок 1. 2 Структура земельных ресурсов в Верхнехавском сельском поселении

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Таблица 1. 12 Налоговые поступления в бюджет Верхнехавского сельского поселения по видам налогов

| Показатели | 2016 год |
| --- | --- |
| Имущество физических лиц, тыс. руб. | 792,3 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 2661,8 |
| Земельный налог, тыс. руб. | 8930,6 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт земельного налога.

Рисунок 1. 3 Показатели базы местных налогов

Вывод

Проведенный анализ бюджетного процесса Верхнехавского сельского поселения показал, что существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Верхнехавского сельского поселения является актуальным решение множества задач: повышение социально-экономического развития территории, усиление контроля за оформлением земельных участков в собственность, регулярное и своевременное обновление сведений, необходимых для начисления местных налогов, проведение работы по легализации заработной платы, применение мер административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

## 1.7. Население

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 г. численность населения Верхнехавского сельского поселения составила 8647 человек.

Согласно данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области численность населения Верхнехавского сельского поселения по состоянию на 12 января 2017 г. составила 8598 человек.

Таблица 1. 13 Основные показатели движения населения

| Показатели | 2016 г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 8647 |
| Родилось, чел | 57 |
| Умерло, чел. | 117 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -60 |
| Прибыло, чел. | 379 |
| Выбыло, чел. | 299 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | +80 |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | +20 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 6,6 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 13,5 |

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокие показатели смертности при низких показателях рождаемости).

Смертность в поселении в 2016 году превышает рождаемость в 2 раза.

Срединный условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Верхнехавском сельском поселении в 2016 году составил 0,5 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Рисунок 1. 4 Естественное движение населения

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Рисунок 1. 5 Механическое движение населения

Миграционные процессы в Верхнехавском сельском поселении в 2016 году характеризуются миграционным приростом.

Анализ естественного и механического движения населения за 2016 год свидетельствует о том, что в Верхнехавском сельском поселении сложилась неблагоприятная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, что говорит о демографическом кризисе.

Таблица 1. 14 Возрастная структура населения Верхнехавского сельского поселения

| Показатели | 2016 г. | % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 1514 | 17 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 4626 | 53 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 2507 | 30 |

Рисунок 1. 6 Возрастная структура населения

Основная часть населения в 2016 году – это лица трудоспособного возраста.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Верхнехавском сельском поселении в 2016 году составила 30%, и это высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (17%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Верхнехавском сельском  поселении на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 869 лиц нетрудоспособного возраста. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении в сочетании с высокой численностью людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Таблица 1. 15 Занятость трудоспособного населения Верхнехавского поселения по видам экономической деятельности

| Показатели | 2016 год |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 1500 |
| Образование | 317 |
| Здравоохранение, социальные услуги | 289 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, бытовых изделий | 5 |
| Транспорт и связь | 46 |
| Гостиницы и рестораны | 3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 12 |

Основными видами занятости по видам экономической деятельности на территории Верхнехавского сельского поселения являются сельское хозяйство, образование, здравоохранение и др.

Рисунок 1. 7 Занятость по видам экономической деятельности

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Верхнехавском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости. Так же, необходимо отметить высокую демографическую нагрузку, старение населения, что говорит о регрессивном типе возрастной структуры.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского  поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Верхнехавском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства.

## 1.8. Жилищный фонд

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится беспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Общая площадь жилищного фонда в Верхнехавском сельском поселении  по состоянию на 1 января 2017 г. составила  262,802 тыс.м2, в том числе жилищного фонда, находящегося в частной собственности – 262,701 тыс.м2, в муниципальной собственности – 0,101 тыс.м2. Кроме того, в сельском поселении насчитывается 3965 домовладений (квартир).

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области расчетный показатель жилищной обеспеченности для нового строительства устанавливается 30 м2/чел. общей площади жилого помещения.

Общая численность населения по состоянию на 1 января 2017 г. составила 8647 человек. Соответственно на одного жителя в среднем приходится 30,4 м2.

Таблица 1. 16 Наличие жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Наличие жилищного фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, всего, кв. м | в том числе в собственности |  |  |
|  |  | частной | государственной | муниципальной |
| Всего по поселению | 262802 | 262701 | - | 101 |
| с. Верхняя Хава | 253524 | 253524 | - | - |
| с. Васильевка 1-я | 5178 | 5178 | - | - |
| с. Богословка | 2231 | 2231 | - | - |
| д. Таловая | 1697 | 1697 | - | - |
| д. Мокруша | 90 | 90 | - | - |
| п. Черняхи | 82 | 82 | - | - |

Общая площадь приусадебных участков в среднем составляет 1,5 тыс. га. Жилая застройка на территории населенных пунктов сельского поселения представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками в размере от 6 до 50 соток и многоквартирными домами. Количество жителей в многоквартирных жилых домах составляет 1500 человек, количество жителей в индивидуальных жилых домах – 6940 человек.

Жилищный фонд на территории поселения не полностью обеспечен водопроводом, водоотведением, газоснабжением. Общая площадь жилых помещений, обеспеченных водопроводом составляет 192,800 тыс.м2; водоотведением – 190,800 тыс.м2; ваннами (душем) – 62,500 тыс.м2; сетевым газом – 155,602 тыс.м2.

Таблица 1. 17 Благоустройство жилищного фонда

| Наименование показателей | всего | водопроводом | водоотведением (канализацией) | ваннами (душем) | сетевым газом | сжиженным газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 262,802 | 192,800 | 190,800 | 62,500 | 155,602 | 107,2 |

В соответствии с паспортом поселения аварийный жилой фонд на территории поселения отсутствует. Площадь жилого фонда, находящегося ветхом состоянии, составляет 1200 м2.

## 1.9. Культурно-бытовое обслуживание

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Верхнехавского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

- Объекты образования;

- Объекты здравоохранения;

- Объекты социального обслуживания населения;

- Объекты физической культуры и спорта;

- Объекты культуры и искусства;

- Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Нормы расчета объектов этих и других сфер обслуживания даются в СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее СП «Градостроительство…») и в Региональных нормативах градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП).

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Верхнехавского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

Таблица 1. 18 Объекты образования

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Емкость проектная/ общее кол-во обучающихся, мест |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Хава | МКДОУ «Детский сад ОВ № 1 | 500/424 |
| с. Верхняя Хава | МКОУ « Верхнехавская СОШ №1» | 904/425 |
| с. Верхняя Хава | МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | 240/207 |
| с. Верхняя Хава | МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | 264/255 |
| с. Васильевка 1-я | МКОУ «Первовасильевская СОШ» | 50/18 |
| Вечерняя школа | При МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» | 1/35 |

Таблица 1. 19 Объекты дополнительного образования

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Емкость проектная/ общее кол-во обучающихся, мест |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Хава | МКУ ДО «Верхнехавская ДШИ» | 150/297 |
| с. Верхняя Хава | МКУ ДО «Дом творчества детей и подростков» | 50/408 |
| с. Верхняя Хава | МКУ ДО Верхнехавская ДЮСШ | 88/644 |

Согласно РНГП для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях – 90 мест на 1000 человек. Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей. Для организаций дополнительного образования норматив числа мест – 9 мест на 1000 жителей.

Кроме нормативного подхода существует территориальный подход. Для дошкольных учреждений принят радиус пешеходной доступности – 500 м. Для школ уровень транспортной доступности принят 15 минут в одну сторону (I ступень обучения), 30 минут в одну сторону (II-III ступень обучения). Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. Для организаций дополнительного образования транспортная доступность – 30 минут в одну сторону.

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области планируется строительство пристройки на 350 мест и реконструкция существующего корпуса на 160 мест МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» в с. Верхняя Хава.

Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Таблица 1. 20 Объекты здравоохранения

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Мощность |
| --- | --- | --- |
| с. Васильевка 1-я | Васильевский ФАП | 1 ед. |
| с. Богословка | Богословский ФАП | 1 ед. |
| с. Верхняя Хава | БУЗ ВО "Верхнехавская РБ" (в том числе детская) | 100 коек |
| с. Верхняя Хава | БУЗ ВО "Верхнехавская РБ" детская консультация, стоматологическое отделение | 150 посещ./смена |
| с. Верхняя Хава | БУЗ ВО "Верхнехавская РБ" поликлиника | 250 посещ./смена |

Расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000/512, где: Пос - посещения; Обр - обращения.

Необходимые для расчетов данные (посещения, обращения на 1 жителя в год) запрашиваются в уполномоченном органе в сфере здравоохранения на момент проектирования.

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, расположенных в граничащих между собой муниципальных образованиях Воронежской области, с возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального взаимодействия.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации, либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 допускается размещать фельдшерско-акушерские пункты в жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа.

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Объекты здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка 1-я.

Кроме того планируется строительство двух аптек на ул. Новопокровская и ул. Новая в с. Верхняя Хава.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На территории с. Верхняя Хава расположены: казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнехавского района», бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнехавский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, отделения связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Верхнехавском сельском поселении функционируют:

- Администрация сельского поселения в с. Верхняя Хава;

- Администрация Верхнехавского муниципального района в с. Верхняя Хава;

- Коллегия адвокатов в с. Верхняя Хава;

- Центр занятости в с. Верхняя Хава;

- ГУП ВО Воронежоблтехинвест в с. Верхняя Хава;

- Отдел по экономике и управлению имуществом в с. Верхняя Хава;

- РОВД Верхнехавского района в с. Верхняя Хава;

- Казначейство в с. Верхняя Хава;

- Судебные приставы в с. Верхняя Хава;

- Отделение сбербанка в с. Верхняя Хава;

- Отделения связи, почта в с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-я

и др.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории поселения отсутствуют объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, отрасль развивается на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения функционируют:

- Пожарно-спасательная часть №36 по охране Верхнехавского района в с. Верхняя Хава;

- Предприятия торговли;

- Предприятия общественного питания;

Строительство данных видов учреждений должно осуществляться по мере возникновения необходимости.

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Таблица 1. 21 Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Мест, кол-во |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Хава | КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» | 320 |
| с. Васильевка 1-я | СДК | 45 |
| с. Верхняя Хава | КМУК «Верхнехавская центральная библиотека» | 1 |
| с. Верхняя Хава | краеведческий музей | 1 |
| с. Васильевка 1-я | Библиотека | 1 |

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для домов культуры – 1 объект на 1000 жителей. Филиал сельского дома культуры может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых в сумме составляет 1 тыс. человек.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности для библиотек  с детским отделением – 1 объект независимо от количества населения, располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус центральной; для общедоступных библиотек - 1 объект на 1000 жителей, располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус центральной. Сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых по совокупности составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек.

Транспортная доступность для данных объектов должна составлять 15-30 мин.

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области планируется капитальный ремонт КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» в с. Верхняя Хава.

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

Таблица 1. 22 Объекты физической культуры и массового спорта

| Местоположение спортивных объектов | Наименование спортивных объектов | Площадь |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Хава | ФОК | 5110,5 м2 |
| с. Верхняя Хава | Спортивный зал при МКОУ « Верхнехавская СОШ №1» | 288 м2 |
| с. Верхняя Хава | Спортивная площадка при МКОУ « Верхнехавская СОШ №1» | 0,15 га |
| с. Верхняя Хава | Спортивный зал при МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | 288 м2 |
| с. Верхняя Хава | Спортивная площадка при МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | 0,15 га |
| с. Верхняя Хава | Спортивный зал при МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | 288 м2 |
| с. Верхняя Хава | Спортивная площадка при МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | 0,12 га |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

Нормы расчета на физкультурно-спортивные сооружения - 0,9 га на 1 тыс. чел.; спортивные залы общего пользования - 80 м2 площади пола на 1 тыс. чел.; бассейны крытые и открытые общего пользования - 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. (для поселений с населением от 5 до 12 тыс. чел. - спортзал 200 м2, бассейн – 100 м2).

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

На территории поселения планируется строительство хоккейной площадки с искусственным ледовым покрытием на базе МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» в с. Верхняя Хава.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Верхнехавском сельском поселении сведены в таблицу.

Таблица 1. 23 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Верхнехавском сельском поселении

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования, дополнительного образования |  |  |  |
| МКДОУ «Детский сад ОВ № 1 | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 33 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 500/424 |
| МКОУ « Верхнехавская СОШ №1» | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 13 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 904/425 |
| Вечерняя школа при МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 13 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 1/35 |
| МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 240/207 |
| МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | с. Верхняя Хава, ул. Школьная, 1 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 264/255 |
| МКОУ «Первовасильевская СОШ» | с. Васильевка 1-я, ул. Молодёжная, 1 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 50/18 |
| МКУ ДО «Верхнехавская ДШИ» | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 10 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 150/297 |
| МКУ ДО «Дом творчества детей и подростков» | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 12 | Кол-во мест/кол-во учащихся | 50/408 |
| МКУ ДО Верхнехавская ДЮСШ | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 14а | Кол-во мест/кол-во учащихся | 88/644 |
| Спортивные сооружения, спортзалы |  |  |  |
| Дворец спорта «Хава» (ФОК), том числе: | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 12а | Площадь, м2 | 5110,5 |
| Зал фитнеса и сухого плавания |  | Площадь, м2 | 114,03 |
| Зал силовой подготовки |  | Площадь, м2 | 70,16 |
| Бассейн на 4 дорожки, имеет размеры 25х11,0 м с глубиной от 1,2 до 1,8, общий объём бассейна - 400 м3, площадь зеркала воды – 275 м2 |  | Площадь зеркала воды, м2 | 275 |
| Спортивный зал при МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 13 | Площадь, м2 | 288 |
| Спортивная площадка при МКОУ « Верхнехавская СОШ №1» | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 13 | Площадь, га | 0,15 |
| Спортивный зал при МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 | Площадь, м2 | 288 |
| Спортивная площадка при МКОУ «Верхнехавская СОШ №2» | с. Верхняя Хава, ул. Октябрьская, 22 | Площадь, га | 0,15 |
| Спортивный зал при МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | с. Верхняя Хава, ул. Школьная, 1 | Площадь, м2 | 288 |
| Спортивная площадка при МКОУ «Верхнехавская СОШ №3» | с. Верхняя Хава, ул. Школьная, 1 | Площадь, га | 0,12 |
| Учреждения клубного типа, библиотеки, музеи |  |  |  |
| КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 14 | Кол-во мест | 320 |
| Первовасильевский СДК | с. Васильевка 1-я, ул. Кольцова, 43б | Кол-во мест | 45 |
| КМУК «Верхнехавская центральная библиотека» | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 14 | Кол-во | 1 |
| Краеведческий музей | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 14 | Кол-во | 1 |
| 1-Васильевская библиотека | с. Васильевка 1-я, ул. Кольцова, 43б | Кол-во | 1 |
| Культовые объекты |  |  |  |
| Храм во имя Новомучеников Российских | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 51 | Кол-во | 1 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Васильевский ФАП | с. Васильевка 1-я, ул. Молодёжная, 2 | Кол-во | 1 |
| Богословский ФАП | с. Богословка, ул. Гагарина, 48 | Кол-во | 1 |
| БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» (в том числе детская) | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 11 | Кол-во коек | 100 |
| БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» детская консультация, стоматологическое отделение | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 11к | посещ./смена | 150/1 |
| БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» поликлиника | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 11б | посещ./смена | 250 /1 |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| КУВО «Управление социальной защиты населения Верхнехавского района» | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 44 | Кол-во | 1 |
| БУВО «Верхнехавский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 14 | Кол-во мест/кол-во проживающих | 28/27 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Отделение связи, почта | с. Верхняя Хава, ул. Будённого, 13 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Богословка, ул. Гагарина, 49 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Васильевка 1-я, ул. Молодёжная, 2/1 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение сбербанка | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 9 | Кол-во операц. мест | 1 |
| Организации и учреждения управления и др. |  |  |  |
| Администрация Верхнехавского сельского поселения | с. Верхняя Хава, ул. Будённого, 2 | Кол-во | 1 |
| Администрация Верхнехавского муниципального района | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а | Кол-во | 1 |
| ГКУ ЦЗН Верхнехавского района Воронежской области | с. Верхняя Хава, ул. Ленина 15а | Кол-во | 1 |
| Казначейство | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 45 | Кол-во | 1 |
| Судебные приставы | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 44 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Отдел МВД России по Верхнехавскому району | Верхняя Хава, ул. Георгиева, 3 | Кол-во | 1 |
| ОГИБДД ОМВД РФ по Верхнехавскому району Воронежской области | Верхняя Хава, ул. Георгиева, 5 | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли и общественного питания, учреждения коммунального обслуживания, бани |  |  |  |
| Магазины | с. Верхняя Хава | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 62/5656,97 |
| Павильоны | с. Верхняя Хава | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 30/559,1 |
| Киоски | с. Верхняя Хава | Кол-во | 12 |
| Предприятия бытового обслуживания | с. Верхняя Хава | Кол-во/кол-во раб. Мест | 19/19 |
| Предприятия общественного питания | с. Верхняя Хава | Кол-во/кол-во посадоч. мест | 4/150 |
| Пожарно-спасательная часть №36 по охране Верхнехавского района | с. Верхняя Хава | Кол-во машин | 3 |

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с РНГП, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для расчетов приняты следующие показатели данных паспорта сельского поселения:

численность жителей общая – 8647 человек;

количество детей 0-6 лет - 566 человек;

количество детей 7-17 лет - 948 человек.

Таблица 1. 24 Сведения о существующей и нормативной ёмкости объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормативный показатель. Сельские населенные пункты | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения* | объектов в населенном пункте более 2 тыс. чел. | 1 | 2 | 1 |
| Больничные учреждения* | Коек на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 100 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
| Станции скорой медицинской помощи* | Вызов на чел./год | 0,3 | н/д | 3 |
| Фельдшерско-акушерские пункты* | объектов в населенном пункте с числом жителей 100-300 чел. | 1 | 2 | 3 |
| Физкультурно-спортивные сооружения* | га на 1 тыс. чел. | 0,9 | 0,42 | 7,8 |
| Спортивные залы общего пользования* | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 80 | 1048 | 692 |
| Бассейны общего пользования* | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 25 | 275 | 216 |
| Муниципальные библиотеки* | объектов в административном центре | 1 | 1 | 1 |
|  | объектов на 1 тыс. чел. для нескольких населенных пунктов | 1 | 1 | 1 |
| Дома культуры* | объектов в административном центре | 1 | 1 | 1 |
|  | объектов на 1 тыс. чел. для нескольких населенных пунктов | 1 | 1 | 1 |
| Дошкольные образовательные организации* | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 500 | 346 |
| Общеобразовательные организации* | учащихся на 1 тыс. чел. | 90 | 554 | 778 |
| Организации дополнительного образования для детей* | мест на 1 тыс. чел. | 9 | 288 | 78 |
| Предприятия торговли** | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | 5657 | 2594 |
| Предприятия общественного питания** | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 150 | 346 |
| Предприятия бытового обслуживания** | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 4 | 19 | 35 |
| Отделения банка, операционное место** | операционных мест на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 4 |

* нормы приведены из РНГП

** нормы приведены из СП «Градостроительство…»

Согласно таблице расчетов необходимо увеличение емкостей спортивно-физкультурных сооружений, школ, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, отделений банка.

## 1.10. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно Земельному кодексу земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Границы Верхнехавского сельского поселения утверждены Законом Воронежской области от 07.07.2006 №85-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 №215-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района». Согласно данным реестра административно-территориального устройства Воронежской области площадь территории поселения составляет 17282,7 га.

Согласно паспорту поселения по состоянию на 1 января 2017 г. площадь территории поселения составляет 17586 га.

Показатели паспорта поселения представлены в таблице:

Таблица 1. 25 Земельный фонд Верхнехавского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 17,586 |
|  | в т.ч.: в федеральной собственности | 0,275 |
|  | в областной собственности | 0,688 |
|  | в муниципальной собственности | 2,238 |
|  | в собственности юридических лиц | 0,026 |
|  | в собственности физических лиц | 0,872 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 2,198 |
|  | в т.ч. - площадь приусадебных участков | 1,485 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 13,281 |
|  | в т.ч.: - пашня | 12,171 |
|  | - сенокосы | 0,211 |
|  | - пастбища | 0,382 |
|  | - многолетние насаждения | 0,352 |
|  | - залежь | 0,265 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, тыс. га | 0,616 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | 0,005 |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,136 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | - |
| 9 | Прочие , тыс. га | 1,350 |

* К землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

### 1.10.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п.1 ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В соответствии с данными паспорта Верхнехавского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 13,281 га, в том числе пашня – 12171 га, сенокосы – 211 га, пастбища – 382 га и т.д.

### 1.10.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Верхнехавское сельское поселение включает в себя шесть населенных пунктов: село Верхняя Хава, село Богословка, село Васильевка 1-я, деревня Мокруша, деревня Таловая, посёлок Черняхи.

По данным паспорта сельского поселения площадь земель населенных пунктов на 2017 г. составляла 2,198 га.

По сведениям реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 01 декабря 2017 года) площадь населенных пунктов составляет 3349 га.

Границы с. Верхняя Хава установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3570092. В границу с. Верхняя Хава внесены изменения. Текстовое, координатное и графическое описание прохождения границ с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-я, д. Мокруша, д. Таловая, п. Черняхи приводится в Приложении и Тому I Генерального плана Верхнехавского сельского поселения «Положение о территориальном планировании».

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 №221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ.

### 1.10.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса РФ, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Верхнехавского сельского поселения составляет 616 га. В паспортах не указана расшифровка и дифференциация земель промышленности и иного специального назначения.

Границы земель промышленности

В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Границы земель энергетики

В соответствии с п.1 ст. 89 Земельного кодекса РФ землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На территории Верхнехавского сельского поселения имеются ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 35кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4кВ.

Границы земель транспорта

В соответствии с п.1 ст. 90 Земельного кодекса РФ землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят автомобильные дороги регионального значения: 20 ОП РЗ К В19-0 Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка; 20 ОП РЗ Н 7-7 Верхняя Хава-Малый Самовец; 20 ОП РЗ Н 1-7 Верхняя Хава-Нижняя Байгора; 20 ОП РЗ Н 28-7 Верхняя Хава-Таловая; 20 ОП РЗ Н 11-7 «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава; 20 ОП РЗ Н 31-7 «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка» - «Воронеж-Тамбов»-Правая Хава-Верхняя Хава», железнодорожная ветка «Графская – Анна».

Границы земель связи, радиовещания, телевидения, информатики

В соответствии с п.1 ст. 91 Земельного кодекса РФ землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Верхнехавского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения кабелей междугородней связи, ВОЛС.

Границы земель для обеспечения космической деятельности

В соответствии с п.1 ст. 92 Земельного кодекса РФ землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Земли для обеспечения космической деятельности на территории поселения отсутствуют.

Границы земель обороны и безопасности

В соответствии с п.1 ст. 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами.

Земли обороны и безопасности на территории поселения отсутствуют.

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Верхнехавского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

### 1.10.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

  - особо охраняемых природных территорий;

  - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

  - природоохранного назначения;

  - рекреационного назначения;

  - историко-культурного назначения;

  - особо ценные земли.

Земли особо охраняемых природных территорий

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

На территории поселения имеется комплексный государственный природный заказник областного значения «Байгоровский» согласно постановлению правительства Воронежской области «Об утверждении положения о государственном комплексном природном заказнике областного значения «Байгоровский»  от 4.05.16 №315.

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов

В соответствии со статьей 96 Земельного кодекса РФ земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.

Земли природоохранного назначения

В соответствии со статьей 97 Земельного кодекса РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Земли рекреационного назначения

В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса РФ к землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

На водных объектах в поселении имеются места для массового отдыха.

Земли историко-культурного назначения

В соответствии со статьей 99 Земельного кодекса РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

Для объектов историко-культурного наследия, в том числе объектов археологии, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

На территории поселения расположены объекты историко-культурного наследия регионального значения.

Особо ценные земли

В соответствии со статьей 100 Земельного кодекса РФ к особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель особо охраняемых территорий и объектов на территории сельского поселения не зарегистрирована.

### 1.10.5. Земли лесного фонда

В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Все леса на территории Воронежской области являются защитными лесами. Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защитных природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

На территории действует Рождественско-Хавское лесничество Воронежского лесхоза.  По сведениям государственного кадастра недвижимости площадь земель лесного фонда на территории Верхнехавского сельского поселения составляет 26 га. По данным паспорта муниципального образования площадь земель лесного фонда не зарегистрирована.

### 1.10.6. Земли водного фонда

В соответствии со статьей 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается в случаях:

1) создания особо охраняемых природных территорий;

2) установления или изменения границ населенных пунктов;

3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;

4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов, в том числе связанных с созданием искусственных земельных участков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными гидротехническими сооружения не выделены в земли водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

В соответствии с данными паспорта на территории сельского поселения площадь земель водного фонда составляет 136 га.

### 1.10.7. Земли запаса

В соответствии со ст. 103 Земельного кодекса РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со ст. 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования земли запаса на территории сельского поселения не зарегистрированы.

## 1.11. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для выбора территорий под  новое строительство приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. № 316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Земли лесного фонда. Результаты государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II уровня Воронежской области были утверждены постановлением Администрации Воронежской области от 23.07.2005  № 706 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II Воронежской области». По результатам кадастровой оценки была определена кадастровая стоимость земель Воронежского лесхоза, которым представлены земли лесного фонда, расположенные на территории сельского поселения. Кадастровая стоимость земель ФГУ «Воронежского лесхоза» составляет 1333 руб./га.

Земли сельскохозяйственного назначения. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий утверждена постановлением Администрации Воронежской области от 31.10.2016 № 827 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области» и приведена в таблице.

Таблица 1. 26 Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области по муниципальным районам (городским округам), за исключением земельных участков, расположенных в границах  садоводческих, огороднических и дачных объединений

| Наименование муниципального района (городского округа) | Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, руб./кв.м |
| --- | --- |
| Верхнехавский муниципальный район | 8,81 |

Земли населенных пунктов. Результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов были утверждены Постановлением Правительства Воронежской области от 11.12.2015 № 970 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Воронежской области». Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность обременительных прав на данный земельный участок. Определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 17 видам функционального использования земель.

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Воронежской области для населенных пунктов по группам видов разрешенного использования представлены в таблице.

Таблица 1. 27 Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Среднее для населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Мокруша | 38,94 |
| 2 | п. Черняхи | 51,01 |
| 3 | с. Богословка | 62,77 |
| 4 | с. Большая Приваловка | 171,75 |
| 5 | с. Васильевка 1-я | 141,66 |
| 6 | с. Верхняя Хава | 621,40 |

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Воронежской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Воронежской области были утверждены постановлением Правительства Воронежской области от 11.12.2015 № 969 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Воронежской области».

- Среднее значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения Верхнехавского района по группам видов разрешенного использования по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 49,72 руб. /м2.

## 1.12. Транспортная инфраструктура

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения:

- по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Железнодорожный транспорт

Через территорию поселения проходит железнодорожная ветка «Графская - Анна», имеется станция «Верхняя Хава»

От станции «Графская» на восток отходит однопутная ветвь до станции «Верхняя Хава» и дальше до станции «Анна». Протяженность участков железной дороги в границах поселения составляет 22 км.

Основными грузами, отправляемыми со станции «Верхняя Хава», являются сельскохозяйственные, в основном для сахарной промышленности, мясо-молочной промышленности и зерно. На станцию «Верхняя Хава» для Верхнехавского района приходят грузы промышленных товаров для населения и сельскохозяйственного производства.

Кроме того, со станции «Верхняя Хава» осуществляются пассажирские перевозки. В основном пассажирские перевозки связаны с тяготением райцентра к областному центру, к месту приложения труда и отдыха.

Железнодорожный транспорт в Верхнехавском районе обслуживает пригородные и междугородние пассажирские связи.

Автомобильный транспорт

По территории поселения проходят дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и являются собственностью Воронежской области. Характеристики (согласно Постановлению Администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области») представлены в таблице.

Таблица 1. 28 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Верхнехавского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области | Начало, км+ | Конец, км+ | Всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ОП РЗ К В19-0 | Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка | 12.213 | 47.733 | 35.520 | III |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 11-7 | "Воронеж - Тамбов" - Правая Хава - Верхняя Хава | 0.000 | 24.756 | 24.756 | IV |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 1-7 | Верхняя Хава - Нижняя Байгора | 0.000 | 12.600 | 12.600 | IV |
| 4 | 20 ОП РЗ Н 17-7 | "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Богословка | 0.000 | 2.300 | 2.300 | IV |
| 5 | 20 ОП РЗ Н 19-7 | "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Васильевка 1-я | 0.000 | 1.000 | 1.000 | IV |
| 6 | 20 ОП РЗ Н 28-7 | Верхняя Хава - Таловая | 1.700 | 6.250 | 4.550 | IV |
| 7 | 20 ОП РЗ Н 31-7 | "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - "Воронеж - Тамбов" - Правая Хава - Верхняя Хава" | 0.000 | 3.600 | 3.600 | IV |
| 8 | 20 ОП РЗ Н 7-7 | Верхняя Хава - Малый Самовец | 0.000 | 32.528 | 32.528 | IV |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения не входит в полномочия органов местного самоуправления.

Кроме региональной дороги, на территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

Перевозки водным видом транспорта на территории поселения отсутствуют.

Воздушный транспорт

На территории поселения в с. Верхняя Хава располагается взлетно-посадочная полоса – посадочная площадка «Хава».

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети городских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Перечень улиц Верхнехавского сельского поселения по характеру дорожного покрытия в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения, приведен в таблице.

Таблица 1. 29 Перечень улиц Верхнехавского сельского поселения по характеру дорожного покрытия

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Асфальт | Щебень | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Верхняя Хава |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 001 | Ул. Железнодорожная |  | 600 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 002 |  |  |  | 4100 |
| 2 | 20-211-824 ОП МП 003 | Пер. Железнодорожный |  | 184 |  |
| 3 | 20-211-824 ОП МП 004 | Ул. Строителей | 504 |  |  |
| 4 | 20-211-824 ОП МП 005 | Ул. Тимирязева | 280 |  |  |
| 5 | 20-211-824 ОП МП 006 | Ул. Есенина | 280 |  |  |
| 6 | 20-211-824 ОП МП 007 | Ул.40 лет Победы | 20 |  |  |
| 7 | 20-211-824 ОП МП 008 | Ул. Школьная | 450 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 009 |  |  | 1290 |  |
| 8 | 20-211-824 ОП МП 0010 | Ул. Южная |  |  | 250 |
| 9 | 20-211-824 ОП МП 0011 | Ул. Новопокровская |  | 150 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0012 |  |  |  | 950 |
| 10 | 20-211-824 ОП МП 0013 | Ул. Покровская |  | 500 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0014 |  |  |  | 800 |
| 11 | 20-211-824 ОП МП 0015 | Ул. Советская |  | 420 |  |
| 12 | 20-211-824 ОП МП 0016 | Пер. Рабочий |  |  | 460 |
| 13 | 20-211-824 ОП МП 0017 | Ул. Привокзальная | 960 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0018 |  |  |  | 1630 |
| 14 | 20-211-824 ОП МП 0019 | Пер. Привокзальный | 540 |  |  |
| 15 | 20-211-824 ОП МП 0020 | Ул. Первомайская | 550 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0021 |  |  |  | 2210 |
| 16 | 20-211-824 ОП МП 0022 | Пер. Первомайский | 154 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0023 |  |  |  | 286 |
| 17 | 20-211-824 ОП МП 0024 | Ул. Молодежная | 400 |  |  |
| 18 | 20-211-824 ОП МП 0025 | Ул. М. Горького | 900 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0026 |  |  | 3640 |  |
| 19 | 20-211-824 ОП МП 0027 | Пер. Энергетиков | 510 |  |  |
| 20 | 20-211-824 ОП МП 0028 | Ул. Мира |  | 500 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0029 |  |  |  | 1410 |
| 21 | 20-211-824 ОП МП 0030 | Ул. Дорожная | 2330 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0031 |  |  | 1690 |  |
| 22 | 20-211-824 ОП МП 0032 | Ул. Георгиева | 3060 |  |  |
| 23 | 20-211-824 ОП МП 0033 | Пер. Георгиева |  |  | 590 |
| 24 | 20-211-824 ОП МП 0034 | Пер. Зеленый | 440 |  |  |
| 25 | 20-211-824 ОП МП 0035 | Ул.50 лет Октября | 960 |  |  |
| 26 | 20-211-824 ОП МП 0036 | Ул. Ленина | 1470 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0037 |  |  |  | 200 |
| 27 | 20-211-824 ОП МП 0038 | Пер. Заречный | 400 |  |  |
| 28 | 20-211-824 ОП МП 0039 | Ул. Набережная | 380 |  |  |
| 29 | 20-211-824 ОП МП 0040 | Пер. Набережный | 400 |  |  |
| 30 | 20-211-824 ОП МП 0041 | Ул. Садовая | 970 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0042 |  |  | 700 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0043 |  |  |  | 2630 |
| 31 | 20-211-824 ОП МП 0044 | Ул. Кирова | 300 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0045 |  |  |  | 1780 |
| 32 | 20-211-824 ОП МП 0046 | Ул. Луговая | 300 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0047 |  |  |  | 1300 |
| 33 | 20-211-824 ОП МП 0048 | Ул. Восточная | 250 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0049 |  |  |  | 750 |
| 34 | 20-211-824 ОП МП 0050 | Ул. Чапаева |  |  | 1630 |
| 35 | 20-211-824 ОП МП 0051 | Ул. Октябрьская | 1300 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0052 |  |  | 150 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0053 |  |  |  | 690 |
| 36 | 20-211-824 ОП МП 0054 | Ул. Дзержинского | 1520 |  |  |
| 37 | 20-211-824 ОП МП 0055 | Ул. Спортивная |  | 560 |  |
| 38 | 20-211-824 ОП МП 0056 | Пер. Солнечный |  | 320 |  |
| 39 | 20-211-824 ОП МП 0057 | Ул. Механизаторов | 1180 |  |  |
| 40 | 20-211-824 ОП МП 0058 | Ул. Новая | 300 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0059 |  |  | 680 |  |
| 41 | 20-211-824 ОП МП 0060 | Ул. Пушкина |  | 560 |  |
| 42 | 20-211-824 ОП МП 0061 | Ул. Маяковского | 940 |  |  |
| 43 | 20-211-824 ОП МП 0062 | Ул. Солнечная | 660 |  |  |
| 44 | 20-211-824 ОП МП 0063 | Ул. Ломоносова | 1800 |  |  |
| 45 | 20-211-824 ОП МП 0064 | Пер. Ломоносова |  | 500 |  |
| 46 | 20-211-824 ОП МП 0065 | Ул. Карла Маркса | 300 |  |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0066 |  |  | 370 |  |
|  | 20-211-824 ОП МП 0067 |  |  |  | 3310 |
| Село Васильевка-1я |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 0068 | Ул. Кольцова |  |  | 3000 |
| 2 | 20-211-824 ОП МП 0069 | Ул. Грибоедова |  |  | 800 |
| 3 | 20-211-824 ОП МП 0070 | Ул. Молодежная |  |  | 400 |
| Село Богословка |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 0071 | Ул. Ворошилова |  |  | 800 |
| 2 | 20-211-824 ОП МП 0072 | Ул. Свердлова |  |  | 1100 |
| 3 | 20-211-824 ОП МП 0073 | Ул. Г агарина |  |  | 750 |
| Деревня Таловая |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 0074 | Ул. Комсомольская |  |  | 400 |
| Деревня Мокруша |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 0075 | Ул. Садовая |  |  | 300 |
| Посёлок Черняхи |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-211-824 ОП МП 0076 | Ул. Тихая |  |  | 240 |

Исходя из выше изложенного, в населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения требуется устройство твердого покрытия на грунтовых дорогах в с. Верхняя Хава протяженностью 25 км, с. Васильевка 1-я – 4,2 км, с. Богословка – 2,6 км, д. Таловая – 0,4 км, д. Мокруша – 0,3 км.

В Верхнехавского сельского поселении разработана программа  комплексного  развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 1. 30 Перечень мероприятий программы  комплексного  развития транспортной инфраструктуры Верхнехавского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность (км) | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Мира,ул. Спортивная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Привокзальная, ул. 50 лет Октября, ул. Советская, ул.Школьная, пер. Привокзальный, ул. М. Горького | 7,047 | 2017 г. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Георгиева | 0,5 | 2018 г. |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Дзержинского | 0,5 | 2019г. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Школьная, ул. Новопокровская Строительство велодорожки в с. Верхняя Хава ул. Школьная | 1,3 | 2020г. |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: пер. Ломоносова, ул. Покровская | 1,1 | 2021 г. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: пер. Первомайский, ул. Железнодорожная | 1,3 | 2022 г. |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул.Луговая | 1,1 | 2023 г. |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул.Чапаева | 1,3 | 2024 г. |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул.Пушкина, ул. Садовая | 1,1 | 2025 г. |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Ломоносова, ул. Дорожная | 1,3 | 2026 г. |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по улицам в с. Верхняя Хава: ул. Карла Маркса | 1,4 | 2027 г. |
| 12 | Устройство щебеночных дорог | профилирование | 2017-2027гг. |
| 13 | Ямочный ремонт по улицам сел | профилирование | 2017-2027гг. |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации | ежегодно | 2017-2027 гг. |

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

На территории Верхнехавского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено  следующими маршрутами: Воронеж - Верхняя Хава (периодичность движения – 8 раза в день, 7 дней в неделю), Верхняя Хава - Графская (периодичность движения – 2 раза в день, 7 дней в неделю), со всеми сельскими поселениями района пассажирские перевозки обеспечиваются три раза в неделю, периодичность движения - 2 раза в день. Существующий транспорт удовлетворяет потребности населения в пассажирских перевозках. Дополнительные транспортные маршруты не требуются.

На территории Верхнехавского сельского поселения наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок к садоводческим товариществам.

Для доставки детей организован школьный автобус.

В сельском поселении имеется 6 автобусных остановок (5 ед. в селе Верхняя Хава, 1 ед. в селе  Васильевка 1-я).  Две из них расположены на основной транспортной магистрали поселения – автомобильной дороги регионального значения 20 ОП РЗ Н 19-7 «Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка» - с.Васильевка-1я. Кроме пассажирского транспорта общественного пользования используется и  индивидуальный автомобильный транспорт. Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах индивидуальной застройки допускается дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м.

На территории поселения действуют АЗС, СТО, мойки автомобилей и др.

Значительным недостатком в сельском поселении является отсутствие достаточного количества организованных мест хранения транспортных средств, как в жилых, так и вблизи общественных зданий. В населенных пунктах практически отсутствуют охраняемые стоянки автотранспорта.

## 1.13. Инженерная инфраструктура

### 1.13.1. Газоснабжение

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Верхнехавского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время до с. Верхняя Хава  построен  подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 159х4,5 протяженностью  1,3 км и 2  головных газорегуляторных пункта:

- ГГРП №1  с выходами газа  среднего давления   для котельных, шкафных  газорегуляторных пунктов, и низкого давления  для газификации жилой зоны;

- ГГРП №2  с выходами газа высокого давления (Р ≤ 0,6  МПа)  для снабжения газом промышленной зоны  (ОАО "Верхнехавский элеватор", ООО"НПО СпецЭлектронМаш" и т.д.)

В Верхнехавском сельском поселении действует ГРС – 1 ед., ГРП - 5 ед., ШРП - более 30 ед.

### 1.13.2. Водоснабжение

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеются тупиковые и частично закольцованные сети водоснабжения протяженностью 21,34 км.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода артезианских скважин глубиной 64-75м  в количестве 10 единиц. Имеются водонапорные башни – 10 ед.

На территории поселения действуют водозаборы. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6-110. Общая производительность водозаборов – 0,11 млн. м3/сутки.

Характеристика водопроводного хозяйства

| Населенный пункт | Водонапорные башни |  |  | Артезианский скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Мощность | В т.ч. нуждающиеся в замене, ед. | Количество, ед. | В т.ч. нуждающиеся в замене, ед. |
| с. Верхняя Хава | 9 | 2830 | 1 | 10 | 1 |
| с. Васильевка 1-я | 1 | 30 | - | 1 | - |

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СП 31.13330.2012 - 230 л/сут.

В связи с тем, что существующие водопроводные сети, функционирующие с 1979 года, имеют высокий износ – до 60 %, рекомендуются работы по реконструкции водопроводных сетей.

Необходимо проводить расширение сети водопровода  для 100% охвата всех жилых районов поселения.

### 1.13.3. Водоотведение

Система централизованной канализации в поселении представлено главными коллекторами  протяженностью 1,1 км, уличной канализационной сетью протяженностью 0,9 км, внутриквартальной и внутридворовой сетью протяженностью 0,8 км. Канализационная насосная станция имеет установочную мощность 150 мыс. м3.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Очистные сооружения поверхностных сточных вод размещать в жилых кварталах не допускается.

### 1.13.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Верхнехавского сельского поселения осуществляется от энергосистемы «Воронежэнерго». Основным источником электроснабжения на данный момент является существующая НВАЭС. Источником электроснабжения являются ЛЭП. Тип ЛЭП: ВЛ-10-1, ВЛ-10-2, ВЛ-10-3, ВЛ-10-4, ВЛ-10-5, ВЛ-10-7, ВЛ-10-9, ВЛ-10-10, ВЛ-10-12, ВЛ-10-13, ВЛ-10-21, ВЛ-10-22, протяженностью 78,1 км. Степень изношенности – 2,3%. Обслуживающая организация - филиал МРСК Центра - Воронежэнерго, Верхнехавский РЭС.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения  осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (в количестве 125 ед.).

Таблица 1. 31 Перечень оборудования электроснабжения

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт. * тыс. кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 2 | 1-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 3 | 1-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 4 | 1-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 5 | 1-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 6 | 1-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,630 |
| 7 | 1-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2*630 |
| 8 | 1-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 9 | 1-9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 10 | 1-12 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 11 | 1-14 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 12 | 1-17 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 13 | 1-18 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 14 | 1-19 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 15 | 1-20 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,004 |
| 16 | 1-22 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,040 |
| 17 | 2-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 18 | 2-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 19 | 2-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 20 | 2-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 21 | 2-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,030 |
| 22 | 2-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 23 | 2-22 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 24 | 3-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 25 | 3-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 26 | 3-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 27 | 3-20 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,060 |
| 28 | 5-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 29 | 5-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 30 | 5-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 31 | 5-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 32 | 5-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 33 | 5-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 34 | 5-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 35 | 5-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 36 | 5-9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 37 | 5-10 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 38 | 5-11 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 39 | 5-12 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 40 | 5-14 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 41 | 5-16 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 0,400 |
| 42 | 6-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 43 | 6-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 44 | 6-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 45 | 6-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 46 | 6-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 47 | 6-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,060 |
| 48 | 6-9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 49 | 6-10 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 50 | 6-11 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 51 | 6-12 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 52 | 6-14 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 53 | 6-15 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,040 |
| 54 | 6-17 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 55 | 6-18 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 56 | 6-19 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 57 | 6-21 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 58 | 6-22 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 59 | 6-23 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 60 | 6-24 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 61 | 6-25 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 62 | 6-26 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 63 | 7-27 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 64 | 8-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 65 | 8-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 66 | 8-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 67 | 8-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 68 | 8-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,060 |
| 69 | 8-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 70 | 8-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 71 | 8-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 72 | 8-9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 73 | 8-10 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 74 | 8-11 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,630 |
| 75 | 9-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,630 |
| 76 | 9-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 2,500 2 * 1,6 |
| 77 | 10-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 78 | 10-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,630 |
| 79 | 10-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 80 | 10-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 81 | 10-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 82 | 10-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,25 |
| 83 | 10-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 84 | 10-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 85 | 10 -9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 86 | 10-10 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,025 |
| 87 | 10-13 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 88 | 10-15 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 89 | 10-16 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 90 | 10-17 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 91 | 12-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 92 | 13-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 93 | 13-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,040 |
| 94 | 13-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 95 | 13-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 96 | 13-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 0,250 |
| 97 | 21-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 98 | 21-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 99 | 21-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 0,4 |
| 100 | 21-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,25 |
| 101 | 21-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 0,4 |
| 102 | 22-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 103 | 22-2 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 104 | 22-3 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 105 | 22-4 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 106 | 22-5 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,400 |
| 107 | 22-6 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 108 | 22-7 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,063 |
| 109 | 22-8 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 110 | 22-9 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 111 | 22-10 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 112 | 22-11 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 113 | 22-12 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,250 |
| 114 | 22-14 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,100 |
| 115 | 22-15 ПС В.Хава | 10/0,4 | 0,160 |
| 116 | 23-1 ПС В.Хава | 10/0,4 | 2 * 250 |
| 117 | 1-1 ПС Элеватор | 10/0,4 | 1,000 |
| 118 | 2-1 ПС Элеватор | 10/0,4 | 1,000 |
| 119 | 3-1 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,630 |
| 120 | 3-2 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,040 |
| 121 | 3-3 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,250 |
| 122 | 3-4 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,063 |
| 123 | 3-5 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,160 |
| 124 | 3-6 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,160 |
| 125 | 3-7 ПС Элеватор | 10/0,4 | 0,630 |

Электрические сети напряжением 10 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ – 4-х проводные. Схема электроснабжения в основном открытая, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок, кондиционеров и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Особенно тяжелое положение на КТП и ВЛ-04 кВ в с. Богословка, д. Мокруша и д. Таловая. Данные КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов. Кроме того, в этих населенных пунктах почти отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

### 1.13.5. Теплоснабжение

В Верхнехавском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ.

Таблица 1. 32 Основные технические характеристики оборудования

| Адрес котельной | Кол-во котельных | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Хава | 8 | газ |
| с. Васильевка 1-я | 2 | газ |
|  | 1 | электричество |
| с. Богословка | 1 | уголь |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения в котельных - закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных - для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей  в Верхнехавском сельском поселении согласно паспорту поселения -  7,95 км, из них 2,95 км нуждаются в замене.

### 1.13.6.  Связь

В настоящее время организациям и населению Верхнехавского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - местная телефонная связь;

  - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - телеграфная связь;

  - услуги телефонной связи в выделенной сети;

  - услуги подвижной радиотелефонной связи;

  - услуги связи для цели эфирного вещания;

  - почтовая связь;

  - междугородная и международная связь;

  - связь по передаче данных.

Прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

  - формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

  - повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

  - расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

  - переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи

Верхнехавское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

На территории поселения расположены АТС общей мощностью 2240 номеров; таксофонов – 9 ед.

Почтовая связь

В настоящее время в Верхнехавском сельском поселении имеется 3 почтовых отделения связи. Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи, развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля пользователей сети Интернет — 80 %.

Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ЗАО «Теле2-Воронеж», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100 %.

Система телевидения и радиовещания

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 11 каналов. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — ООО «Центртелеком» и местное радио.

## 1.14. Зоны специального назначения

### 1.14.1. Места сбора коммунальных отходов

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Согласно паспорту поселения по состоянию на 1.01.2017 г. на территории населенных пунктов размещено 8 обустроенных контейнерных площадок. Имеется спецтехника для сбора ТКО. Вывоз осуществляется на полигон, расположенный  на   территории Большеприваловского сельского поселения.

### 1.14.2. Кладбища

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхняя Хава | 2,2 | закрытое |
| 2 | с. Верхняя Хава | 1,5 | действующее |
| 3 | с. Верхняя Хава | 6,5 | действующее |
| 4 | д. Таловая | 0,5 | действующее |
| 5 | с. Богословка | 1,1 | действующее |
| 6 | с. Васильевка 1-я | 0,3 | действующее |

### 1.14.3. Скотомогильники

Согласно данным управления ветеринарии скотомогильники на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют.

- 1.15. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Верхнехавском сельском поселении:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

На территории поселения имеется место организованного массового отдыха жителей – место общественного купания (пляж площадью 1,34 га) расположено на берегу пруда в с. Верхняя Хава.

Согласно СП «Градостроительство…» размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя. Рассчитывать численность единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжа общего пользования для местного населения, который составляет 0,2. Для Верхнехавского сельского поселения территория пляжей должна составлять 0,9 га.

В настоящее время на территории с. Верхняя Хава расположен парк площадью 1,6 га, Детский парк в с. Верхняя Хава, несколько стихийно сложившихся участков рекреационного озеленения. Здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений.

Согласно нормам РНГП суммарная площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 12 м2 на 1 человека. Для Верхнехавского сельского поселения эта площадь, согласно численности населения, должна составлять 10,3  га.

В с. Верхняя Хава по ул. Школьная планируется устройство сквера с благоустройством, включающим в себя высадку деревьев и декоративного кустарника, устройство дорожек, скамеек, освещения, строительство детской площадки и др.

## 1.16. Выводы по современному состоянию

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Верхнехавского сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Верхнехавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов и другие факторы благоприятны для развития сельскохозяйственного производства. Необходимо так же расширять производственную зону и развивать экономику поселения в целом.

Помимо экономических проблем необходимо решать так же и проблемы демографии: повышать уровень жизни населения, обеспечивать рабочими местами и услугами культурно-бытового назначения.

Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень за исключением обеспеченности газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 30,4 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствует нормативным требованиям: часть учреждений отсутствует, часть требует капитального ремонта или реконструкции.

Улично-дорожная сеть в с. Верхняя Хава развита хорошо и в основном представлена асфальтированными дорогами. Некоторые участки улиц, имеющих твердое покрытие, требуют капитального ремонта.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Верхнехавское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом следующих факторов благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; выделение инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства.

# 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории Верхнехавского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Верхнехавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных планировочных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Проектом предусмотрено выделение новых участков под жилую застройку в с. Верхняя Хава. Данные участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры села, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

## 2.2. Административно-территориальное устройство

Задачами территориального планирования в сфере административно-территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на следующих принципах:

1) учета исторически сложившейся системы расселения в Воронежской области и тенденций ее развития;

2) территориального единства;

3) создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, участия населения в их работе;

4) учета природно-географических условий;

5) учета сложившейся системы экономического районирования;

6) рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций;

7) развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных.

Границы Верхнехавского сельского поселения утверждены Законом Воронежской области от 07.07.2006 №85-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 №215-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Верхнехавского района».

Границы с. Верхняя Хава установлены и внесены в государственный кадастр недвижимости с учетным номером 3570092. В границу с. Верхняя Хава внесены изменения. Текстовое, координатное и графическое описание прохождения границ с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-я, д. Мокруша, д. Таловая, п. Черняхи приводится в Приложении и Тому I Генерального плана Верхнехавского сельского поселения «Положение о территориальном планировании».

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Согласно статье 7 данного закона перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, в том числе, в случае установления или изменения черты населенных пунктов.

Изменение границ населенных пунктов происходит в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 21.12. 2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Таблица 2. 1 Перечень мероприятий по оптимизации административно-территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Верхнехавского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

  - Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

Функциональное зонирование

Согласно ст.23 п.6 ГК РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон.

Развитие жилых зон предусмотрено на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон.

Развитие общественно-деловых зон по мере необходимости может осуществляться за счет строительства социальных и культурно-бытовых объектов. Планируется строительство пристройки на 350 мест и реконструкция существующего корпуса на 160 мест МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» в с. Верхняя Хава, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка 1-я, строительство хоккейной площадки с искусственным ледовым покрытием в с. Верхняя Хава, аптек в с. Верхняя Хава и др.

3. Земельные участки в составе производственных зон.

Развитие производственных зон не предполагается.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Развитие зон инженерной и транспортной инфраструктур будет осуществляться согласно перечню мероприятий.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон.

На территории рекреационных зон необходимо благоустройство для массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, строительство детских площадок.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования не предполагается. На территории сложившихся зон сельскохозяйственного производства планируется реконструкция и, в случае необходимости, строительство новых объектов сельскохозяйственного производства.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения.

Развитие зон специального назначения не предполагается.

Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Верхнехавского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов, расположенных на территории поселения, и  повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Оптимальный выбор направления развития Верхнехавского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии с п.4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация, так и современные и перспективные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр. На этой территории рекомендуется ландшафтно-планировочная организация территории, в том числе: озеленение, архитектурное освещение отдельных элементов и объектов благоустройства, формирование колористического решения отдельных элементов и объектов ландшафтного дизайна. Для создания современного общественного центра требуется развитие дополнительных деловых и развлекательных функций.

Развитие жилищного строительства в населенных пунктах планируется на свободных от застройки территориях. В рамках развития нового типа жилья возможно строительство таун-хаусов и коттеджей. Необходимо обеспечить переход от благоустройства отдельно взятых дворов к комплексному благоустройству территорий жилых кварталов. Требуется обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. На перспективу необходим снос жилищного фонда по ветхости жилых домов выше 70 % износа с предоставлением гражданам равноценного жилья в соответствии с социальной нормой жилья.

На перспективу необходимо:

    - Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

    - Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

    - При реконструкции и формировании застройки на территории общественного центра следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

    - Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование – важнейший и эффективный инструмент регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в ходе его реализации согласно ст. 30-32 Градостроительного РФ для Верхнехавского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.

Согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны застройки малоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны жилой застройки иных видов.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится утверждение правил землепользования и застройки.

Таблица 2. 2 Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения в соответствии с современным градостроительным законодательством с учетом Классификатора разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540. | Первая очередь |

## 2.4. Составление демографической гипотезы перспективного развития Верхнехавского сельского поселения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков. Факторы, влияние которых в большей или меньшей степени управляемо. Например, прогресс в медицинской науке, качество медицинского обслуживания, культурно-образовательный уровень населения, уровень жизни по различным аспектам — жилищная обеспеченность, бытовые условия, размер доходов. Влияние каждого фактора рассчитывается отдельно, после чего определяется суммарное влияние всех факторов.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу. Постановлением правительства Воронежской области  от 16 декабря 2010 № 1097 разработана и утверждена «Концепция демографической политики Воронежской области на период до 2025 года».

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в Верхнехавском сельском поселении в 2016 году уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структуры, а также учтены миграционные потоки.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились экстраполяционным методом (Демография. Медков В.М. Глава 8. Демографическое прогнозирование).

Методы экстраполяции основаны на прямом использовании линейной и экспоненциальной функций, т.е. данных о среднегодовых абсолютных изменениях численности населения за период или о среднегодовых темпах роста или прироста. Если эти показатели известны, то можно рассчитать численность населения на любое число лет вперед, просто предположив их неизменность на протяжении всего прогнозного периода.

Один из простейших способов прогнозирования основан на предположении о том, что среднегодовые абсолютные приросты численности населения, рассчитанные для отчетного периода времени, сохранятся и в будущем.

Иначе говоря, в этом случае для перспективного расчета применяется линейная функция:

Рt = P0 еrt,

где P0 и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0 и t;

r - абсолютный среднегодовой прирост;

t - время в годах;

е - основание натуральных логарифмов.

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 г. численность населения Верхнехавского сельского поселения составила 8647 человек.

Согласно данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (Росстат) численность населения Верхнехавского сельского поселения по состоянию на 12 января 2017 г. составила 8598 человек.

За основу в расчете численности населения взяты данные Росстата.

Таблица 2. 3 Расчет численности населения

| Поселение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 8699 | 8694 | 8733 | 8731 | 8660 | 8707 | 8627 | 8598 | 8377 | 7753 |

Таким образом, согласно демографическому прогнозу, к 2031 году численность населения на территории Верхнехавского сельского поселения составит - 7753 человека.

Расчетные показатели численности будущего населения будут применяться при расчетах технико-экономических показателей настоящего генерального плана.

## 2.5. Жилищное строительство

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Перспективное строительство жилья в населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения намечено на свободных от застройки территориях. В структуре нового жилищного строительства индивидуальные жилые дома с усадебной застройкой занимают 100 %.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

В отношении жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах предприятий, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из санитарно-защитной зоны Правительству Воронежской области совместно с администрацией Верхнехавского муниципального района и Верхнехавского сельского поселения и руководителями «Роспотребнадзора»;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах;

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Таблица 2. 4 Перечень мероприятий по обеспечению Верхнехавского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2 | Развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан. | Первая очередь |
| 3 | Разработка проектов планировки на территории общей площадью 264,53 га под индивидуальное жилищное строительство. | Расчетный срок |

- 2.7. Промышленность и сельское хозяйство

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В Воронежской области Постановлением от 13 декабря 2013 г. №1088 утверждена государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Главными приоритетами государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация и технологическое перевооружение агропромышленного производства.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Для создания специализированных малых предприятий на территории поселения можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения агропромышленного комплекса.

В Генеральном плане Верхнехавского сельского поселения выделены инвестиционные площадки – земельные участки для размещения производств при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области планируется создание Международного центра прототипирования в области производства огнеупоров, ООО «ЕвроТехМет» в с. Верхняя Хава.

Таблица 2. 5 Перечень мероприятий по обеспечению Верхнехавского сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание Международного центра прототипирования в области производства огнеупоров, ООО «ЕвроТехМет» в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 2 | Строительство кирпичного завода в с. Верхняя Хава при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Расчетный срок |
| 3 | Реконструкция мясокомбината в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 4 | Выделение мест под инвестиционные площадки – земельные участки для размещения производств при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Расчетный срок |
| 5 | Строительство объектов ОАО «Верхнехавский элеватор» | Расчетный срок |

Для предлагаемых объектов необходима разработка проектов санитарно-защитных зон в установленном порядке с последующим выносом их на местность, а также государственная историко-культурная экспертиза земельных участков. Кроме того, необходимо ограничение для всех размещаемых предприятий по классу опасности — не более III-его с санитарно-защитной зоной 300 м. Для всех размещаемых предприятий необходимо внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже, а также сократить размеры санитарно-защитных зон.

Территории, предлагаемые для размещения объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения отображены на карте 1.

## 2.8. Организация культурно-бытового обслуживания

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Возможно развитие сети различных форм собственности – предприятий торговли, досуга по мере возникновения в них потребности.

Таблица 2. 6 Мероприятия по обеспечению территории Верхнехавского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пристройки на 350 мест и реконструкция существующего корпуса на 160 мест МКОУ «Верхнехавская СОШ №1» в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка 1-я. | Расчетный срок |
| 3 | Капитальный ремонт КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 4 | Строительство хоккейной площадки с искусственным ледовым покрытием на базе МКОУ «Верхнехавская СОШ №3»в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 5 | Строительство аптеки по ул. Новопокровская в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 6 | Строительство аптеки по ул. Новая в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 7 | Капитальный ремонт здания МКУДО Верхнехавская детско-юношеская спортивная школа в с. Верхняя Хава. | 2020-2021 г. |
| 8 | Устройство лыже-роллерной трассы МКУДО Верхнехавская детско-юношеская спортивная школа в с. Верхняя Хава. | 2020-2021 г. |
| 9 | Капитальный ремонт стадиона МКУДО Верхнехавская детско-юношеская спортивная школа в с. Верхняя Хава. | 2020-2021 г. |
| 10 | Создание спортивно-событийного кластера в с. Верхняя Хава. | 2022-2023 г. |

Места размещения объектов приведены на карте 1.

- 2.9. Охрана объектов историко-культурного наследия

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

На территории сельского поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения. Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Верхнехавского сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Таблица 2. 7 Перечень мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и охране  объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 5 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на картах 1, 7.

## 2.10. Развитие транспортной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения:

- по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории. Проектом генерального плана предусматривается асфальтовое покрытие на всех улицах.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

- Таблица 2. 8 Перечень мероприятий по обеспечению территории Верхнехавского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 7,1 км по ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Привокзальная, ул. 50 лет Октября, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Привокзальный, ул. М. Горького в с. Верхняя Хава | Первая очередь |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,5 км по ул. Георгиева в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,5 км по ул. Дзержинского в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,3 км по улицам: ул. Школьная, ул. Новопокровская в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 5 | Строительство велодорожки по ул. Школьная в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,1 км по улицам: пер. Ломоносова, ул. Покровская в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,3 км по улицам: пер. Первомайский, ул. Железнодорожная в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,1 км по ул. Луговая в с. Верхняя Хава | Расчетный срок |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,3 км по ул.Чапаева в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,1 км по улицам: ул.Пушкина, ул. Садовая в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,3 км по улицам: ул. Ломоносова, ул. Дорожная в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,4 км по ул. Карла Маркса в с. Верхняя Хава. | Расчетный срок |
| 13 | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | Первая очередь Расчетный срок |
| 14 | Устройство дорог с твердым покрытием до места отдыха у воды на пруду в с. Верхняя Хава | Расчетный срок |
| 15 | Устройство дорог с твердым покрытием до кладбищ. | Расчетный срок |

- Места размещения объектов транспортной инфраструктуры отображены на картах 1-8.

## 2.11. Развитие инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

### 2.11.1. Газоснабжение

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд составляют 296 м3 в год.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Таблица 2. 9 Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Годовой расход |
| --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 7753 х 296 м3/год | 2294,9 тыс.м3/год |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |

Годовой расход газа на расчетный срок на поселение составит 2294,9 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда. Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие мероприятия:

- строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- строительство ШРП для блочных газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

### 2.11.2. Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Верхнехавского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год) составляет 160 л/сут. на человека. Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50-90 л/сут.

Таблица 2. 10 Прогнозируемые показатели водопотребления на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Среднесуточная норма (за год) |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 7753 х 160 л/сут. | 1240,48 тыс. л/сут. |
| Поливочные нужды | 7753 х 70 л/сут. | 542,7 тыс. л/сут. |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого | 1783,18 тыс. л/сут. |  |

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с.

Таблица 2. 11 Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение

| Число жителей в поселении, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. В сельских и городских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Осуществлять установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Провести реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Проектирование скважин (рабочая и резервная) для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд ООО «Селекционно-гибридный центр».

Согласно схеме территориального планирования Воронежской области планируется реконструкция системы водоснабжения центральной зоны с. Верхняя Хава по ул. Калинина, Мира, Георгиева, Дорожная, Буденого и Первомайская.

### 2.11.3. Водоотведение

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год) составляет 160 л/сут. на человека.

Таблица 2. 12 Прогнозируемые показатели водоотведения на расчетный срок

| Потребители | Расчет | Среднесуточная норма (за год) |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 7753 х 160 л/сут. | 1240,48 тыс. л/сут. |
| Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого | 1240,48 тыс. л/сут. |  |

Схема канализации

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда следует предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации;

- провести мероприятия по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

- прокладывать самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

### 2.11.4. Электроснабжение

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Воронежской области допустимый уровень электропотребления составляет 950 кВт.час в год на одного человека.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 2. 13 Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Годовое потребление электроэнергии (кВт. Час/год) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 7753 | 7365350 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) |  | 1473070 |
| Всего по поселению: |  | 8838420 |

Годовое потребление электроэнергии составит 8,838 млн. кВт. Час/год.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

### 2.11.5. Теплоснабжение.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

-   реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

### 2.11.6. Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Таблица 2. 14 Перечень мероприятий по обеспечению территории Верхнехавского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 1.5 | Проектирование скважин (рабочая и резервная) для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд ООО «Селекционно-гибридный центр». | Первая очередь |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего не канализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.2 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.3 | Установка ШРП для существующих не газифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемых объектов с прокладкой газопроводов до них. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности. | Расчетный срок |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | Первая очередь |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5.3 | Реконструкция уличного освещения и увеличение точек освещения. | Расчетный срок |
| 6.Связь |  |  |
| 6.1 | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2 | Телефонизация строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3 | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| 6.5 | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 6.6 | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7 | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | Первая очередь |
| 6.8 | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9 | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10 | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| 6.11 | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на картах 1, 3-7.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

## 2.12. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. К вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых коммунальных отходов;

- организацию вывоза коммунальных отходов и мусора.

Таблица 2. 15 Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора ТКО и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы очистки территории. | Первая очередь |
| 2 | Выявление и рекультивация территорий всех несанкционированных свалок ТКО на территории Верхнехавского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Организация мест временного накопления ТКО в населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения | Первая очередь |
| 4 | Организация контейнерных площадок для сбора ТКО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТКО с данных территорий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Поддержание порядка на территории кладбищ: - уборка и очистка территории кладбищ; - устройство мест сбора мусора. | Первая очередь Расчетный срок |

Места размещения объектов специального назначения отображены на картах 1, 7.

- 2.13. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Таблица 2. 16 Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство существующих рекреационных зон в с. Верхняя Хава. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2 | Устройство парка с благоустройством, включающим в себя высадку деревьев и декоративного кустарника, устройство дорожек, скамеек, освещения, строительство детской площадки и др. по ул. Школьная в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 3 | Благоустройство места отдыха у воды на берегу пруда в с. Верхняя Хава. | Первая очередь |
| 4 | Устройство пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Верхнехавского сельского поселения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на карте 1.

# 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры по восстановлению природной среды …в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## 3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (промышленные предприятия, отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

## 3.2. Экологические проблемы и пути их решения

### 3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды

Верхнехавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района. Административным центром поселения является село Верхняя Хава.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят автомобильные дороги регионального значения. На территории поселения имеется участок железной дороги «Графская - Анна».

На территории сельского поселения отсутствуют свалки и скотомогильники, имеетсяь шесть кладбищ.

Верхнехавский район является сельскохозяйственным районом с развитым растениеводством и животноводством. Промышленность района представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию.

На территории Верхнехавского сельского поселения действуют лечебные учреждения: больница и поликлиника в с. Верхняя Хава, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в с. Васильевка 1-я и с. Богословка. Кроме того, функционируют дошкольные и школьные учреждения.

### 3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 3. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна.

По данным ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Верхнехавском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

По территории Верхнехавского сельского поселения протекает река Хава и водотоки без названия.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод. Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Канализация.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеется централизованная канализация, отводящая хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и объектов соцкультбыта на станцию биологической очистки, требующие реконструкции.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Радиационный фон.

Гамма-фон Верхнехавского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

## 3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения

### 3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Верхнехавского сельского поселения является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Территория Верхнехавского сельского поселения газифицируется.

### 3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Верхнехавского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории поселения проходят магистральный газопровод-отвод на ГРС Верхняя Хава, межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбрасных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

### 3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

### 3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- электроподстанций и т.д.

По региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» определяются санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, канализационных  очистных сооружений, свалок и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

Свалки

Свалки на территории поселения отсутствуют. Согласно паспорту поселения по состоянию на 1.01.2017 г. на территории населенных пунктов размещено 8 обустроенных контейнерных площадок. Имеется спецтехника для сбора ТКО. Вывоз осуществляется на полигон, расположенный  на   территории Большеприваловского сельского поселения.

Скотомогильники

По данным, предоставленным Управлением ветеринарии Воронежской области, на территории Верхнехавского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

Кладбища

На территории Верхнехавского сельского поселения расположено 6 кладбищ, в том числе одно закрытое. Эти объекты имеют V класс опасности, и санитарно-защитная зона составляет 50 м соответственно.

Выводы: Состояние атмосферного воздуха на территории Верхнехавского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны.

Так же необходимо учитывать благоприятные условия для развития зон отдыха. Прибрежные зоны реки Хава являются идеальным местом для создания мест массового отдыха населения.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и производственная зона.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и т. д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Верхнехавского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1) Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2) Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

-при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

-при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоныспециального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» в соответствии с санитарной классификацией объектов. Охранная зона от площадок под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) принята 500 м, от сельских кладбищ — 50 м, от скотомогильников – 1000 м.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 «Об утверждении специального технологического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл. 27. Воздухоохранные мероприятия.

| Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветров. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

## 3.5. Воздействие на состояние водного бассейна

### 3.5.1.Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

-  Изношенность сетей канализации;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

### 3.5.2. Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции, в первую очередь, очистных сооружений и коллекторов, а также строительство сетей канализации и очистных сооружений для вновь строящегося жилого фонда. При переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

На территории сельского поселения на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения более подробно см. п.1.3.2.).

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

## 3.6. Состояние и охрана почв

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

1. Месторождение – Верхнехавский участок (суглинки кирпичные). Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

2. Месторождение Верхнехавское открыто в 1954 году. По качеству суглинки малозасоренные, среднепластичные и высокопластичные, дисперечные. Сырье пригодно для производства обыкновенного кирпича методом пластического формирования.

Перспективы прироста запасов возможны за счет разведки прилегающих территорий.

Выводы.

В целом территория Верхнехавского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты, условное расчетное сопротивление которых составит 2-2,5 кгс/см кв.

Можно считать, что рассматриваемая территория Верхнехавского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические соружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. 28. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

## 3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

### 3.7.1. Сельскохозяйственные отходы

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

### 3.7.2. Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

### 3.7.3. Отходы садоводческих объединений

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

### 3.7.4. Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

### 3.7.5. Твёрдые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТКО за год в поселении не определено;

7. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

## 3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

### 3.8.1. Оценка природно-территориального комплекса

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения. Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

### 3.8.2. Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории Верхнехавского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию сельское поселение относится к типичной лесостепи. В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренного выпаса скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Верхнехавского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2. Леса, расположенные в водохранных зонах;

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

4. Ценные леса;

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Создание устойчивой агроэкологической обстановки возможно только при повышении облесенности пашни в лесостепной зоне до 3-3,5% и в степной – до 3,5-4,5%.

Теоретической основой, на которой базируется почвозащитно-мелиоративный комплекс в лесной и лесостепной зонах, являются принципы управления энерго- и массопереносами на водосборе и, прежде всего, воздушными и водными полифазными потоками. Важное место в комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, защите ее от эрозии и борьбе с засухой занимает лесная мелиорация. Лесомелиоративные насаждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сельскохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему искусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агротехническими мероприятиями.

По данным института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономерность мелиоративной эффективности лесонасаждений: при облесенности пашни менее 1% прибавки урожая не обнаружено; 2% облесенности пашни увеличивает урожай до 10%; облесенность пашни 3% дает прибавку зерновых на 15%; облесенность более 3% - на 23%.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

Водорегулирующие лесные полосы располагают на плоских водоразделах и пологих склонах крутизной до 1,5°, а при интенсивной эрозии – до 1°.

Стокорегулирующие лесные полосы создают на полевых склонах крутизной более 1-1,5°, располагая их перпендикулярно линии стока или приближенно к горизонталям.

Прибалочные лесные полосы размещают вдоль бровок эродированных балок для защиты берега от размыва, регулирования поверхностного стока, улучшения микроклимата и гидрологического режима прилегающей территории. Предотвращения переноса снега в балочную сеть.

Приовражные лесные полосы предотвращают рост действующих оврагов, защищают их откосы от размыва, регулируют поверхностный сток, улучшают микроклимат прилегающей территории и откосов, служат для интенсификации естественного заращивания, рационального использования разрушенных эрозией малопродуктивных земель.

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам и на коренных берегах речных долин для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощение стока и загрязняющих веществ, кольматажа твердого стока и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Прирусловые лесные полосы и истоковые насаждения укрепляют берега рек, предотвращают их от размыва, а русла от заиления и загрязнения. В иерархии систем защитных лесных насаждений они являются завершающим звеном, способствующим улучшению экологической обстановки в водоохранных зонах, повышают устойчивость и продуктивность аграрных ландшафтов в целом.

В Воронежской области почвенно-климатические условия позволяют применять широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород при закладке защитных насаждений.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

## 3.10. Экологическая оценка ландшафтов

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются балки, овраги, а так же долины реки Хава.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

В данном поселении значительное развитие получила балочная сеть, развивающаяся главным образом по склону речной долины.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

## 3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

## 3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий.

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Верхнехавского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

### 3.12.1. Природно-очаговые болезни

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Верхнехавского сельского поселения является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

## 3.13. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Врхнехавского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли сельскохозяйственного назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Верхнехавского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Верхнехавского сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория поселения (всего) | га | 17586 | 17586 |  | 17586 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 2198 | 2198 |  | 2198 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13281 | 13281 |  | 13281 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 616 | 616 |  | 616 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 26 | 26 |  | 26 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 8598 | 8377 |  | 7753 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 262,8 | 268,1 | 271,4 |  |
| 3.2 | Новый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 5,3 | 3,3 |  |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 30,4 | 32 | 35 |  |
|  | водопроводом | % | 73 | 100 |  |  |
|  | канализацией | % | 72 | 100 |  |  |
|  | природным газом | % | 59 | 100 |  |  |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | шт./мест | 4/554 | 4/904 |  | 4/904 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | шт./мест | 1/500 | 1/500 |  | 1/500 |
| 4.3 | ФАП | шт. | 2 | 3 |  | 3 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,42 | 7,8 |  | 7,8 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 1048 | 1048 |  | 1048 |
| 4.6 | Библиотеки | шт. | 2 | 2 |  | 2 |
| 4.7 | СДК | шт. | 2 | 2 |  | 2 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | шт./раб.мест | 19/19 | 19/19 |  | 19/19 |
| 4.9 | Магазины | шт./торг. площадь, м2 | 62/5657 | 62/5657 |  | 62/5657 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания | шт./посадоч. мест | 4/150 | 4/150 |  | 4/150 |
| 4.11 | Отделения связи, почты | шт. | 3 | 3 |  | 3 |
| 4.12 | Отделения банка | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
| 5 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Региональные автомобильные дороги | кол-во | 8 | 8 |  | 8 |
| 5.2 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | Дороги с твердым покрытием | км | 24,8 | 70,4 |  |  |
| 6 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление (за год) | л/сут. на чел. | 1977,54 | 1783,18 |  |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Расход сточных вод – среднесуточное потребление | л/сут. на чел. | 1375,68 | 1240,48 |  |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | Сведения отсутствуют | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Количество ГРС | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  | Количество ГРП | шт. | 5 | 5 |  |  |
|  | Количество ШРП | шт. | Более 30 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |  |  |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторных подстанций | шт. | 125 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Количество телефонных станций | шт. | 3 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |  |  |