ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 394000 г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3 тел./факс (4732) 55-57-29. Заказчик: Администрация Верхнехавского сельского поселения. Генеральный план верхнехавского сельского поселения воронежской области. Том III ### Раздел Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС МК 10-08 - ИТМ ГО ЧС Главный инженер В.В. Малахов Главный инженер проекта А.С. Липко 2009г

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  |  | Наименование |  | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЛАВА 1 |  | 5 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Краткое описание места расположения поселения | 5 |
|  | 1.2 |  | Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения | 5 |
|  | 1.3 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура | 8 |
|  | 1.4 |  | Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения | 10 |
|  | 1.5 |  | Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне | 13 |
|  |  | ГЛАВА 2 |  | 16 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 16 |
|  | 2.2 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 19 |
|  | 2.3 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера | 28 |
|  |  | ГЛАВА 3 |  | 30 |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Защитные сооружения гражданской обороны | 30 |
|  | 3.2 |  | Система оповещения | 31 |
|  | 3.3 |  | Противопожарная охрана и светомаскировка | 32 |
|  | 3.4 |  | Лечебно-профилактические учреждения | 32 |
|  |  | ГЛАВА 4 |  | 33 |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры | 33 |
|  | 4.2 |  | Основные направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры | 33 |
|  | 4.3 |  | Основные направления развития земель специального назначения | 35 |
|  | 4.4 |  | Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 35 |
|  |  | ГЛАВА 5 |  | 42 |
| ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения | 42 |
|  | 5.2 |  | Обеспеченность защитными сооружениями ГО | 43 |
|  | 5.3 |  | Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно | 43 |
|  | 5.4. |  | Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения | 43 |
|  | 5.5 |  | Требования к инженерному оборудованию района размещения эваконаселения | 44 |
|  | 5.6 |  | Требования к водоснабжению эваконаселения в районе размещения | 45 |
|  | 5.7 |  | Требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе размещения | 46 |
| Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела |  |  |  | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: Лицензия на разработку раздела ИТМ ГО ЧС Техническое задание Графическая часть |  |  |  |  |

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Верхнехавского сельского поселения Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1.  Краткое описание места расположения поселения

Верхнехавское сельское поселение расположено в южной части Верхнехавского муниципального района. Административным центром поселения является село Верхняя Хава.

На севере территория поселения граничит с Нижнебайгорским и Семеновским сельскими поселениями, на северо-востоке и востоке — с Плясоватским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на юге — с Панинским районом, на западе и юго-западе с Сухогаевским и Спасским сельскими поселениями Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Количество населенных пунктов — 6.

Площадь территории поселения 15529 га.

Территория поселения распределяется по формам собственности следующим образом:

- в федеральной собственности – 136 га;

- в областной собственности — 688 га;

- в муниципальной собственности — 2238 га;

- в собственности юридических лиц – 26 га;

- в собственности физических лиц — 12441 га.

Под населенными пунктами занято 2197,85га. Земли сельхозназначения — 10444 га, в том числе:

- пашни — 8826 га;

- сенокосов — 211 га;

- пастбищ — 790 га;

- многолетние насаждения — 352 га;

- залежь – 265 га.

Через Верхнехавское сельское поселение проходят: территориальные автодороги соединяющие населенные пункты в поселении, и населенными пунктами района в целом, а так же две дороги областного значения «Воронеж — Панино» и «Верхняя Хава – «Воронеж - Тамбов». На территории поселения имеется участок железной дороги «Воронеж - Анна».

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения

1.2.1. Топографо-геодезическая и инженерно-геологическая характеристика

территории

Ландшафт.

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Верхнехавское сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории поселения, являются балки, овраги, а так же долин рек Хава и Слекатарка.

Своему современному состоянию рельеф обязан наличию рек , балкам и их днищам.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Одним из основных элементов рельефа является водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящим к поймам рек.

На территории поселения очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

В данном поселении значительное развитие получила балочная сеть, развивающаяся главным образом по склону речных долин.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая южную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

На территории поселения распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В поймах рек сформировались пойменные почвы различного механического состава.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 128,8 – 174,7 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

1. Месторождение — Верхнехавский участок (суглинки кирпичные) - расположен на южной окраине с. В. Хава, в 3 км на юго-востоке от ст. В. Хава. Разведано в 1953 г. Средняя мощность суглинков 3,5 м. Запасы не подсчитывались. Участок забракован из-за обводненности полезной толщи и большого количества известковых включений.

Гидрогеологические условия.

На территории сельского поселения на основание материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

1.2.2. Климатические условия в районе поселения

Климат Верхнехавского сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Верхнехавское сельское поселение географически располагается в пределах Центрального плоскоместного района типичной лесостепи лесостепной провинции Окско-Донской низменной равнины.

Территория поселения относится к 1 агроклиматическому району.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат района характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше +100 С. Составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта — начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С Происходит 30 марта, через +50 С — 13 апреля, через +100 С — 27 апреля и через +150 С — 18 мая. Средняя дата последнего заморозка — 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через +15°С происходит 2 сентября, через 00 С — 10 ноября. Первые заморозки — 3 октября, самое позднее — 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь-март. Продолжительность сезона 141 день. Средняя температура холодного месяца января -9,5° С. Средний из абсолютных минимумов температуры -30° С. Средняя высота снежного покрова равна - 31 см. Число дней со снегом — 120 число дней с метелями — 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и не редко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один из трех лет является засушливым.

Табл. 1.1  Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха сред. | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8

м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Через территорию Верхнехавского сельского поселения проходят участки асфальтированных автомобильных дорог муниципального значения Верхняя Хава — Нижняя Байгора, Верхняя Хава — Плясоватское, Верхняя Хава — Верхняя Маза, а также участки дорог областного значения «Панино — Верхняя Хава — Воронеж» и Верхняя Хава — «Воронеж - Тамбов».

Так же по территории поселения проходит участок железной дороги «Воронеж — Анна», протяженностью 20,8 км.

Большинство дорог по улицам в с. Верхняя Хава имеют твердое покрытие. Твердое покрытие имеет дорога по улице Гагарина в с. Богословка. Остальные дороги в населенных пунктах Верхнехавского сельского поселения имеют грунтовое покрытие.

Пассажирские перевозки производятся по следующим маршрутам:

1. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Новая Усмань по 8 раз в день;

2. «Верхняя Хава – Воронеж» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 9 раз в день;

3. «Верхняя Хава – Воронеж» через с. Большая Приваловка, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бобяково по 3 раза в день;

4. «Верхняя Хава - Воронеж» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка, с Правая Хава, с. Новая Усмань 3 раза в неделю по 4 раза в день;

5. «Верхняя Хава – ст. Графская» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, гос. Заповедник по 8 раз в день;

6. «Верхняя Хава – Углянец» через пос. Вишневка, пос. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово 5 раз в неделю по 4 раза в день;

7. «Верхняя Хава – Малый Самовец» через с. Архангельское, с. Шукавка, п. Воля, с. Верхняя Плавица 3 раза в неделю по 4 раза в день;

8. «Верхняя Хава – Александровка» через д. Мокруша, с. Васильевка 1-я,  пос. Фомичи, пос. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза 3 раза в неделю по 4 раза в день;

9. «Верхняя Хава – Семеновка - Верхняя Хава» через с. Плясоватка, д. Покровка, с. Верхняя Луговатка, с. Охочевка, с. Семеновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

10. «Верхняя Хава – Верхняя Байгора – Верхняя Хава» через  с. Нижняя Байгора, с. Верхняя Байгора, пос. Малиновка 3 раза в неделю по 2 раза в день;

11. «Верхняя Байгора – Беловка» через пос. Вишневка, с. Большая Приваловка 3 раза в неделю по 4 раза в день;

12. «Верхняя Хава – Правая Хава» через с. Сухие Гаи, с. Марьевка 3 раза в неделю по 4 раза в день.

В юго-западной части с. Верхняя Хава расположена аэродромная площадка для сельскохозяйственной авиации, площадью 1,5 га. Площадь взлетно-посадочной полосы составляет 0,6 га.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Верхнехавского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время до с. Верхняя Хава построен подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 159х4,5 протяженностью 1,3 км и 2 головных газорегуляторных пункта:

-ГГРП №1 с выходами газа среднего давления для котельных,шкафных газорегуляторных пунктов, и низкого давления для газификации жилой зоны ;

-ГГРП №2 с выходами газа высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) для снабжения газом промышленной зоны (ОАО "Верхнехавский элеватор", ООО"НПО СпецЭлектронМаш" и т.д.)

В с. Верхняя Хава на март 2009 года построены и действует 16 шкафных газорегуляторных пунктов, 65,5 км внутрипоселковых, 17,5 км сетей среднего давления. Газифицированы 7 котельных.

В с. Васильевка 1-я на март 2009 г построены 3 шкафных газорегуляторных пункта , 3,1 км уличных сетей низкого давления, 1,2 км сетей среднего давления. Газифицирована котельная школы на декабрь2007 г.

Водоснабжение.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеются тупиковые и частично закольцованные сети водоснабжения протяженностью 18000м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты соцкультбыта, требующие реконструкции.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода девяти артезианских скважин глубиной 64-75м, производительностью 25 м3/ч – 3скважины и 10м3/ч – 6 скважин, эксплуатационной производительностью 3000 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлены восемь водонапорных башен емкостью 16-30м3, высота ствола 20-28 м, требующие реконструкции.

Население с. Верхняя Хава составляет 9477 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 1350 м3/сут.

На территории поселения действуют четыре предприятия: Элеватор, Селекционно-гибридный центр на 800 голов свиноматок, МТС и ЗАО «Маслопродукт».

Канализация.

В настоящее время в с. Верхняя Хава имеется централизованная канализация протяженностью 4500 м, отводящая хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и объектов соцкультбыта на станцию биологической очистки, требующие реконструкции.

Электроснабжение.

Верхнехавское сельское поселение состоит из с. Верхняя Хава, с. Богословка, с. Васильевка 1-ая, д. Мокруша, д. Таловая, пос. Черняхи. Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 81 КТП общей мощностью 12950 кВА. Общая протяженность сетей ВЛ-04кВ составляет — 134,5 км, провод А-50, А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные, кабельные линии различных сечений 1200 км.

Теплоснабжение.

До настоящего периода теплоснабжение индивидуального жилого сектора и объектов соцкультбыта осуществлялось от источников тепла на твёрдом топливе.

В связи с проводимой газификацией сельского поселения уже построено 16 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления и уже в текущем году будет переведена на газовое топливо блочная котельная, которая будет снабжать теплом больницу, школу, клуб, сельский совет.

Коммунальное хозяйство.

Места сбора бытовых отходов.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), учитывая количество населения и объем отходов.

Кладбища.

На территории Верхнехавского сельского поселения располагаются 5 кладбищ:

- в северо-западной части села Верхняя Хава, площадью 1,3 га;

- в центральной части села Верхняя Хава, рядом с больницей, площадью 2,1 га;

- в северо-восточной части д. Таловая, площадью 0,2 га;

- в западной части села Богословка уч. №2, площадью 1,3 га;

- к северу от села Васильевка 1 — я, площадью 1,2 га.

Скотомогильники.

Скотомогильник на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо его запроектировать, учитывая санитарно-защитную зону.

Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Верхнехавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов и другие факторы благоприятны для развития сельскохозяйственного производства. Необходимо так же расширять производственную зону и развивать экономику поселения в целом.

Помимо экономических проблем необходимо решать так же и проблемы демографии: повышать уровень жизни населения, обеспечивать рабочими местами и услугами культурно-бытового назначения.

Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень за исключением обеспеченности газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 20,3 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствует нормативным требованиям: часть учреждений отсутствует, часть требует капитального ремонта или реконструкции.

Улично-дорожная сеть в с. Верхняя Хава развита хорошо и в основном представлена асфальтированными дорогами. Некоторые участки улиц, имеющих твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Верхнехавское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

.

1.4. Данные о площади поселения, характере застройки, численности

населения

1.4.1. Данные о площади поселения и характере застройки

Рельеф территории Верхнехавского сельского поселения сложный: в центральной и восточной частях относительно спокойный, на остальной части изрезанный балками и оврагами, имеется несколько прудов. Общий уклон территории поселения в сторону реки Хава. Северо-западная часть сельского поселения расположена на территории Охотничьего Заказника «Байгоровский».

При максимальном уровне весеннего половодья в зону затопления попадает 55 домов, магазин по ул. Буденого и стадион по ул. Дзержинского.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В восточной и юго-восточной частях поселения имеются несколько заболоченных участков. На территории поселения имеется большое количество прудов, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, есть пять кладбищ. В северо-западной части села Верхняя Хава, в центральной части села Верхняя Хава, к северо-востоку от д. Таловая, в западной части села Богословка уч. №2, к северу от села Васильевка 1 - я.

Село Верхняя Хава расположено в центре сельского поселения, на расстоянии 70 км от областного центра. В селе проживает 8833 человека. По территории районного центра протекает река Хава, проходит железная дорога Воронеж — Анна. Территория с. Верхняя Хава расположена на водоразделе рек Хава и Байгора. Рельеф территории сложный: в северо-восточной части более спокойный, на остальной территории села изрезан балками, по дну которых расположено несколько прудов. Общий уклон в сторону реки Хава.

Общественный центр сложился в центральной части села. Здесь сосредоточены основные административные, культурно-бытовые и торговые учреждения районного значения. Асфальтированная площадь общественного центра формируется зданиями администрации района, районного дома культуры со спорткомплексом, кинотеатром. Главными улицами райцентра являются улицы Калинина, им. Буденого, Георгиева, на которых размещаются, в основном, все культурно-бытовые и административные здания: народный суд, госбанк, районный узел связи, сельский совет с военкоматом, милиция, гостиница на 45 мест, типография и редакция, дом быта, магазины.

Жилая застройка представлена 2, 3, 4 этажными секционными домами и одноэтажными с приусадебными участками. В основу планировочной структуры кварталов положен принцип удобных транспортно-пешеходных связей с жилыми кварталами и объектами соцкультбыта. Каждая группа домов включает в свою систему места для общения, площадки для отдыха и игр детей, спортивные площадки, хозяйственные дворы, имеющие благоустроенные подъезды.

В селе имеются: детский сад, 3 общеобразовательные школы, школа искусств и детско-юношеская спортивная школа, 2 лечебных учреждения, дом-интерант для престарелых и инвалидов, библиотека, клуб, кинозал, краеведческий музей, 3 спортивных зала и 2 стадиона. Общая площадь села 1731,9 га.

Село Богословка расположено к востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км. В селе проживает 134 человека. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. В западной части села находится кладбище. Территория села 156,11 га.

К северу от населенного пункта расположен пруд. С восточной стороны планировочным ограничением является производственные центры.

Село Васильевка 1-я расположено к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 14 км. В селе проживает 415 человек. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Застройка расположена вдоль пруда. К северу от населенного пункта проходит участок железной дороги Воронеж — Анна. Территория села 180,63 га.

Деревня Мокруша расположена к юго-востоку от с. Верхняя Хава, на расстоянии 8 км от районного центра. В деревне проживает 7 человек. Деревня разделена на две части железной дорогой. На территории населенного пункта расположен пруд. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами осуществляется по железной дороге, а так же автомобильной дороге областного значения «Воронеж — Панино».

Общая площадь деревни 48,86 га.

Деревня Таловая расположена к югу от с. Верхняя Хава на расстоянии 4 км. В деревне проживает 117 человек. Населенный пункт расположен на левом берегу р. Хава. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с Верхней Хавой осуществляется по асфальтированной дороге.

Общая площадь села 68,73 га.

Поселок Черняхи расположен к северу от с. Верхняя Хава, на расстоянии 5 км. В поселке проживает 2 человека. Поселок расположен на правом берегу р. Хава. Связь с с. Верхняя Хава осуществляется по дороге, не имеющей твердого покрытия.

Общая площадь поселка 11,62 га.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Верхнехавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.4.2. Данные численности населения

Для современной демографической ситуации Верхнехавского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

В состав Верхнехавского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Хава, с. Первая Васильевка, с. Богословка, д. Таловая, д. Мокруша, п. Черняхи.

На 1 января 2008 года общая численность постоянного населения Верхнехавского сельского поселения составила 9477 человек, из них проживает: в с. Верхняя Хава – 8817человек, в с. Первая Васильевка – 407 человек, в с. Богословка – 131 человека, в д. Таловая – 113 человек, в д. Мокруша- 7 человек, в п. Черняхи - 2 человека.

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 5331 человек, детей в возрасте до 16 лет – 1397 человек, населения старше трудоспособного возраста – 2723 человека. За 2006 году число родившихся составило 81 человек, число умерших – 143 человека, естественная убыль населения – 62 человека; в том же году число приехавших в поселение составило 14 человек, число выбывших – 64 человека. С учетом естественной убыли населения, механическая убыль в 2006 году составила 112 человек.

Табл. 1.2. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 8234 | 9535 | 9508 | 9477 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. |  |  |  |  |
|  | сельского населения | чел. | 8234 | 9535 | 9508 | 9477 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования (перечислить) | чел. |  |  |  |  |
|  | с. Верхняя Хава |  | 7465 | 8845 | 8833 | 8817 |
|  | с. 1-я Васильевка |  | 450 | 421 | 415 | 407 |
|  | с. Богословка |  | 181 | 138 | 134 | 131 |
|  | д. Таловая |  | 126 | 117 | 117 | 113 |
|  | д. Мокруша |  | 7 | 8 | 7 | 7 |
|  | п. Черняхи |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 1544 | 1330 | 1397 | 1177 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 5394 | 5664 | 5331 | 6360 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 1296 | 2541 | 2723 | 1940 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  | 1526 | 1546 |
|  | 0-6 лет | чел. | 581 | 481 | 451 | 454 |
|  | 7-15 лет | чел. | 963 | 849 | 832 | 723 |
|  | 16-18 лет | чел. | 593 | 212 | 243 | 369 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 78 | 77 | 81 | 57 |
|  | число умерших | чел. | 175 | 146 | 143 | 144 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -97 | -69 | -62 | -87 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 73 | 114 | 14 | 162 |
|  | число выбывших | чел. | 95 | 59 | 64 | 106 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 18 | 55 | 50 | 56 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 2136 | 2353 | 2230 | 1600 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 383 | 1094/1259 | 1080/1150 | 600/24 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 780 | 932 | 933 | 971 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 25 | 26 | 26 | 21 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 28 | 32 | 32 | 29 |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 255 | 173 | 172 | 522 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об административном статусе поселения, и группе по гражданской обороне.

В состав Верхнехавского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: с. Верхняя Хава, с. Первая Васильевка, с. Богословка, д. Таловая, д. Мокруша, п. Черняхи.

Сельское поселение типа Верхнехавское не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об экономической специализации поселения.

Верхнехавский район является сельскохозяйственным районом с развитым растениеводством и животноводством. Промышленность района представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию. Промышленная зона, куда входят строительные, коммунально-складские и прочие предприятия, занимают западную часть села.

В 2006 году на территории сельского поселения осуществляли деятельность 89 предприятий, организаций и учреждений, 15 из которых - предприятия сельского и лесного хозяйства, 2 – предприятия пищевой промышленности, 7 – строительные организации, 17 – оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, 1 – транспорта и связи, 32 - крестьянских фермерских хозяйств; а также 226 предпринимателей без образования юридического лица.

Табл. 1.3. Предприятия и организации, расположенные на территории Верхнехавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организации, предприятия | Адрес | Род (сфера) действия | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ЗАО «Маслопродукт» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 1 а | Обрабатывающее производство | 499 |
| 2. | ООО «Верхнехавский каравай» | с. Верхняя Хава ул. Калинина 1 б | Обрабатывающее производство | 8 |
| 3. | ООО «Хава-хлеб» | с. Верхняя Хава ул. Привокзальная д. 30 | Обрабатывающее производство | 31 |
| 4. | МП «Тепловые сети» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 а | Производство и распределение | 50 |
| 5. | МУП «Водник» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 а | Обрабатывающее производство | 4 |
| 6. | ОАО «Воронежавтодор» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Ремонт и строительство дорог | 33 |
| 7. | ООО «Сосна» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева | Обрабатывающее производство | 4 |
| 8. | ООО «Дорспцстрой» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство дорог | 51 |
| 9. | ООО «Стройсервис» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство | 3 |
| 10. | ООО «Строймонтаж» | с. Верхняя Хава ул. Калинина | Строительство | 166 |
| 11. | ОАО «Верхнехавский элеватор» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 1 б | Оптовая и розничная торговля | 136 |
| 12. | Филиал РПП «Формация» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 22 б | Оптовая и розничная торговля | 37 |
| 13. | ООО «Меркурий» | с. Верхняя Хава | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 14. | ООО «Торговый центр» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 45 | Оптовая и розничная торговля | 8 |
| 15. | ПО «Возрождение» | с. Верхняя Хава ул. Буденого д. 8 | Оптовая и розничная торговля | 30 |
| 16. | ООО «Альянс-агро» | с. Верхняя Хава ул. Механизаторов | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 17. | ООО «Двойка» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 68 кв. 1 | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 18. | ООО «Перекресток» | с. Верхняя Хава ул. Кирова д. 25 А | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 19. | ООО «Жасмин» | с. Верхняя Хава ул. Буденого д. 6 | Оптовая и розничная торговля | 13 |
| 20. | ООО «Кристина» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 61 | Оптовая и розничная торговля | 5 |
| 21. | ООО «Лидер» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 9 А | Оптовая и розничная торговля | 9 |
| 22. | ООО «Мединафарм» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 11 | Оптовая и розничная торговля | 3 |
| 23. | ООО «Радуга» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 47 а | Оптовая и розничная торговля | 8 |
| 24. | ООО «Автодиагностика» | с. Верхняя Хава ул. Железнодорожная д. 17 А | Техосмотр транспортных средств | 10 |
| 25. | ООО МТС «Агросервис» | с. Верхняя Хава ул. Дзержинского д. 1 | Растеневодство | 270 |
| 26. | ООО «Дружба Агро» | с. Верхняя Хава ул. Маяковского д. 4 | Растеневодство | 2 |
| 27. | ЗАО МТС Верхнехавская | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 2 Б | Растеневодство | 2 |
| 28. | ООО Спецхоз «Верхнехавский» | с. Верхняя Хава ул. 40 лет Победы | Животноводство | 79 |
| 29. | КФХ «Меркурий» | с. Верхняя Хава ул. Дзержинского д. 3 | Растеневодство | 7 |
| 30. | ООО «Агро-инвест» | с. Верхняя Хава ул. Механизаторов | Растеневодство | 66 |
| 31. | МП «Коммунальное хозяйство» | с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 3 А | Производство и распределение | 61 |
| 32. | ОГУ редакция | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Обрабатывающее производство | 9 |
| 33. | Муниципальный рынок Верхнехавского района | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 45 | Торговля | 9 |
| 34. | ООО «Березка» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 43 | Торговля | 3 |
| 35. | ООО «Альнс-агро» | с. Верхняя Хава | Торговля | 3 |
| 36. | ООО «Агротрансмаш» | с. Верхняя Хава | Торговля | 1 |
| 37. | КФХ «Сокол» | с. Верхняя Хава ул. Ломоносова д. 91 | Растеневодство | 3 |
| 38. | КФХ «Весна» | с. Верхняя Хава ул. Буденного д. 86 | Растеневодство | 10 |
| 39. | ТИК Верхнехавского района | с. Верхняя Хава | Растеневодство | 2 |
| 40. | ООО «Автотранс» | с. Верхняя Хава ул. Калинина д. 2 А | Транспортные услуги | 6 |
| 41. | ООО «Локон» | с. Верхняя Хава ул. Ленина д. 47 | Услуги | 9 |
| 42. | ОГУ «Редакция» | с. Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 44 | Обрабатывающее производство | 11 |
| 43. | Северные электрические сети | с. Верхняя Хава ул. Мира д. 109 | Обрабатывающее производство | 43 |

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия                    современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке

Состав современных средств поражения

Основные современные средства поражения

Оружие массового поражения

Обычные виды оружия

Ядерное и термоядерное

Химическое

Бактериологическое

Осколочное

Фугасное

Кумулятивное

Бетонобойное

Зажигательное

Боеприпасы объемного взрыва

Кассетное

Высокоточное

- 2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Таблица 2.1

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

- 2.1.3.     Возможная обстановка на территории Верхнехавского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Верхнехавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны -умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность являют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

При распаде нестабильного изотопа испускается ионизирующее излучение. Оно бывает трех типов: альфа, бета, гамма.

При внешнем облучении тяжелые и неповоротливые альфа-частицы создают вокруг себя огромное количество ионов, но именно благодаря этому, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а задерживаться они могут листом бумаги или верхним слоем эпидермиса.

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью, но все равно способно воздействовать исключительно на ткани организма, прилегающие к коже (в зависимости от энергии электрона глубина его проникновения от 1 мм до 1 см) и то, только на неприкрытые одеждой участки. Дезактивация (простое смывание с себя попавших на кожу частичек радиоактивных веществ, стрижка волос) способна практически исключить влияние этого типа радиоактивности. Но все же, если облучения не удалось избежать, развиваются такие симптомы: на коже ощущается зуд и чувство жжения во время первых 24-48 часов. Затем это проходит, но через 2-3 недели появляется покраснение, усиливается пигментация кожи. Затем следует выпадение волос.

При легком и умеренном течении болезни страдают только верхние участки кожи. Образуется корка, которая сменяется здоровой кожей, окруженной зоной усиленной пигментации. Нормальная пигментация восстанавливается в течение нескольких недель.

В тяжелых случаях появляются глубокие язвы. Излечение занимает месяцы. Еще одна опасность от бета-лучей может состоять в том, что, тормозясь в какой-либо металлической пластине, электроны рождают рентгеновское излучение, обладающее большой проникающей способностью.

Гама-излучение имеет очень большую проникающую способность, из-за чего облучению подвергаются все ткани организма.

Внутреннее облучение особо опасно - ведь в этом случае радиация действует изнутри непосредственно на клетки человека. Среди всех изотопов, находящихся в облаке взрыва, наибольший вред наносят изотопы углерода, йода, цезия и стронция.

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территории поселения может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного электроснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи. Большая часть территории поселения будет заражена радиоактивными веществами.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО по защите населения и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока. Особенно велик риск при перевозке опасных грузов, основные объемы которых доставляются именно этим транспортом. Согласно статистике количество аварий и инцидентов в грузовых поездах с опасными грузами имеют тенденцию роста. Определяющим фактором, влияющим на безопасность железнодорожного движения, остается изношенность технических средств, а также человеческий фактор.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время в Верхнехавском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации вызванные авариями на:

- автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку автодороги "Воронеж-Панино"

- железнодорожном транспорте, перевозящем химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку автодороги "Воронеж-Анна"

- магистральном газопроводе проходящем по территории сельского поселения, давлением Р≤12 кг/см2 .

- 2.2.1. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения цистерн с АХОВ и ТВС при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают используют или транспортируют опасные химические вещества , при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В качестве исходных данных при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения принят самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему цистерны.

Прогноз границ зон разрушений и возгорания здания и поражения людей от взрыва цистерны с ЛВЖ, проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Расчет с выбросом СДЯВ выполнен в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991).

Расчет пожара проливов ЛВЖ и возникновения "огненного шара" выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

А.  Авария с разгерметизацией автоцистерны перевозящей СДЯВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные:

СДЯВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.1.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с аммиаком.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 1,35 | 2,72 | 3,4 | 5,0 | 39,24 | 0,93 | 1,36 |  |

###### Разрушение емкости с хлором.

###### Исходные данные.

СДЯВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.2.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с хлором.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 9,28 | 18,31 | 22,9 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

Б.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.3.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 82,1 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 120,1 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 214,4 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 668,4 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 76,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 96,5 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 149,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 428,8 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 50,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 18,3 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 21,2 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 42,3 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 57,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

В.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.4.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 84,2 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 123,2 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 219,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 685,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 78,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 99,1 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 153,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 440,1 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 58,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 35,7 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 52,3 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 72,7 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 116,8 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

2.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов.

По территории Верхнехавского сельского поселения проходит газопровод высокого давления  159 х 4,0 мм с давлением Р≤12 кгс/см2

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение , умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

### Оценка степени разрушения зданий и сооружений от воздушной ударной волны.

| Наименование зоны разрушения зданий | Р кПа | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100 | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | 53 | Разрушение части стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | 28 | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после проведения ремонта. |
| Слабая | 12 | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ) .

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Оценка разрушений и степени воздействия на людей

теплового излучения горящих факелов

| Интенсивность излучения, кВт/м2 | Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека |
| --- | --- |
|  | Разрушение стальных конструкций (Твоспл.= 300°С) |
| 30 | 10 минут |
| 20 | 30 минут |
| 15 | 50 минут |
|  | Разрушение кирпичных конструкций (Твоспл.= 700°С) |
| 95 | 10 минут |
| 55 | 30 минут |
| 35 | 50 минут |
|  | Летальный исход |
| 45 | 10 секунд |
| 35 | 30 секунд |
| 20 | 1 минута |
| 10 | 10 минут |
|  | Ожог 2-й степени |
| 20 | 10 секунд |
| 10,5 | 30 секунд |
| 8 | 1 минута |
| 6 | 10 минут |

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом    пространстве.

Исходные данные для расчета последствий ЧС на газопроводе:

1. Газопровод  159х4,5 с давлением Р =12кгс/см2.

2.Предполагается,  что  во  взрыве  облака  ГВС  принимает участие масса

составляющая        80%  от массы вышедшего газа из трубопровода при его разрыве.

3. Разгерметизация трубопровода произошла мгновенно.

Определение массы газов, поступающих в окружающее пространство производится

по сборнику методик прогнозирования возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС  кн.2 п.5.

М  = 66 х S х  Р х р = 66 х 0,0176 х 1 200 000 х 0,73 = 1087,2 кг

где:

Р – давление в газопроводе, Па;

S – площадь сечения трубы, м2;

р – плотность газа, кг/м3

Масса горючих газов       Мгп = 0,8М = 0,8 х 1017=869,7 кг

Определение приведенной массы ГВС:

Мпр = (Gсг/G0) х Мгп х Z = (4,6 х 107/4,52 х 106) х 869,7 х 0,1 = 885,2 кг

где:

Gсг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;

G0 – константа, Дж/кг;

Z = 0,1 – коэффициент участия.

Определение избыточного давления р, кПа.

р = Р0 х (0,8Мпр0,33/r + 3Мпр0,66/r2 + 5Мпр/r3)

где: Р0 = 101кПа – атмосферное давление.

r – расстояние от эпицентра облака ГВС, м.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЁТОВ РАДИУСОВ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

для газопровода    159х4,5  давлением Р = 12 кгс/см2  Мпр  = 885,2 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 25,2 |
| 60 | Тяжелые травмы | 33,0 |
| 40 | Средние травмы | 41,5 |
| 20 | Лёгкие травмы | 64,1 |
| 5 | Порог поражения | 184,1 |

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЁТОВ РАДИУСОВ ЗОН РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

для газопровода    159х4,5  давлением Р = 12 кгс/см2  Мпр  = 885,2 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень разрушения | Радиус зоны разрушения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Полное разрушение | 25,2 |
| 53 | 50 % разрушение | 35,2 |
| 28 | Среднее разрушение | 51,7 |
| 12 | Умеренное разрушение | 92,9 |
| 3 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 299,5 |

2.3.      Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелио-физические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции и природной обстановки Земли, являясь источником постоянных преобразований облика планеты или ее геодинамики.

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды.

Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами.

В районе Верхнехавского сельского поселения наиболее часто проявляются гидрометеорологические явления, среди которых наиболее вероятными могут быть метели, ливневые дожди, град, шквалы, гололед.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения на территории поселения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения с.Верхнемазовка, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки.

Наводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин.

Половодье - это относительно продолжительное увеличение водности реки; которое ежегодно повторяется в один и тот же сезон и сопровождается высоким и длительным подъёмом воды, обычно выходом её из русла на пойму.

Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток).

Оповещение о наводнении

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере обслуживания,– через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его упреждения. Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), необходимо сообщить об этом вашим близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным.

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок.

Эвакуация

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те районы и населенные пункты, где дальнейшее проживание не представляет опасности. Их удаленность может быть самой различной, от нескольких километров до сотен. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий.

В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах.

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особого поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).

В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение приобретает быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один вид транспорта, а все его многообразие, то есть комбинированно.

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться самостоятельно (престарелых, инвалидов, больных, беременных женщин, женщин с детьми до 10 лет). Пешком выводится вся остальная здоровая часть населения.

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по производственному принципу, то есть по предприятиям, цехам, отделам. Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по территориальному принципу - по месту жительства, через домоуправления и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные учреждения и детские сады вывозятся самостоятельно.

Организуют эвакуацию начальники ГО - главы администраций городов, районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим аппаратом у них служат штабы ГО и ЧС.

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.      Защитные сооружения гражданской обороны

Верхнехавское сельское поселение является некатегорированным поселением по гражданской обороне. Верхнехавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения Верхнехавского поселения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) сельскохозяйственных предприятий продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Верхнехавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- формирований ГО;

- населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Верхнехавского сельского поселения, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения

ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

3.3.      Противопожарная охрана и светомаскировка

В настоящее время на территории Верхнехавского сельского поселения имеется одна пожарная часть, которая обслуживает весь Верхнехавский район.

Световая маскировка территории Верхнехавского сельского поселения предусматривается в соответствии со схемой светомаскировки Верхнехавского муниципального района в соответствии со СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

3.4.   Лечебно-профилактические учреждения

Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях оказывается в Верхнехавской врачебной амбулатории.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Верхнехавского сельского поселения действуют 4 лечебных учреждения: больница и поликлиника в с. Верхняя Хава, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Первая Васильевка и Богословка. Больница рассчитана на 170 коек, мощность поликлиники составляет 250 посещений в смену. Затраты Верхнехавского сельского поселения на здравоохранение в 2006 году составили 46 млн. руб. Численность врачей всех специальностей составляет 46 человек (48 на 10 тыс. жителей), среднего медицинского персонала – 190 человек (200 на 10 тыс. жителей). В настоящий момент предполагается реконструкция здания больницы под врачебную амбулаторию.

Глава  4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1.      Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры

Архитектурно планировочная организация территории Верхнехавского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Верхнехавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных планировочных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Проектом предусмотрено расширение границ с. Верхняя Хава на 62 га, с. Васильевка 1-я на 24 га. Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, так же наиболее подходящими для индивидуальной усадебной застройки выбраны два участка в границах с. Верхняя Хава площадью 80 га. Данные участки предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Они выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры села, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

- 4.2.      Основные направления развития инженерной и транспортной

- инфраструктуры

Водоснабжение.

Население с. Верхняя Хава составляет 9477 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 1350 м3/сут.

Следовательно, существующие водозаборы при их нормальном состоянии обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей, а также прокладки новых сетей (в первую очередь в микрорайоне молодых специалистов) для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции, в первую очередь, очистных сооружений и коллекторов, а также строительство сетей канализации и очистных сооружений для микрорайона молодых специалистов. При переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Газоснабжение.

В с. Верхняя Хава на перспективу 2010-2011 г планируется построить 5км уличных сетей низкого давления.

На перспективу до 2011 г планируется построить 0,5км уличных сетей низкого давления и газифцировать зерносушилку ООО "Экспортхлебагроцентрплюс".

Гацификация д.Таловая, Мокруша, Черняхи, с. Богоявленка на 2010-2011 год не планируется.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва.

Табл. 4.1. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п. | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с.Верхняя Хава | 7693 | 5516 | 13209 |
| 2. | с.Васильевка 1-я | 411 | 62 | 473 |
| 3. | д.Таловая | 166 | - | 166 |
| 4. | с.Богословка | 222 | 41 | 263 |
| 5. | д. Мокруша | 20 | - | 20 |

Общий расход газа составляет - 14131 м3/час ( 31,09 млн.м3/год).

Автодороги.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Важным мероприятием является организация автобусных остановок в центре каждого населенного пункта.

Для  повышения безопасности  дорожного движения в с. Верхняя Хава, проектом предусматривается строительство современных дорог в сельском поселении.

На первую очередь предусмотрено строительство 29,36 км внутрипоселковых дорог в с. Верхняя Хава по улицам Первомайская, Школьная, Советская, Железнодорожная, Покровская, Ново-Покровская, Полевая, Привокзальная, М. Горького, Карла Маркса, Мира, Луговая и переулкам Спортивный, Ломоносова, Георгиева, Солнечный.

На расчетный срок проектом предусмотрено строительство дороги по ул. Дорожная (0,68 км) и пер. Дзержинского (0,85 км).

На первую очередь также планируется строительство участка дороги от планируемой свинофермы в западной части сельского поселения к дороге «Воронеж - Панино», протяженностью 0,66 км.

Отсутствие качественных дорог с твердым покрытием создает значительные трудности для населения муниципального района. Затруднено своевременное оказание медицинской помощи, проведение противопожарных мероприятий. Значительно увеличиваются потери сельскохозяйственной продукции при уборке и перевозке урожая, возрастают  затраты на ремонт техники, увеличиваются время и расходы на переезд граждан и перевозку грузов. Строительство дорог будет способствовать повышению качественного уровня жизни населения.

Для повышения безопасности пешеходов и  безопасности дорожного  движения.

Программой экономического и социального развития Верхнехавского муниципального района на 2008-2012 год предполагается строительство пешеходных дорожек по с. Верхняя Хава (2008 г.)

Качество тротуаров в Верхнехавском сельском поселении очень низкое, что провоцирует выход пешеходов на проезжую часть, травматизм и несчастные случаи. С целью повышения качественного уровня жизни населения, снижение травматизма на дорогах необходимо строительство пешеходных дорожек в Верхнехавском сельском поселении.

Социальный эффект от реализации мероприятия состоит в том, что будут сохранены 20 рабочих мест в организации-подрядчике.

В юго-западной части с. Верхняя Хава расположена аэродромная площадка для сельскохозяйственной авиации, капитальный ремонт которой необходимо произвести в первую очередь.

4.3.      Основные направления развития земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности (кладбища, свалки твердых бытовых отходов и т.д.)

Места сбора бытовых отходов.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнехавского сельского поселения отсутствуют. Поселением используется районная свалка, расположенная на границе Большеприваловского и Спасского сельских поселений.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство  площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 5 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в восточной части сельского поселения.

Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Кладбища.

В сельском поселении есть пять кладбищ. Проектом предлагается закрытие кладбища в центре с. Верхняя Хава, расположенного рядом с больницей из-за нарушение санитарных требований. Кладбище, расположенное в западной части с. Верхняя Хава подлежит расширению на 8 га.

Скотомогильники.

В Верхнехавском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в восточной части сельского поселения. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

- 4.4.      Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.4.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью предусматривается планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В Верхнехавском сельском поселении отсутствуют противорадиационные укрытия. В целях защиты населения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны,

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

- Для данной местности ПРУ должно иметь коэффициент защиты не менее DРф=50 кПа.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

При численности работающей смены на сельскохозяйственных предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

- Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

4.4.2. Размещение объектов и планировка поселения

Новые сельскохозяйственные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

При проектировании животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химически опасные предприятия, хранилища нефтепродуктов, газов и т.п.).

4.4.3.        Предприятия и инженерные системы

Объекты экономики размещаются таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.

Водоснабжение

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения в поселении. обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

4.4.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В настоящее время система оповещения Верхнехавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Перспективное строительство (реконструкция) системы оповещения Верхнехавского поселения на местном уровне может быть произведено на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Верхнее звено системы оповещения поселения, устанавливается в Администрации Верхнехавского сельского поселения, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения сельского поселения и объектовых системах оповещения. Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

4.4.5.     Транспортные сооружения

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.4.6.     Пожарная охрана

В настоящее время на территории Верхнехавского сельского поселения имеется одна пожарная часть, которая обслуживает весь Верхнехавский район. Существующее положение не отвечает противопожарным нормам проектирования объектов пожарной охраны, утвержденных МВД Российской Федерации (п. 6* СНиП 2.07.01-89*, приложение 1* обязательное).

При генеральном планировании территории Верхнехавского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части в каждом поселении, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

4.4.7.     Защита сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения)

В Верхнехавском сельском поселении  основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.4.8.   Световая маскировка

Верхнехавское сельское поселение находится на территории Воронежской области, входящей в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Верхнехавского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Верхнехавского сельского поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.4.9.      Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности предусматривается приспосабливать соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На указанных объектах, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап включаются наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап включаются мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Глава   5

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО

- ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,

- ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ

РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ

ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

5.1.      Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения

Эвакуация включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов Воронежской области, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций).

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

Для кратковременного размещения населения развертываются пункты временного размещения (ПВР) на объектах, способных вместить необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера - эвакуация может быть упреждающая (заблаговременная) или экстренная (безотлагательная).

Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения в Верхнехавском сельском поселении осуществляется в соответствии с планами приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, разработанными в виде разделов в текстовой части и приложения к плану гражданской обороны и плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время.

В этих же документах указаны пункты приема эвакуируемого населения в Верхнехавском сельском поселении и пункты выдачи средств защиты.

Эвакуированное население размещается в жилых, общественных и административных зданиях, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, кроме имеющих мобилизационное предназначение, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

Для размещения и хранения материальных и культурных ценностей заблаговременно определяются помещения или сооружаются специальные хранилища, отвечающие необходимым для этого требованиям.

5.2.        Обеспеченность защитными сооружениями ГО

Количество защитных сооружений на предприятиях, организациях и в жилой зоне, их вместимость, а также места их оборудования разрабатываются в "Плане гражданской обороны Верхнехавского муниципального района" и отражены на схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Там же приведены численность укрываемого населения, процент его укрытия по всему поселению, а также потребность в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих 100% укрытие с учетом размещения в Верхнехавском сельском поселении эвакуируемого населения.

Предусматривается укрытие работающих смен предприятий, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и лечебных учреждений, развертываемых в военное время в ПРУ.

5.3.      Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно

Организация подвоза работающих смен на объекты экономики к местам работы и обратно, а также необходимый для этого транспорт и материальные средства планируются на один месяц с начала проведения эвакомероприятий.

5.4.      Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения

Организация медицинского обеспечения

Медицинское обеспечение рабочих и служащих объекта экономики в местах размещения организуется силами и средствами медсанчасти (МСЧ) объекта, а при ее отсутствии силами и средствами местных и эвакуируемых медицинских учреждений.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-участковому принципу в местах его размещения местными и эвакуируемыми лечебно-профилактическими (больницы,	поликлиники, диспансеры), санитарно-эпидемиологическими и аптечными учреждениями.

Ответственность за медицинское обеспечение эвакуированного населения в пределах административных границ района несет главный врач центральной районной больницы, которому подчиняются все местные и эвакуированные на территорию района медицинские учреждения.

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение

При временном размещении в приспособленных зданиях и сооружениях эвакуированного населения в сельском поселении следует планировать на одного человека не менее 2-3 м2 жилой площади (исходя из местных условий). В приспособленных под жилье помещениях умывальники устанавливаются из расчета один сосок на 10 - 15 человек, туалеты оборудуются из расчета одно сиденье и один писсуар на 34 - 40 человек мужчин и одно сиденье на 25 - 30 женщин, причем размещать их следует на расстоянии до 50 - 60 м от места проживания населения.

Нечистоты должны собираться в специальные емкости (одна емкость 50 - 100 л на 50 человек).

Для расчета средств гигиенической помывки эвакуированного населения следует исходить из того, что под одной душевой сеткой в течение 15 мин. могут помыться не более 3 -4 человек.

В связи с увеличением численности населения в поселке возникает потребность в большом количестве питьевой воды. При ее дефиците организуется подвоз из открытых водоистоников, для чего необходимо отвести места забора воды, оборудовать их средствами очистки и обеззараживания. Вода из подземных источников (водозаборных скважин с герметическими устьями, а также из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками) может использоваться для питья без обеззараживания после контроля ее качества.

Использование в качестве источника питьевого водоснабжения верховодки допустимо только по разрешению санэпидучреждений (СЭС) после предварительной (а в дальнейшем -по показаниям) проверки воды на зараженность радиоактивными и другими вредными веществами.

При расчете минимальной потребности в воде для эвакуированного населения следует исходить из следующих нормативов:

10 л на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи в соответствии с
Инструкцией ВСН ВК4-90;

75 л в сутки на одного пораженного, находящегося на стационарном лечении (включая потребности в питье);

45 л на обмывку одного человека, включая  личный  состав аварийно-спасательных
формирований, работающих в очаге поражения;

2 л на одного человека в сутки - в противорадиационных укрытиях (в соответствии
со СНиП II-11-77 "Защитные сооружения ГО").

5.5.      Требования к инженерному оборудованию района размещения                    эваконаселения

Основными задачами инженерного оборудования района размещения эвакуируемого населения являются:

- оборудование общественных зданий и сооружений и устройство временных помещений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов.
полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения;

- подготовка и содержание путей маневра в районе размещения.

Для размещения эвакуируемых используются здания общественного пользования: клубы, дома культуры, а летом и школы. При недостатке жилья могут строиться палаточные городки или (в крайнем случае) возводятся другие временные сооружения: шалаши, дощатые бараки, а зимой землянки.

При оборудовании общественных зданий под жилье устраиваются дощатые перегородки, нары для отдыха, оборудуются места для приготовления пищи, места для умывания. дополнительные санузлы (отхожие места).

Общественные здания оборудуются под жилье силами местного населения, а после завершения эвакуации - силами эвакуированных. Для строительства палаточных городков и других сооружений для жилья привлекаются также войсковые части ГО. В этом случае для эваконаселения выделяется необходимое количество строительных материалов.

Сооружения (помещения) для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен и бань оборудуются в имеющихся или строятся из готовых сборных конструкций. Для их возведения из местного и эвакуированного населения создается необходимое количество специализированных бригад. При отсутствии возможности строительства временных помещений в районе размещения организуется работа передвижных автолавок и развертываются полевые хлебозаводы.

Существующая в поселении сеть путей сообщения должна обеспечивать выезд рабочих и служащих к месту работы, к медицинским учреждениям и объектам быта, а также доставку продовольствия и других предметов первой необходимости для жизнеобеспечения населения.

При недостаточной плотности дорог и низком их качестве организуются ремонт существующих и строительство новых, как правило, грунтовых улучшенных дорог, а иногда и дорог с твердым покрытием.

5.6.      Требования к водоснабжению эваконаселения в районе            размещения

Основная задача при работе систем водоснабжения в районе размещения эвакуированных - обеспечение потребности в воде населения, промышленных предприятий и других организаций при возможных длительных перегрузках отдельных элементов водоснабжения, а также комплекса сооружений и оборудования. При этом необходимо учитывать возможное заражение местности и водоисточников радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми веществами, нарушение энергоснабжения и другие негативные факторы.

Отведение и очистка сточных вод, сбор и утилизация осадков в местах эвакуации должны проводиться в комплексе с обеспечением водоснабжения, чтобы не допустить загрязнения подземных вод и открытых водоемов.

Очистка поверхности вод от радиоактивных и других вредных веществ осуществляется по технологии, изложенной в Инструкции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях ВСН ВК4-90, разработанной НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ, утвержденной Госкомитетом РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству.

В районах размещения эвакуированного населения целесообразно пользоваться водой из подземных водоисточников как наиболее защищенных от возможного загрязнения или заражения.

Воду из зараженных источников можно употреблять для питья, как правило, без обеззараживания (после контроля качества воды органами СЭС) из водозаборных скважин с герметичными устьями и оголовками, из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками.

При отсутствии в районе размещения эвакуированного населения подземных вод питьевого качества допускается временно использовать подземные воды, не полностью удовлетворяющие по физико-химическим требованиям ГОСТ 2874-82: жесткости, солям, железу и др., - при условии согласования с органами СЭС.

При недостаточном количестве подземных вод, получаемых от существующих водозаборов в период эвакуации населения, необходимо пробурить резервные скважины по согласованию с гидрорежимными партиями Министерства природных ресурсов РФ, а также подготовить фильтровентиляционные бассейны для пополнения запасов подземных вод из открытых водоисточников.

Использовать в качестве источника водоснабжения верховодку можно только по согласованию с органами СЭС и лишь после предварительной проверки воды на зараженность и загрязненность.

При отсутствии подземных вод водоснабжение обеспечивается из поверхностных источников после осветления, обеззараживания и обезвреживания воды, которая после обработки должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82. Отступление от этих требований согласовывается с органами СЭС в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90.

На водопроводах, использующих подземные воды, восходящие и нисходящие родники, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

- приведены в технически   исправное   состояние   и   подготовлены к герметизации
оголовки действующих скважин, каптажи и шахтные колодцы (герметизации подлежат все
эксплуатируемые скважины, независимо от видов подъемного оборудования);

- скважины, оборудованные эрлифтами, следует подготовить к переоборудованию
другими водоподъемниками и герметизировать;

- неиспользуемые скважины должны быть затампонированы;

- электроснабжение насосного оборудования необходимо предусмотреть от двух независимых источников, при отсутствии второго источника электроснабжения предусматривается резервное электроснабжение от передвижных или стационарных дизельных электростанций.

Для отключения водоочистных сооружений по обработке подземных вод и водонапорных башен должны быть устроены обводные линии с необходимой запорной арматурой.

На случай подвоза воды автотранспортом к планируемым местам эвакуации населения заблаговременно должна быть предусмотрена и обеспечена возможность отбора воды из источников в автоцистерны, применяемые для перевозки воды и жидких пищевых продуктов, а также в термосы, ведра, походные кухни и т.п. Следует предусмотреть и оборудовать пути подъезда и водозаборные пункты.

При заражении водоисточников РВ и другими вредными веществами необходимо ввести на водоочистительных сооружениях специальный режим работы в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90, а на водопроводной сети привести в готовность отключающиеся устройства, обеспечивающие отключение водопроводов от основных магистралей.

В резервуарах в водонапорных башнях устанавливается и поддерживается максимальный уровень. Все резервные агрегаты, механизмы и сооружения должны быть приведены в рабочее состояние, резервные и дублирующие коммуникации должны быть промыты.

С возникновением чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологические учреждения осуществляют контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий по вопросам водоснабжения.

При недостатке воды должны быть использованы все имеющиеся резервные источники водоснабжения, кроме того, необходимо организовать обеззараживание и обезвреживание воды на пунктах водоснабжения, а также индивидуальное обеззараживание воды.

5.7.     Требования к коммунально-бытовому обслуживанию                эваконаселения в районе размещения

Коммунальная энергетика

Системы энергоснабжения должны обеспечивать тепловой и электрической энергией население, объекты социальной инфраструктуры, промышленное производство. Расчетные количества энергии должны соответствовать действующим СНиП.

Для обеспечения надежного функционирования систем коммунального теплоснабжения должны использоваться:

- ресурсы местных видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и

т.п.);

- законсервированные отопительные котельные;

- нетрадиционные виды энергии (солнечная, геотермальная), а также вторичные энергетические ресурсы промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При обеспечении теплоснабжения должны использоваться децентрализованные источники теплоснабжения; теплогенераторы целесообразно применять для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и небольших объектов общественного назначения.

Системы и схемы теплоснабжения для районов эвакуации населения рекомендуется выбирать с учетом технико-экономических предпосылок, приведенных в разделе 3 Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 3 "Теплоснабжение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

При организации надежного электроснабжения должны использоваться резервные автономные источники (передвижные дизель-генераторы, ветроустановки местного назначения).

Схемы электроснабжения, напряжений в электрических сетях рекомендуется выбирать с учетом Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5 "Электроснабжение и наружное освещение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

Для анализа состояния системы коммунальной энергетики, последующей разработки плана мероприятий по обеспечению надежного функционирования должно быть выполнено детальное обследование.

Работа бань в районах размещения эваконаселения

В качестве санитарно-обмывочных пунктов (СОП) следует использовать бани, расположенные в поселке и других населенных пунктах, находящихся в районах размещения населения.

Подготовка и работа бань в качестве СОП должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы (КТС).

СОП предназначены для массовой санитарной обработки людей, подвергшихся в результате техногенных аварий воздействию радиоактивных и других вредных веществ.

Санитарная обработка людей может проводиться в полном объеме или частично. Частичную санитарную обработку выполняют после вывода людей из района заражения при невозможности проведения полной санитарной обработки в ближайшие 5 часов.

После прохождения полной санитарной обработки лицам, эвакуированным из очага заражения, заменяют их нательное белье, одежду и обувь из обменного фонда СОП.

В период подготовки к работе органы ГО обеспечивают создание на СОП обменного фонда одежды, белья, обуви. Обменный фонд должен снабдить каждого, прошедшего полную санитарную обработку на данном СОП, всеми видами упомянутого выше вещевого имущества с тем, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей.

В период подготовки СОП к работе КТС должна определить конкретные станции обеззараживания одежды (СОО) и станции пропитки одежды (СПО), которые за счет обеззараживания белья и одежды, при необходимости и за счет пропитки одежды защитными составами, обеспечат постоянное восполнение обменного фонда СОП.

Обувь, противогазы, средства индивидуальной защиты, как правило, обеззараживаются самостоятельно их владельцами путем протирки специальными растворами.

Одежду, белье и средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа, изготовленные из текстильных материалов, а также зимнюю одежду лиц, направляемых на полную санитарную обработку, рекомендуется обезличивать и отправлять для обеззараживания на СОО.

Работа СОО ведется круглосуточно.

Подготовку бань к работе в качестве СОП следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85.

КТС района размещения эвакуируемого населения в соответствии с заблаговременно разработанными планами обязана обеспечить начальника СОП:

трубами, фасонными изделиями, арматурой, душевыми сетками, другим инвентарем
и материалами, необходимыми для бесперебойной работы бани в качестве СОП;

- обменным фондом;

- мылом, а при необходимости дезинфицирующими и дегазирующими средствами;

- медицинскими работниками и аптечкой для организации медпункта при СОП;

- рабочими для монтажа в мыльном отделении душевых сеток, организации системы
водоснабжения, оборудования стеллажами помещений, предназначенных для хранения обменного фонда;

- средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для личного состава
объектового формирования;

- автотранспортом для перевозки зараженного, обеззараженного вещевого имущества.

Работа прачечных в районах размещения эваконаселения

Использованию в качестве станций обеззараживания одежды и средств индивидуальной защиты подлежат прачечные, соответствующие требованиям СНиП "Предприятия бытового обслуживания населения", производительностью 500 кг в смену и более в режиме гигиенической стирки белья, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

При необходимости прачечные также могут быть использованы в качестве станций пропитки одежды специальными составами.

Импрегнированная одежда может использоваться в качестве средств индивидуальной защиты фильтрующего типа. Ей могут быть приданы методами импрегнирования и огнезащитные свойства.

Работы по приданию одежде защитных свойств следует выполнять в соответствии с требованиями действующего Руководства по импрегнированию одежды на типовом оборудовании прачечных.

Подготовку прачечных к работе в качестве СОО следует выполнять исходя из условий:

- круглосуточной их работы;

- использования штатного оборудования прачечной;

- организации производства по методу поточности, чтобы изделия, размещаясь вдоль
потока, последовательно проходили все технологические операции;

- недопущения пересечений потоков зараженной и обеззараженной одежды.
Гигиеническая обработка белья и одежды на предприятиях, работающих в качестве

СОО, запрещается. Вещевое имущество, поступающее на СОО для обеззараживания, должно обезличиваться вне зависимости от того, является ли это имущество собственностью отдельных лиц или организаций. Обезличенное вещевое имущество после обеззараживания направляется для дальнейшего использования в соответствии с указаниями органов ГО. Подготовка и работа прачечных в качестве СОО должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы.

Коммунально-техническая служба района размещения эваконаселения в соответствии с заранее разработанными планами должна обеспечить начальника СОО:

- людьми для укомплектования личным составом исходя из условий круглосуточной
работы объекта;

- моющими и обеззараживающими средствами;

- материалами, необходимыми для выполнения требований, изложенных в предыдущем разделе;

- средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания личного состава СОО.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной
планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985г.).